ООО «ЭКСПЕРТНО – КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

при ТулГУ»

_______________________________________________________________________________

Лицензия № Д 825061 от 29 декабря 2006г.

Срок действия по 29 декабря 2011 г. Область действия лицензии: территория Российской федерации.

Муниципальный контракт № 05/07- 0015  (ОК)

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛЕКСИН

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Том первый

2007

ООО «ЭКСПЕРТНО – КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

при ТулГУ»

_______________________________________________________________________________

Лицензия № Д 825061 от 29 декабря 2006г.

Срок действия по 29 декабря 2011 г. Область действия лицензии: территория Российской федерации.

Муниципальный контракт № 05/07- 0015  (ОК)

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛЕКСИН

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Том первый

Директор                                                                                 Н.В. Гненков

Научный руководитель                                                       Н.А Шульженко

2007

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обоснование проекта корректировки генплана МО г.Алексин	4

I Обоснование вариантов решения задач генерального плана	4

I. 1 Цели и задачи территориального планирования.	4

I. 2 Природные условия и природно-ресурсный потенциал	5

I. 2. 1 Климат	7

I.2.2 Морфология и ландшафтное строение территории………………………………..7

I.2.3. Инженерно-геологические условия	12

I.2.4. Ресурсы подземных и поверхностных вод.	15

I.2.6. Минерально-сырьевые ресурсы.	23

I.2.7.Сельскохозяйственныересурсы………………………………………………...…..26

I.2.8. Ресурсы лесфонда…………………………………………………………………..27

I.2.9. Историко-культурные и природно-рекреационные ресурсы.	27

Выводы	28

I. 3 Анализ современного использования территории МО г.Алексин	29

I.3.1 Баланс территории	29

I. 4 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	34

I.4.1.  Планировочные природоохранные ограничения.	34

Особо охраняемые природные территории.	34

Санитарная зона.	38

I.4.2. Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	40

Состояние поверхностных вод.	40

Состояние воздушного бассейна.	41

Состояние почвенного покрова.	49

I.5. Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории  МО г.Алексин	54

II. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	96

III Обоснование предложение по территориальному планированию, этапов их реализации	99

III.1. Принципиальные подходы к оценке территории  и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства  МО г.Алексин	99

III.2.1. Анализ и оценка экономической базы	100

III.2.2. Социально-демографическая характеристика и особенности расселения МО г.Алексин	117

III.2.3  Жилой фонд района	122

III.2.4  Культурно-бытовое обслуживание	129

III.3. Транспортная инфраструктура	134

III.3.1. Железнодорожный транспорт	134

III.3.2. Автомобильные дороги.	135

III.3.3. Автомобильный транспорт.	136

III.3.4. Речной транспорт.	139

III.4 Инженерная инфраструктура	141

III.4.1. Водоснабжение.	141

Выводы:	148

III.4.1. Водоотведение………………………………………………………………  …149

Выводы:	150

III.4.4.Теплоснабжение.	152

Выводы:	153

III.4.4. Газоснабжение.	153

Выводы:	154

II.4.5. Электроснабжение	154

III.4.6. Связь	154

IV. Перечень мероприятий по реализации генерального плана	156

# Обоснование проекта корректировки генерального плана МО г.Алексин

## I Обоснование вариантов решения задач генерального плана

### I. 1 Цели и задачи корректировки генерального плана.

Корректировка генерального плана МО г.Алексин выполняется по заказу администрации МО г.Алексин Содержание отчета сформировано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (глава 3, статья 23) и законом Тульской области «О градостроительной деятельности в Тульской области».

Цель работы – корректировка генерального плана МО г.Алексин, реализация которого будет способствовать формированию устойчивой организации территории при обеспечении градостроительными средствами благоприятной среды жизнедеятельности населения и повышения качества жизни.

В соответствии с новым Градостроительным кодексом РФ, глава 3, статья 23 «Подготовка проекта генерального плана осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов (при подготовке генерального плана поселения), региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.».

Корректировка генерального плана МО г.Алексин рассматривается как пространственная основа устойчивого развития муниципального образования, предполагает определение круга сбалансированных задач комплексного преобразования района и его, рост количественных и улучшение качественных  показателей и характеристик всех сторон жизни населения городов и сельских населенных пунктов на основе устойчивого градостроительного развития территории.

Процесс выполнения работы включает два последовательных этапа:

1. Обоснование проекта корректировки генерального плана МО г.Алексин:

–	сбор и систематизация необходимых исходных данных;

–	комплексный анализ территории района, оценка природно-экологических, социально-экономических и иных аспектов развития территории с обозначением проблемных ситуаций.

В составе картографических материалов представляются карты (схемы):

1.	Карта (схема) современного использования территории района с отображением административных границ, земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории.

2.	Карта (схема) ограничений, утвержденная в составе документов генеральных планов поселений Российской Федерации и документов территориального планирования муниципальных образований, в том числе карты (схемы):

–	границ территорий объектов культурного наследия;

–	границ зон с особыми условиями использования территории;

–	границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства регионального значения в случае размещения таковых объектов.

3.	Карта (схема) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства районного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий.

В соответствии с действующими планировочными ограничениями на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности на Картах (схемах) с отображением результатов анализа комплексного развития территории выделяются территории благоприятные и ограниченно благоприятные для различных видов градостроительной деятельности и определяются территории размещения объектов капитального строительства районного  значения.

4.	Иные карты (схемы).

2. Положения корректировки генерального плана муниципального района:

–	проектные предложения по всем разделам Схемы, которые подразделяются на два этапа – 1 очередь (5-7 лет) и расчетный срок 20-25 лет.

В составе картографических материалов:

1.	карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства на межселенных территориях;

2.	иные карты (схемы)

### I. 2 Природные условия и природно-ресурсный потенциал

Природно-ресурсный потенциал определяет характер использования территории. В состав раздела включена характеристика природных особенностей и природных ресурсов, определены возможности их использования при градостроительном развитии территории. В качестве информационной базы использованы данные Комитета природных ресурсов, администрации МО г.Алексин,  справочная литература.

Район МО г.Алексин находится на северо-восточном склоне Средне-Русской возвышенности, приподнятом над уровнем моря на 200-250мм и глубоко нарезанном долинами рек т оврагов бассейна р. Оки.

МО город Алексин сложилось из нескольких разрозненных поселков, Расположенных по обеим берегам реки Оки, которая протекая от г. Калуги в широтном направлении, в месте расположения г. Алексина образует излучину и круто поворачивает на северо-восток. В излучине, на левом берегу размещены поселки Петровский, Мышега и Высокое, из которого образовался новый крупный живой район «Соцгород». На правом вогнутом берегу расположен старый город Алексин, называемый Заречьем.

В пределах города Р.Ока принимает несколько притоков: справа, со стороны Заречья – реку Свинку и ручей Мордовка и слева, в излучине – реку Мышегу. Указанные реки, а также многочисленные овраги, впадающие в них, сильно расчленяют территории  МО г.Алексин. В густой овражной сети, пересекающей городские территории в разных направлениях, можно видеть ряд значительных оврагов и достигающих в глубину 30-40м. К их числу относятся овраги Сезоновка и Грузиновка, проходящие по обе стороны от пос. Петровского и открывающиеся в долину р. Оки, и другие, впадающие в р. Мышегу и р. Свинку.

Река Ока у МО г.Алексин имеет глубокую узкую долину с крутыми отвесными берегами, превышающими меженный уровень в реке на 70-80м.

В долине реки выделяется пять террас – пойменная и четыре надпойменные, которые получили хорошее развитие в излучине на левом берегу, полого спускающемся к реке. Пойменная терраса, прослеживаемая по обоим склонам в виде узкой полоски, в излучине достигает в ширину 600-700м.

Превышая русло реки на 9-12м, поверхность поймы имеет абсолютные отметки 120-125м.

Надпойменные террасы имеют следующие высоты и соответствующие им абсолютные отметки поверхности:

| I | 20-25 | м. | а.о. | 132-137 | м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | 30-35 | м. | а.о. | 146-148 | м. |
| III | 50-60 | м. | а.о. | 155-165 | м. |
| IV | 80-90 | м. | а.о. | до 205 | м. |

На правом склоне, в отличие от левобережья, выделяется еще одна, более низкая, надпойменная терраса высотой около 15м., на которой расположен сосновый бор.

Надпойменные террасы прослеживаются вдоль крутых берегов р.Оки в виде узких неравномерно развитых площадок, отделенных более или менее ясно выраженными уступами. В левом склоне в месте излучины наблюдается весь комплекс террас, сочленяющихся спокойно, без разных уступов и полого наклонных на восток, в сторону реки. Ширина нижних террас достигает здесь 0,5-1км., а самой верхней – до 1,5-2км. Переход последней террасы к водоразделу является пологим, слабо выраженным в рельефе.

Река Мышега, которая заходит в черту города в своем нижнем течении перед впадением в р.Оку, расчленят Мышегский район, отделяя от города его значительную северную часть, труднодоступную во время паводков на реке.

В пределах города река имеет хорошо разработанную глубокую долину, сложенную четырьмя террасами – пойменной и тремя надпойменными, последние из которых превышают уровень реки в межень соответственно на 10-15м., 20-25м и 35-40м. Пойменная терраса, достигающая в ширину 0,5-0,8км., по внешним границам имеет крутой высокий уступ, прорезаемый оврагами. Русло реки, сильно меандрирующее по широкой пойме, образовало на ней глубокие старины. Ширина русла равна 5-10м.

Река Свинка протекает южнее Заречья в широтном направлении с востока на запад и впадает в р. Оку около железнодорожного моста. Глубоко врезаясь в окские известняки, река образует узкую долину с крутыми обрывистыми склонами и ступенчатыми каменистым дном. В пределах города ширина долины равна 400-500м.

Справа, со стороны Заречья в р. Свинку открываются два крупных оврага, имеющих широкие пологие днища, плавно сочленяющиеся с поймой реки.

Ручей Мордовка протекает в широтном направлении по северной окраине Заречья. Русло его проложено в узком глубоком овраге, ширина которого по верху не превышает 100-150м.

#### I. 2. 1 Климат

Описание климата составлено по материалам наблюдений метеорологических станций в МО г.Алексин и в с. Егнышевке, расположенной в 18 км вниз по реке Оке от МО г.Алексин

Климат умеренно-континентальный.

Годовой ход температуры воздуха представлен в таблице среднемесячных температур:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -13,8 | -14,2 | -,88 | 0,2 | 6,2 | 10,2 | 12,8 | 11,0 | 6,2 | 1,4 | -4,4 | -10,9 | 0,4 |

Наиболее теплыми месяцами являются июль и август с абсолютными максимумами +360. Самые низкие температуры наблюдаются в январе. Абсолютный минимум равен – 480.  Амплитуда колебаний температур воздуха в течение года достигает 840.

Первые заморозки наступают в конце сентября, а последние отмечаются в первой половине мая.

Продолжительность безморозного периода в среднем равна 140 дням.

Атмосферные осадки распределяются в течение года сравнительно равномерно. Средние количества осадков (мм) по месяцам и за год приведены в таблице:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 24 | 28 | 35 | 47 | 62 | 86 | 66 | 47 | 47 | 37 | 37 | 544 |

В теплый период выпадает осадков в среднем 390мм, а в холодный – 154мм.

Максимальные суточные осадки наблюдаются в июле и равны 40мм.

Снежный покров появляется обычно в первой декаде ноября держится в среднем 140 дней до седины апреля.

Наибольшая высота снежного покрова наблюдается в III декаде февраля – I декаде марта и равна в среднем 36см.

Глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов, согласно НиТУ 127-55, принимается равной 1,3м, а супесей мелкозернистых песков – 1,6м.

Абсолютная влажность воздуха изменяется от 2,8мδ в феврале до 16,8мδ в июле. Среднегодовая абсолютная влажность воздуха равна 8,1мδ.

Среднемесячная относительная влажность воздуха находится в пределах 68-87%, причем наименьшая отмечается в мае, а наибольшая – в ноябре. Среднегодовая относительная влажность воздуха равна 78%.

В течение всего года господствуют ветры южного и западного направлений. Данные наблюдений за направлением ветра (%%) в течение года и в теплый период приведены в таблице, составленной обработки наблюдений Алексинской метеостанции с 1950-1958г.

| направления период | с | с-в | в | ю-в | ю | ю-з | з | с-з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой | 10 | 9 | 6 | 10 | 18 | 18 | 16 | 13 |
| Теплый | 11 | 10 | 6 | 7 | 16 | 17 | 18 | 15 |

Среднегодовая скорость ветра 2,9м/с. наибольшие скорости ветра, превышающие 15м/с, наблюдаются в зимний период.

#### I.2.2 Морфология и ландшафтное строение территории.

МО г.Алексин находится на южном крыле Подмосковной котловины, которое сложено палеозойскими породами, имеющими пологое падение на северо-северо-восток.

В геологическом строении района принимают участие девонские, каменноугольные и четвертичные отложения.

Верхнедевонские отложения, представленные серыми известняками с прослоями глин и гипсов, вскрываются у города на абсолютных отметках около 50м. Мощность их может достигать 100м.

На размытой поверхности верхнего девона залегают нижне-каменноугольные отложения турнейского и визейского яруса.

Турнейский ярус представлен малевским и упинским горизонтами. Малевский горизонт сложен голубовато- и зеленовато-серыми глинами с прослоями известняков. Мощность малевских глин, широко распространенных в районе, обычно не превышает 5-10м.

Упинский горизонт, залегающий согласно на Малевском и имеющий также повсеместное распространение, сложен преимущественно светло-серыми мелкокристаллическими известняками, мощность которых равна 20-35м. Неровная, Эродированная кровля упинских известняков имеет отметки 72-90 м абсолютной высоты.

В визейском ярусе выделяются яснополянский, окский и серпуховской поъярусы (надгоризонты).

Яснополянский подъярус подразделяется на сталиногорский и тульский горизонты.

Сталиногский горизонт, который также называют угленосным, представляет сложную по составу толщу песчано-глинистых осадков, содержащую пласты и линзы бурого угля, число которых может достигать 5 и более. Промышленное значение имеют только два пласта, обладающие кондиционными мощностью 1,1м и зольностью до 45%. Мощность основных двух пластов 3-4м и в среднем равна 1,5-2м. Общая мощность сталиногорского горизонта равна 15-20м.

Тульский горизонт сложен переслаивающимися кварцевыми песками и гланами, включающими тонкие прослои известняков мощностью в 0,5-1,5м. В тульском горизонте встречается несколько пластов бурого угля, которые в виду малой мощности, обычно меньшей 1м, и высокой зольности, промышленного значения не имеют.

Окский подъярус, залегающий согласно на отложениях тульского горизонта, представлен чисто известняковым комплексом пород, в котором выделяют по литологическим и фаунистическим признакам три горизонта: алексинский, михайловский и веневский. Мощность алексинского горизонта равна 15м, Михайловского – до 10м, венвского – до 10м. Для известняков всех трех горизонтов свойственны сильная трещиноватость и навернозность, а также чередование плотных, крепких, иногда окремненных разностей с рыхлыми и мергелистыми.

Выше залегающий серпуховский подъярус представлен тарусским и стешевским горизонтами.

Тарусский горизонт, сложенный серыми известняками, макроскопически слабо отличаемыми от подстилаемых отметках 160-170м. Мощность – до 15м.

Стешевский горизонт сложен плотными сланцеватыми глинами темно-серого, почти черного цвета с красноватым оттенком. В верхней части встречаются тонкие прослои известняков и доломитов. Мощность горизонта равна 10-13м.

На высоких водораздельных участках с абсолютными отметками 200-220м местами сохранились известняки с тонкогоистым кремнем, относимые к протвинскому горизонту, которым заканчивается разрез нижнекаменноугольных отложений. Среднекаменноугольные, а также и мелкозернистые отложения в районе г. Алексина не имеют распространения.Нижнекаменноугольные отложения повсеместно покрыты плащом четвертичных образований, характеризующихся в данном районе большим разнообразием по своему составу, возрасту и генезису.

По генезису четвертичные отложения подразделяются на ледниковые, делювиальные и аллювиальные.

Ледниковые отложения, сопоставляемые с рииким временем, представлены мореной, подморенными и надморенными флювиогляциальными песками и суглинками. Незначительное распространение получили озерные межледниковые образования миндаль- рискового времени.

Морена имеет сплошное распространение по водораздельных пространствах и на IV надпойменной террасе р. Оки; на более молодых террасах она, будучи размытой, встречается небольшими пятнами и совсем отсутствует по склонам рек и впадающих в них оврагов. Морена представлена желтовато- и серовато-бурыми плотными суглинками с щебнем и валунами известняковых и различных кристаллических пород. Мощность моренных суглинков достигает 8м. В результате размыва талыми водами отступающего ледника морена имеет неровную поверхность, отметки которой изменяются в широких пределах и в среднем равны 175-180м.

Подморенные флювиогляциальные отложения представлены косослоистыми светло-желтыми мелко- и среднезернистыми песками и желто-серыми легкими слоистыми суглинками. Мощность их, обычно не превышающая отложений встречаются отдельными маломощными линзами суглинки и зеленовато-серые пески, содержащие растительные и обладающие болотным запахом. Их относят к озерным межледниковым осадкам миндель-рисского времени.

Надморенные лювиогляциальные отложения, распространенные, главным образом, на водоразделах и IV надпойменной террасе р. Оки, представлены светло-желтыми легкими слабокарбонатными суглинками мощностью до 8м, подстилаемыми разнозернистыми песками и супесями с включением гравия и гальки. Мощность песков в среднем равна4м, но на отдельных углубленных участках в неровной кровле морены может достигать 10м и более. Кровля песков имеет отметки 180-185 и абсолютной высоты (около ТЭЦ).

Делювиальные отложения, покрывающие водораздельные склоны, представлены желто-бурыми суглинками и реже глинами. Мощность делювия изменяется в пределах от1 до 7м.

Аллювиальные отложения слагают пойменные и надпойменные террасы р. Оки и ее притоков.

На надпойменных террасах получил развитие древний аллювий, который представлен на 1 террасе гравийно-галечными отложениями мощностью до 6м, а на более древних террасах – мелкозернистыми песками аллювия отмечена у внутреннего края надпойменной террасы, где она достигает более 15м.

Современные аллювиальные отложения, слагающие поймы рек, состоят в основном из разнозернистых песков с включением гравия и гальки. В прирусловой части р. Оки встречаются прослои ила мощностью до 5м. Мощность современно аллювия в пойме р. Оки достигает 151-18м.

В устьях многочисленных оврагов, открывающихся в долины р. Оки и ее притоков, современными аллювиом сложены корпуса выноса, иногда имеющие значительные размеры.

#### I.2.3. Инженерно-геологические условия

К отрицательным физико-геологическим явлениям на планируемой территории относятся овражная эрозия и оползни.

Активной оврагообразующей деятельностью обусловлен сложный сильно пересеченный рельеф данного района.

Городские территории по обоим берегам р. Окипокрыты густой сетью малых и крупных оврагов, впадающих в р. Оку и ее притоки  - р. Мышегу и р. Свинку.

Крупные овраги, протяженностью в несколько километров, обычно в низовьях приобретают вид широких и глубоких балок с задернованными склонами, часто поросшими кустарником  залесенными. В их устьях наблюдаются отчетливо выраженные конуса выноса. Глубоко прорезая отложения серпуховского  и окского подъярусов, обнажающиеся иногда в отвесных склонах, и дренируя приуроченные к ним водоносные горизонты, крупные овраги имеют постоянные водотоки с расходом воды до нескольких литров в секунду.

По правобережной территории проходят в меридиональном направление   два крупных оврага, открывающихся в долину р. Свинки. Один их них, впадающих в р. Свинку против поселка с одноименным названием, образуется из трех узких овражков на водораздельном склоне с абсолютными отметками 200-210м и имеет протяженность около 2км. Углубляясь с уклоном 0,05 овраг в средней части имеет крутые высокие склоны, превышающие отметки тальвега на 40-45м. Склоны изрезанны многочисленными короткими отвершками. В низовьях овраг расширяется до 500м и по его широкому местами, заболоченному днищу, протекает небольшой ручей.

Другой овраг, проходящий параллельно первому, в 700м восточнее его, имеет длину около 3км, Глубина его превышает 20м, ширина равна 150-200м.

Помимо указанных двух оврагов правобережья территория пересекается в широтном направление ручьем Мордовкой, впадающей в р. Оку. Ручей течет в узком овраге с крутыми склонами, глубина оврага 15м.

На левобережной территории можно выделить 3 крупных оврага два из которых впадают в р. Оку по обе стороны от пос. Петровского, а третий – в р. Мышегу.

Овраги впадающие в р. Оку и носящие названия Грузиновка и Сезоновка, имеют протяженность, соответственно, около 10 и 4км. В низовьях, против поселка Петровского глубина их достигает 35-40 м при ширине 250-300м. Склоны их задернованы и залесены. Овраг Грузиновка имеет постоянный водоток.

В р. Мышегу  впадает, справа со стороны города, до 10 оврагов, длинной 500-900м. Глубина их равна 10-15м. Среди них выделяется один крупный овраг проходящий юго-восточнее пос. Мышега. Простирается он в широтном направлении и имеет протяженность 2,5км.

Наиболее густая овражная сеть развита по обоим берегам р. Оки, в прибрежной зоне, которая рассекается нормально к реке короткими крутостенными оврагами. На правом берегу у Заречья овраги, проходя близко друг к другу и пересекаясь своими ответвлениями  и отвершками очень причудливо изрезали прибрежную зону   шириной в 500-600м. На других участках ширина изрезанной оврагами прибрежной полосы равна 200-300м.

Овражная сеть, широко распространенная на городских территориях, в основном, достигнув современного базиса эрозии, каковым является р. Ока, находиться в последней затухающей стадии развития. Склоны крупных оврагов заросли кустарником и часто залесены. О продолжающемся росте оврагов свидетельствует их разветвленность и большое количество узких коротких отвершков, иногда носящих следы свежего врезания.

Оползни имели в прошлом широкое развитие по крутым склонам долины р. Оки. В настоящее время оползневая деятельность не имеет заметного проявления. Оползневой рельеф склонов значительно сглажен делювием, задернован и залесен. Оползневые участки, выраженные в рельефе, отмечаются по левому склону ниже города, против соснового бора и восточней пос. Петровского. Левый склон от пос. Петровского до бывшей деревни Слобода покрыт глыбами известнякового делювия, образование которых связанно с древними смещениями известняков выше тульских глин. Оползневым смещениям по крутым склонам р. Оки способствовала суффозионная деятельность подземных вод движущихся над водоупорными тульскими глинами и обуславливающих неустойчивость вышезалегающей  известняковой толщи, которая проседая, смещалась в сторону берегового обрыва.

Древними оползнями затронуты крутые береговые склоны, которые вместе с прибрежной полосой шириной 200-300м, сильно изрезанной оврагами, являются непригодными для застройки. Для более удаленных от крутых берегов участков оползни не представляют опасности.

В инженерно-геологическим отношении территории, планируемые для застройки, являются благоприятнейшими для освоения. Сложены они, в основном, делювиальными суглинками, которые будут служить основанием для фундаментов зданий и сооружений. Только в пределах надпойменных террас р. Оки, на которых расположен Соцгород, основанием могут являться пески и супеси.

Делювиальные суглинки покрывают значительные левобережные и правобережные территории, представляющие собой водораздельный склон и надпойменную трассу.

Суглинки – желто-бурого цвета, пылеватые, средней плотности и плотные, пластичные в верхних слоях с известковистыми включениями. Согласно инженерно – геологическим исследованиям, произведенных на строительных площадках в МО г. Алексин, суглинки характеризуются следующими физико – механическими свойствами: удельный вес - 2,6 – 2,7; объемный вес-1,75 – 2,05;  коэффициент пористости 0,63I-0,945; естественная влажность 9,0-29,2%, коэффициент относительной просадочности  - 0,001-0,02. Суглинки являються макропористыми, но  просадочными свойствами не обладают. Расчетное сопротивление оснований из суглинков принимается равным  1,5-2кг/см2. В отдельных случаях основанием является бурая влажная супесь с расчетным сопротивлением в 2 кг/см2.

Расчетное сопротивление оснований из влажных средне – плотных песков, встречающихся на II и III надпойменных террасах, равно 2-2,5кг/см2.

Подземные воды залегают на планируемых территориях глубоко от поверхности земли и лишь на отдельных участках встречается верховодка, залегающая небольшими линзами в делювиальных суглинках на глубине 1-2м. Верховодка была встречена в районе ТЭЦ  и на промышленных площадках. Она появляется обычно во время выпадения дождей и имеет сезонный характер. По своим химическим свойствам верховодка является агрессивной по отношению к бетону.

Территории города по степени пригодности можно подразделить на следующие категории:

1. Территории пригодные для застройки.

К ним относятся водораздельные участки и IV надпойменная терраса р. Оки, на которых основанием для фундаментов служат делювиальные суглинки с расчетным сопротивлением в 1,5-2 кг/см2, а так же территории более низких надпойменных террас, не заливаемые речными водами при паводках в 1% обеспеченности и с крутизной поверхности до 10.

2.Территории условно пригодные для застройки, требующие инженерной подготовки.

К ним относятся верховья и склоны оврагов крутизной от 10 до 20%, выработанные карьеры полезных ископаемых, а так же участки на водоразделах с близким залеганием к поверхности верховодки.

3. Территории не пригодные для застройки.

К ним относятся пойменные территории, затопляемые при паводке в 1% обеспеченности на р. Оке, глубокие овраги со склонами крутизной более 20% и крутые склоны Р. Оки, изрезанные оврагами и носящие следы оползневых смещений пород.

Наиболее удобные свободные территории, пригодные для застройки находятся на правом берегу. Свободные территории левобережья помимо природных факторов сильно ограничены зонами вредного влияния промышленности.

Относительно условные участки с близким залеганием к поверхности земли верховодки ввиду недостаточности фактического материала при последующих стадиях проектирования подлежат уточнению,  как  на правом, так и на левом берегах р. Оки. Также и границы распространения верховодки.

I.2.4. Ресурсы подземных и поверхностных вод.

Район МО г. Алексин находится в южной части Московского артезианского бассейна и характеризуется развитием пресных водоносных горизонтов в каменноугольных отложениях.

В более древних, девонских отложениях содержатся напорные подземные воды, которые, будучи высоко минерализованными (сухой остаток около 3500 мг/л), практического применения для водоснабжения не могут, имеет.

К каменноугольным отложениям приурочено несколько водоносных горизонтов, из которых практический интерес представляют упинский, сталиногорский, тульский и окский.

Упинский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и вскрывается в МО г. Алексин на отметках 72-90м в трещиноватых известняках, мощность которых в среднем равна 25м. Водоносный горизонт обладает напором высотой 30-40м. Пьезометрический уровень находится на абсолютных отметках 125-112м, убывающих в направление к реке Оке, которая, оказывая дренирующее влияние, снимает часть напора.

Область питания водоносного горизонта находится на юге Тульской области, где упинские известняки выходят на поверхность земли.

В МО г. Алексин подземные воды из упинских известняков опробованы многочисленными скважинами и используются в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Суммарный расход воды из эксплуатационных скважин в городе составляет 25000м3/сут. Дебиты скважин, находящиеся в зависимости от степени трещиноватости водоносных известняков, в среднем равны 25-30м3/час. Максимальные дебиты скважин определяются в 50-60м3/час. В поймах реки Оки и ее притоков, с приближением их к руслам, где надупинская толща пород глубоко эродирована и упинские известняки наиболее трещиноваты и обводнены, дебиты отдельных скважин могут достигать 100м3/час.

Удельные дебиты скважин обычно не превышают 10-15м3/час.

Упинские известняки, имеющие широкое площадное распространение при средней мощности в 25м, обладают значительными запасами подземных вод, которыми посредством рассредоточенных водозаборов можно обеспечить потребные расходы воды для г. Алексина. Известно, что упинский водоносный горизонт широко используется в качестве источника водоснабжения многими населенными пунктами, в том числе и такими крупными, как г. Калуга и др.

Химическим бактериологическим качеством упинские воды удовлетворяют требованиям ГОСТа и являются природными для централизованного водоснабжения.

По своим химическим свойствам является гидрокарбонатной, с сухим остатком до 375мг/л. Общая жесткость достигает максимально 6-7мг-экв/л, а в среднем равна 4-5мг-экв/л.

В воде, характеризующейся в общем удовлетворительным химическим качеством, отмечается высокое содержание железа, приближающееся к допустимой норме в 2мг/л.

Сталиногорский и тульский водоносные горизонты, заключенные в песчаных слоях двух толщ, не имеющих между собой и образуют один общий водоносный горизонт. По своему гранулометрическому составу водоносные пески обоих горизонтов почти не отличаются и представлены основном мелкими фракциями с большим процентом глинистых частиц. Подземные воды Сталиногоско-тульской толщи, хотя и являются по своему химическому составу слабоминерализованными, обычно не находят применения из-за слабой водоотдачи и плохих фильтрационных свойств водовмещающих песков.

Окский водоносный горизонт содержится в мощной толще известняков, главным образом алексинского горизонта и имеет свободную поверхность на абсолютных отметках 130-135м. Известняки обводнены не на полную мощность. Водоносный горизонт, дренируясь современной речной и овражно-балочной сетью, имеет распространение лишь на водораздельных участках. В склонах р. Оки и оврагов наблюдаются выходы подземных вод из алексинских известняков, залегающих на водоупорных тульских глинах. Расход Зайцевских ключей достигает 1400м3/сутки.

Мощность обводненных известняков составляет в среднем 10м. В связи с сезонными колебаниями статистического горизонта подземных вод мощность водоносного слоя может значительно сокращаться. Амплитуда колебания статистического уровня равна около 4м. Критический период относится к январю-февралю.

В МО г. Алексин окские подземные воды опробованы рядом скважин и эксплуатируются для водоснабжения пос. Мышега с суммарным дебитом около 100м3/час. Дебиты отдельных скважин, эксплуатируемых с 1956-58 гг., равны от 15 до 35 м3/час получен из скважины, работающей на предельном понижении в 7,5м.

По своим химическим и бактериологическим свойствам окские подземные воды являются вполне пригодными для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общая минерализация находится в пределах от3 до 6 мг-экв/л, железа содержится до 1 мг/л, колититр – более 350.

Для централизованного водоснабжения города окский водоносный горизонт не имеет самостоятельного значения в виду его малых запасов и может быть использован лишь как вспомогательный совместно с упинскими подземными водами.

В четвертичной толще выделяют несколько водоносных горизонтов, приуроченных и  аллювиальным, подморенным и надморенным, флювиогляцевальным и делювиальным отложениям.

Аллювиальные подземные воды получили наибольшее развитие в пойменных отложениях р. Оки. На древних террасах аллювиальные воды имеют ограниченное распространение и практического интереса не представляют. К пойме р. Оки, сложенной современным аллювием, представленным в основном, гравийно-песчанными отложениями, мощностью до 15-18м, приурочен поток подземных вод, гидравлически связанный с речными водами и имеющий свободную поверхность. Аллювиальные воды также, как и речные – слабо минерализованы. В виду неравномерного развития пойменной террасы, местами совсем отсутствующей, аллювиальный поток не может обладать значительными расходами воды, способными обеспечить крупное водоснабжение. Каптаж аллювиальных вод сопряжен с определенными трудностями, обусловленными затопляемостью пойменных территорий во время паводков на р. Оке.

Водоносный горизонт в подморенных флювиогляциальных водах имеет незначительное островное распространение. Имея в кровле водоупорные моренные суглинки и глины, водоносный горизонт часто обладает напором высотой 4 – 6 м. Пьезометрический в районе Соцгорода находиться на глубине 5-10 м от поверхности земли (абс. отм. 175-180 м.). Никакого практического значения подморенные флювиогляциальные воды не имеют.

Подморенный водоносный горизонт, содержащийся в разнозернистых песках, покрывающих морену, широко распространен на водоразделах и      надпойменной  террасе. Мощность водоносного слоя равна в среднем 3-5 м. Подморенные подземные воды вскрываемые на глубине 9-10м от поверхности земли, хорошо сдренированны овражной сетью.

В делювиальных суглинках содержаться грунтовые воды типа «верховодка», которая имеет локальное распространение исключительно на водоразделах и реже на самой высокой террасе р. Оки, где они встречаются разрозненных лина на глубине 1-2 м от поверхности земли. Мощность водонасыщенных суглинков равна 2-3 м. Дренируясь оврагами, верховодка  способствует появлению на их склонах сильно увлажненных заболоченных участков. Верховодка, появляющаяся и получающая питание за счет инфильтрации атмосферных осадков, наблюдается сезонно и в маловлажные годы может совершенно отсутствовать, что и было отмечено при инженерно – геологических изысканиях в районе Соцгорода.

Гидрографическая сеть района представлена рекой Окой и ее притоками. р. Ока – самый крупный и многоводный  приток р. Волги, берет начало на восточном склоне Средне-Русской возвышенности близ г. Малоархангельска Орловской области, на высоте 226м. над уровнем моря. Площадь бассейна реки 245000км2, длина реки 1478км, в створе МО г. Алексин соответственно – 56400км2 и 1035км. На участке города Алексина р. Ока протекает в извилистой, узкой и довольно резко очередной долине с крутыми склонами высотой до 80м. и шириной не более 600м. В местах впадения притоков долина принимает характер озеровидных расширений.

Склоны долины сложены каменноугольными отложениями, русло реки глубоко врезано в них. Пойма хорошо вырезана только в устье р. Мышеге. Эти особенности строения долины Оки, ее поймы и русла обуславливают различие на отдельных участках реки характера колебания ее уровней, увеличение амплитуды колебаний и т.д.

Основной источник питания Оки – снежный покров.

Доля стока вод составляет 65%

Сток дождевых вод составляет около 20%, подземных около 15%.

Основная фаза водного режима Оки – весеннее половодье. Подъем уровней начинается весной, в конце марта – начале апреля и продолжается от 5 до 20 дней. Начало весеннего ледохода приходится на 3-8-ой день после первого интенсивного повышения уровня воды подо льдом. Характерной особенностью половодья является частое совпадение максимума уровней с весенним ледоходом. Полная амплитуда колебаний уровня р.Оки у г. Алексин составляет 16,0м.

Наступающий после максимума спад уровней продолжается в среднем до первой декады июля.

Вследствие разновременного поступления весенних вод в р. Оку со стороны отдельных потоков, в верхней части реки весеннее половодье обычно проходит двумя волнами, при этом вторая волна имеет обычно меньшие уровни, чем первая. Высшие уровни обычно бывают в первой половине апреля.

Летняя межень довольно устойчива. В течение лета проходит несколько дождевых потоков, с подъемами уровней в среднем на 1-1,5м над меженью. Осенние подъемы уровней также невелики, но в отличие от летних паводков наблюдаются ежегодно.

Зимние уровни устойчивы и несколько выше летних меженных. Наименьшие уровни наблюдаются летом, чаще всего во второй половине лета (август, сентябрь).

В соответствии с уровнями питания и особенностями водного режима основная часть проходит по Оке весной – 78%, летний стон составляет 7-8%, осенний – 8%, стон зимы – 7-9% годового стона.

Ледовый режим характеризуется следующим образом. Осенний ледоход наблюдается не ежегодно. Продолжительность его в среднем 7-11 дней. Ледостав наступает в начале декабря. Продолжительность его в среднем около 140 дней. Вскрывается река в конце марта.

Весенний ледоход имеет продолжительность 9-13 дней и совпадает с подъемом уровней.

Льдины достигают размеров 50х50м.

Интенсивная эрозионная деятельность, характерная для верхней части бассейна р. Оки, получившая свое выражение в значительном развитии органов в этой части бассейна, обуславливает высокую мутность реки на этом участке, доходящую до 280г/м3. Большая часть стока взвешенных наносов приходится на весну и составляет в этот период 97% годового, в каждый из остальных сезонов стон взвешенных наносов составляет около 1%.

Воды Оки на этом участке характеризуются минерализацией, достигающей 200 мг/л, которая снижается в половодье.

Гидрологическая изученность реки Оки на участке МО г. Алексин характеризуется уровненными данными по в/п ст. Алексина.

Ближайшим створом для освещения режима расходов р. Оки у ст. Алексин является расходный пост у г. Калуги. Сведения о местоположении этих постов приведены в таблице:

| Река | Пункт | Расстояние от устья, в км | Площадь бассейна. в км2 | Период действия |  | отметка нуля графика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | открытия | закрытия |  |
| Ока | г. Калуга | 1102 | 54900 | 1876 | действующ. | 116,72 |
| Ока | с. Щукино | 1042 | 56400 | 1931 | действующ. | 111,19 |
| Ока | ст. Алексин | 1035 | 56400 | IV-1878 X-1929 | 1910 XII-1932 | 112,57 |

Водпост ст. Алексин расположен у ж.д. моста через р. Оку, в 4,1 км выше впадения р. Мышеги и 3,5 км выше существующего понтонного моста.

Поскольку размеры площадей водосборов р. Оки у пунктов Калуга и Алексин отличаются незначительно, максимальные расходы принимались для расчетного створа без каких-либо поправок. Средние годовые и минимальные расходы воды увеличены пропорционально размерам площадей бассейнов.

Ныне в таблице приведены максимальные и минимальные уровни и соответствующие им расходы по ст. Алексин.

Отметка нуля графика 112,57м.

| №№ пп | годы | макс. уровни в см | миним. уровни в см | макс. год расход м3/сек | миним. год расход м3/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1881 | 1238 | - | 8780 | 92,2 |
| 2 | 1882 | 576 | - | 3300 | 89,5 |
| 3 | 1883 | 1182 | - | 6490 | 85,4 |
| 4 | 1884 | 998 | - | 4320 | 95,2 |
| 5 | 1885 | 704 | - | 2450 | 72,2 |
| 6 | 1886 | 1226 | - | 4630 | 89,5 |
| 7 | 1887 | 896 | - | 3040 | 67,1 |
| 8 | 1888 | 1451 | - | 9900 | 77,2 |
| 9 | 1889 | 1280 | - | 8860 | 67,1 |
| 10 | 1890 | 885 | - | 3260 | 63,5 |
| 11 | 1891 | - | - | 2160 | 52,5 |
| 12 | 1892 | 896 | - | 5880 | 63,5 |
| 13 | 1893 | 885 | 58 | 3230 | 82,6 |
| 14 | 1894 | 960 | 9 | 3340 | 85,4 |
| 15 | 1895 | 1259 | 11 | 8660 | 82,6 |
| 16 | 1896 | 1227 | 28 | 8690 | 95,2 |
| 17 | 1897 | - | - | 9180 | 54,5 |
| 18 | 1898 | - | - | 3770 | 45,7 |
| 19 | 1899 | - | - | 5250 | 52,5 |
| 20 | 1900 | - | - | 5860 | 56,8 |
| 21 | 1901 | - | - | 5820 | 61,3 |
| 22 | 1902 | - | - | 6960 | 112 |
| 23 | 1903 | 742 | - | 8260 | 68,5 |
| 24 | 1904 | 896 | - | 8990 | 50,6 |
| 25 | 1905 | 917 | - | 3790 | 50,6 |
| 26 | 1906 | 747 | 53 | 2700 | 101,0 |
| 27 | 1907 | 1024 | 64 | 5330 | 101,0 |
| 28 | 1908 | 1485 | 0 | 12600 | 112 |
| 29 | 1909 | 977 | 15 | 4300 | 35,2 |
| 30 | 1910 | 672 | 0 | 5890 | 64,7 |
| 31 | 1930 | 383 | -60 | 1640 | 68,8 |
| 32 | 1931 | 1346 | -36 | 10400 | 55,6 |
| 33 | 1932 | 1236 | -42 | 7490 | 64,0 |
| 34 | 1933 | 750 | -5 | 2490 | 195,0 |
| 35 | 1934 | 880 | 20 | 3570 | 93,8 |
| 36 | 1935 | 620 | -46 | 2800 | 84,2 |
| 37 | 1936 | 790 | -86 | 3140 | 73,6 |
| 38 | 1937 | 1295 | -89 | 8530 | 63,0 |
| 39 | 1938 | 975 | -77 | 4490 | 66,0 |
| 40 | 1939 | 830 | -110 | 3420 | 53,0 |
| 41 | 1940 | 860 | -123 | 3730 | 74,5 |
| 42 | 1941 | 990 | -104 | 4620 | 60,4 |
| 43 | 1942 | 1335 | - | 8540 | 75,9 |
| 44 | 1943 | 760 | -88 | 3120 | 67,2 |
| 45 | 1944 | 875 | -106 | 3690 | 76,4 |
| 46 | 1945 | 860 | -117 | 3670 | 95,0 |
| 47 | 1946 | 1155 | -34 | 6680 | 88,9 |
| 48 | 1947 | 1300 | -79 | 8800 | 89,0 |
| 49 | 1948 | 1060 | -6 | 5500 | 89,0 |
| 50 | 1949 | 665 | -89 | 2660 | 90,0 |
| 51 | 1950 | 685 | -99 | 2760 | 100,0 |
| 52 | 1951 | 1105 | -106 | 6030 | 85,4 |
| 53 | 1952 | 1185 | -111 | 6490 | 102,0 |
| 54 | 1953 | 895 | -1 | 3930 | 143,0 |
| 55 | 1954 | 765 | -77 | 3290 | 97,0 |
| 56 | 1955 | 665 | -85 | 2790 | 95,0 |
| 57 | 1956 | - | -114 | 3450 | 102 |
| средний | 966 | - | - | 5230 | 84,6 |
| наибольший | 1485 | - | - | 12600 | 195 |
| наименьший | 383 | - | - | 1640 | 45,7 |

Максимальные и минимальные уровни р. Оки у с. Щукино перенесены к створу г. Алексина. Таки образом ряд максимальных уровней в расчетном створе составляет 49 лет, а ряды минимальных зимнего и летнего соответственно 85 и 44 года.

Для максимальных уровней эти ряды были подвергнуты статистической обработке для построения теоретической кривой обеспеченности.

Для ряда минимальных уровней строились эмпирические кривые обеспеченности.

Полученные с этих кривых максимальные и минимальные уровни помещены в таблице.

Режим расходов воды по в/п Алексина принимаем аналогичным расходам у г. Калуги.

Для вычисления расходов р.Оки по в/п Алексин использован 80 летний ряд максимальных расходов весеннего половодья, 79-летний ряд минимальных расходов летней межени и 75-летний ряд расходов зимней межени.

По этим рядам выполнена статистическая обработка для получения параметров кривых обеспеченности. Данные по этим кривым помещены в таблице.

На основании наблюденных данных методом математической статистики определены максимальные и минимальные уровни и расходы различной обеспеченности.

Ниже в таблицах приведены указанные величины. Максимальные уровни и расходы весеннего половодья.

| р | % | 1 | 3 | 5 | 10 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н | м. абс. | 128,32 | 127,07 | 126,47 | 125,52 | 122,23 |
|  | м3/сек | 13800 | 12600 | 10400 | 9000 | 5000 |
| Минимальные уровни и расходы |  |  |  |  |  |  |
| р | % | 75 | 90 | 95 | 97 | 99 |
|  | м. абс. | 62,1 | 52,1 | 47,9 | 44,9 | 39,7 |
|  | м3/сек | 111,60 | 111,40 | 111,37 | 111,35 | - |

Как видно по таблицам самым многоводным годом является 1908г., когда максимальный уровень достигал отметки 127,42м.

Самым маловодным в половодье является 1980г., когда максимальный уровень достигал отметки 116,4м. Следовательно амплитуда колебания весенних максимумов равна 11,0м, при среднем значении уровня 122,23см.

Минимальные расходы воды летней межени за изученный период колебались в пределах 45,7м3/сек до 195м3/сек.

Высокая летняя межень имела место в дождевые годы: 1933, 1877, 1958 гг.

Низкая летняя межень относится к 1891, 1897, 1898, 1905, 1989 и другим годам, когда минимальные расходы снижались до 45-52,0м3/сек. Средний минимальный летний расход равен 84,8м3/сек.

Минимальные расходы воды зимней межени за изученный период колебались в пределах от 30,9 до 122,0 м3/сек.

К многоводным зимам относятся 1811, 1907, 1926, 1948 и 1958 гг. когда зимние средние суточные расходы не снижались меньше 100м3/сек.

К особенно маловодным зимам относятся 1928, 1932 и 1939 гг.; когда минимальный зимний расход падал до 38,6-30,9м3/сек.

Таким образом, минимальные зимние расходы на 3-6% меньше летних.

Уклон поверхности на участке г. Алексина составляет в межень 0,0001, в половодье до 0,000084.

Река Мышега, протекает в районе города, впадает в р. Оку слева ниже 0,6км существующего понтона моста.

Площадь водосборного бассейна 220км2, длина реки 40км, длина притоков 62км. Долина р. Мышеги узкая, извилистая, склоны крутые, ясно выраженные.

В черте города долина р. Мышеги, начиная от арматурного завода, резко расширяется приобретая озеровидное очертание. Русло р. Мышеги в районе года извилистое, делает по пойме большие петли. Ширина русла 5-10м, глубина на 3-4м. Глубина воды в межень составляет 0,5-1,5м. Скорости течения в межень составляют порядка 0,6-1,0м/сек, а расходы – около 0,1м3/сек.

В паводок режим р. Мышеги полностью подчинен режиму р. Оки,, т.е.  находится в подпоре от последней и вся пойма р. Мышеги обычно затапливается. Подпор от р. Оки распространяется до завода ж.б. изделий.

Р. Свинка правый приток р. Оки протекает по южной границе Заречья и впадает в реку Оку около ж.д. моста. Площадь водосборного бассейна 59,1км2, протяженность реки 21км, длина притоков 10км. Долина реки узкая, с крутыми склонами. Ширина долины в пределах города 400-500м. Ширина русла 2-5м, глубина 2-3м. В период весеннего половодья устьевой участок р. Свинки находится в подпоре со стороны р. Оки, и пойма затапливается водами последней.

#### I.2.6. Минерально-сырьевые ресурсы.

Из разведанных полезных ископаемых в районе МО г. Алексин имеются бурые угли и различные строительные материалы.

А. Бурые угли

На бурые угли в Алексинском районе были проведены поисковые, предварительные и детальные разведки, в результате которых выявлен ряд месторождений, в том числе Рюриковское, Дееевское, Средневское, Казначеевское, Афанасьевское и другие. Всего по Алексинскому угленосному району приняты на баланс следующие запасы по категориям: А-36594, В-48370, С1-287401, С2-259199 тыс.тонн. Забалансовые запасы равны 418388 тыс.тонн.

Непосредственно к городу примыкает с юго-востока Рюриковское месторождение, расположенное южнее р. Свинки Рюриковское месторождение, состоящее из 4 участков, покрыто на одном участке детальной разведкой, на остальных участках – предварительной разведкой. Всего по месторождению утверждены запасы по категориям А+В+С1, 88819 тыс. тонн. Запасы подсчитаны по основным двум пластам бурого угля сталиногорского горизонта в промышленном контуре I,I м и при кондиционной зональности в 45%. Мощности пластов в пределах промышленного контура не превышают 3-4м и в среднем равны 1,5-2м. Основные угольные пласты, II и IV, залегают на значительной глубине от поверхности земли (около 100м) и подошвы их имеют следующие абсолютные отметки: II пласт  - 100-105м, IV пласт – 110-123м.

Угольные пласты обводнены за счет упинского, тульского, окского водоносных горизонтов.

Теплотворная способность бурых углей равна 4000-5000 калорий.

Помимо Рюрикского месторождения рядом с Гором находятся Средневское и Дулевское месторождения, расположенные отдельными разобщенными линзами, и Мышегский участок, окунторенный поисковой разведкой севернее города.

На этих месторождениях, также как и на Рюриковском, основными промышленными угольными пластами, являются  II и IV.

Разработка указанных месторождений будет связанна с большими трудностями в связи с большой глубиной залегания пластов (90-120м) и их сильной обводненностью.

Добыча угля на этих месторождениях в настоящее время не запланирована и  в будущем является малоперспективной.

Вновь планируемые территории для развития города не попадают в контуры разведанных запасов месторождения бурого угля.

Б.Строительные материалы.

1.Кирпичные глины и суглинки.

1) Жаличинское месторождение . В 3 км к северо – западу от города, на левом берегу р. Оки, в 0,5 км от  деревни Жаличня. Глины для обжига керамзита эксплуатируются КНИ -480. В+С1-2443тыс.м3 (на 1,1-1961 г.) утвержд. ТКЗ пр. №118 от 26.XI-55 г.

2) Алексинское (Петровское) месторождение западнее пос. Петровского. Суглинки для производства кирпича марки 75-100.

Разведано в 1949 г. А -53Iтыс.м3, ТКЗ пр. №80от 14.IX-49г.

В 1990г. доразведано на площади 45,4 га. А-1891, В-467, С1 1245 тыс. м3. Разрабатывается кирпичным заводом.

3) Алексинское (правобережное) месторождение на южной окраине Заречья, на правом берегу р. Оки  Разрабатывается кирпичным заводом.

4) Мышегское месторождение в 1,5-2 км к северу от ст. Средняя. Разведано 1950г.

А+В-2767 тыс. м3

II. Пески для производства известково – песчаных блоков.

Колюпановское месторождение. Разведано 1965 г. С2-81 тыс. м3 в баланс не входит.

III.Песчано – гравийный материал.

1) Алексинское месторождение №1 расположено по руслу р. Оки от дер. Фомищево до понточного моста. Разведано после 1951 г.

А-606, В-5818, С11458 тыс.м3. Запасы не утверждались.

2) Алексинское месторождение №2 в 3-4 км к северо – западу от ст. Алексин на левом берегу р. Мышега . Разведано 1950г.

А-800, В-254 тыс.м3 не утверждались.

3) Алексинское (Айдаровское) месторождение в 10-12 км к северу от г. Алексина на правом берегу р. Оки Разведано 1952 г.

А-234, В359 тыс.м3 не утверждались

4) Алексинское месторождение вблизи г. Алексина левобережной пойме. Разведано 1955 г.

А-2080 тыс.м3 не утверждались.

5) Айдаровский карьер. В 14 км к западу от города Алексин на правом берегу р. Оки

А+В-124 тыс. м3   не утверждались.

6) Месторождение Вашана в 9,5 км к северу – востоку от МО г.Алексин в 1,5 км к северу от деревни Бундарово на левом берегу р. Вашана. Разведано 1931 г.

С1 -127 тыс.м3.

7) Алексинский поисковый участок №2 в 12 км на северо – восток от МО г.Алексин по руслу р. Оки между дер. Айдарово и дер.  Петрищево.

С1-18252 тыс.м3 не утвержден.

8) Дулевское месторождение в 10 км. к юго – западу от МО г.Алексин, в 1 км. к югу от дороги. Дулево.

Разв.1956 – 57 г.г.

А + В + С1 – тыс.м3 ТКЗ пр. № 10 от 24.1-58 г.

9) Кащеевский участок в 2-8 км. вниз по реке Оке от МО г.Алексин, в районе д.Бунырёво.

Разв. в 1956 г.

для производства бетона – В – 2882, С1 – 581 тыс.м3 для пласта б – 1574 С1 – 531 тыс. не утверждалась.

10) Троицкий участок в пойме р.Оки вниз от Дугны.

Разв. 1958 – 59 г.г.

В – 3515, С1  5683 тыс. м3 не утвержден.

IV. Строительный известняк

1) Жаличнинское месторождение  в 3,5 км к северо – западу от г. Алексин в 0,5 км к востоку от деревни Жаличня.

Разв. 1935-38г.г., 45,54-55 г.г.Известняк для бута и щебня.

А-155, В-2003, С15785 тыс.м3ТКЗ №109 от 26.Х-55 г.

2) Мышегское месторождение в 0,5 км к западу от ст. Алексин , у дер. Гремицы. Разв. 1930, 52, 57-58 г. г. известняк для бута.

А-1968, В -506, С1-431 тыс. м3ТКЗ пр. №71 от II, IX -59 г.

3) Алексинское месторождение в 1,5 км на северо –запад от деревни Свинка, на правом берегу р. Оки.

Развед. 1951-52 г. г.

А -136, В-74 тыс.м3. Известняк для бута. Не утвержден

4) Петровское месторождение в 5-6 км к юго – востоку от ст. Средняя, в 1,5 км в северо – западу от пос. Петровское, на левом берегу р. Оки.

Разведано в 1953 г.

Для бута и щебня в бетон. А-795; В-186, С1-109 А+В+С1-1090 тыс. м3.

ТКЗ пр. №138 от 18.XI -54 г.

5) Месторождение у ст. Средняя.

Разведано в 1947-48 г .г. и 1958 г. для щебня в бетон, для обжига на известь, для бута.

А-1253, В-584, С1-99 тыс. м3. А+В+С 1-1936 тыс.м3 С2-109 тыс. м3. ТКЗ пр. № 36 от 15.IV-59г.

6) Рюриковское (Лукервинское) месторождение.

а) участок разведан 1952 г. , в 1 км к югу от дер. Лукерьино, на правом склоне р. Крушмы, в 12 км от станции Рюриково.

А-1825, В-662, С -1025тыс.м3

ТКЗ пр. №46 от 25.IX-53г.

б) участок разведки 1953 г.

на правом берегу р. Крушмы, в 3,6 км выше её устья, ближайший населенный пункт – д. Щукино.

С2 – 3505 тыс. м3  не  утвержд.

Всего по Рюриковскому месторождению А+В+С1 – 3512; С2 -3505 тыс. м3  .

7) Казначеевское месторождение

в 13км к востоку от МО г. Алексин в 0,6 км от деревни Казначеево.

Разв.1955 г.

Для производства строительной извести.

В – 1958,с – 1278 тыс. м3

В. Цементное сырье

Алексинское (Фомищенское) месторождение.

Глины и известняки для производства цемента.

Расположено к югу от МО г. Алексин, на правом берегу р. Оки, возле дер. Фомищево.

Разв. 1948-49, 55,57 гг.

А+В+С1  78 млн. м3

Утвржд. ВКЗ

#### I.2.7. Сельскохозяйственные ресурсы.

Территории сельскохозяйственного назначения - 294.0 Га – что составляет 7.2 % от общей территории МО г.Алексин.

#### I.2.8. Ресурсы лесфонда.

Территория лесфонда МО г.Алексин в настоящее время, включая лесопарки и другие зеленые насаждения (в том числе озеленение неудобных территорий) составляет 332 Га, что составляет 8 % от общей территории МО г.Алексин

К территории лесфонда относится Алексинский бор - памятник природы регионального значения площадью 408 га. Профиль — комплексный. Уточнённая по материалам лесоустройства площадь особо охраняемой природной территории составляет 398 га, их них 363 га — крытые лесом, 9 га — не лесные (поляны, опушки) и 20 га — земли населённых пунктов: 6 га — дороги. Расположен в пределах границ МО г. Алексин, в западной его части, на правом берегу р. Оки  Алексинского лесничества и Алексинского лесхоза.

I 2.9. Историко-культурные и природно-рекреационные ресурсы.

На территории МО г. Алексин по представленному администрацией города списку выявлено более 70 объектов, находящихся под охраной. В их числе памятники боевой славы, археологии, истории, архитектуры, среди которых: Успенский собор (1668), Новый Успенский собор (1806-1813), Никольская церковь (1778-1789), дом Масловых (кон.18 –

нач.19 вв.), дом Бера (1773).

Особо важной является археологически ценная зона на территории, где располагалась крепость 15 - кон. 17 вв. На ней продолжаются археологические изыскания на Ильинской горе, где обнаружены следы первого поселения двухтысячелетней давности, и где в 11-13 вв. селились вятичи.

С северо-востока к городу примыкает сосновый бор, раскинувшийся по правому берегу Оки на площади около 400га, получивший название «Алексин- бор». Это заповедная и особо охраняемая рекреационная зона.

Окружающие МО г.Алексин территории по природным и ландшафтно-рекреационным условиям являются благоприятными для организации различных видов отдыха. «Алексин Бор» отнесен к курортам местного значения. Граница курорта установлена по правому берегу р. Оки от границ МО г. Алексин до границ с Заокским районом Тульской области.

### Выводы

Анализ и оценка природно-ресурсного и историко-культурного потенциала территории МО г.Алексин позволяет сделать вывод о наличии благоприятных условий и возможностей для обеспечения интенсивного развития градостроительной, сельскохозяйственной и рекреационной деятельности, а также организации промышленного производства строительных материалов на базе минерально-сырьевых ресурсов при максимальном сохранении естественных природных комплексов.

По инженерно-геологическим условиям МО г.Алексин в целом можно отнести к категории средней сложности. При новом строительстве необходимо учитывать историко-природные и историко-культурные условия района и не нарушать исторически сложившуюся застройку населенных пунктов.

При правильном ведении отбора артезианских вод из основных водоносных горизонтов,  запасов пресных вод достаточно для хозпитьевого водоснабжения населения района. Для очистки вод от железа на базе основных водозаборов необходимо создать станции по обезжелезованию пресных вод.

Минерально-сырьевая база района достаточна для производства строительных материалов для местных нужд.

Для территории МО г.Алексин характерно широкое разнообразие природных ландшафтов с высокой эстетической контрастностью. Обилие и разнохарактерность элементов пейзажей местностей создают высокую визуальную эстетичность окружающей природы. Обилие ландшафтов и их элементов, широта обзора, глубина и разнообразие перспектив, многоплановость, красочность, выразительность рельефа, пространственное разнообразие растительности и прочее - все это для созерцающего создает психофизиологический комфорт.

Природный ресурс МО г.Алексин позволяет проводить широкий спектр тематических  и научно-познавательных экскурсий в области геологии, геоморфологии, ландшафтоведении, ботаники, зоологии, гидрологии, гидрогеологии, лесоустройству и др.

### I. 3 Анализ современного использования территории МО г.Алексин

#### I.3.1 Баланс территории

По данным горисполкома площадь земель в пределах городской черты составляет 4160 гектаров.

За пределами городской черты в настоящее время используется порядка 50 га территорий.

На проектный срок развитие городских территорий предусматривается, в основном, за счет земель в пределах городской черты.

Значительно структурные изменения намечены в селитебной территории. Это связано, прежде всего, со значительным увеличением территорий, намеченных под размещение учреждений культурно-бытового обслуживания на создание системы зеленых насаждений общего пользования, на организацию санитарно-защитных зон, на пробивку новых магистралей и улиц, под размещение коммунальных учреждений городского значения. (см. таблицу №11).

Баланс территории города.

Таблица №11

| №№ пп | Территории | Современное пользование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | %% | га | %% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 3 4 5 | А. Селитебные территории Микрорайоны и кварталы Участки учреждений и предприятий обслуживания общегородского значения Зеленые насаждения общего пользования Улицы, дороги, проезды, площади Промышленные, коммунально-складские и прочие территории Итого: | 569.5 33.2 47.0 135.0 55.3 840.0 | 13.7 0.8 1.1 3.2 3.2 20.1 | 671.0 101.0 90.0 150.0 75.0 1190 | 19.6 2.4 2.2 3.2 3.2 30,6 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Б. Остальные территории. Промышленные территории Территории предприятий коммунального хозяйства и складов Полоса отвода железной дороги Улицы, дороги, проезды, площади Водные пространства Территории санитарно-защитных зон Территория сельскохозяйственного назначения Леса, лесопарки и другие зеленые насаждения (включая озеленение неудобных территорий) Коллективные сады Прочие территории Резервные территории для селитьбы Резервные территории для промышленных предприятий Резервные территории для коммунально-складских предприятий | 539.8 53.4 133.0 24.0 134.0 - 294.0 332 334.0 1475.8 - - - | 13.0 3.2 3.2 0.6 9.2 - 7.2 8.0 8.0 36.0 - - - | 540.0 166 133 68 134 100 267 450 334 103.5 38 55 7 | 13.0 1.5 3.2 1.7 3.2 2.4 6.5 10.9 8.0 25.0 0.9 1.3 - |
|  | Итого Всего в границах городской черты За городской чертой В т. ч. промышленность | 4160.0 50.0 30.0 | 100 | 4160 50 30 | 100 - - |
|  | коммунальные | 20.0 |  | 20.0 |  |

Проектом разработаны схемы градостроительного зонирования территорий, устанавливающие в четкой параметрической форме требования к функциональному назначению территорий, плотности и этажности их застройки, соотношению озеленённых  и застроенных частей.  Эти схемы отражают требования не только любых форм существующего, планируемого или проектируемого использования территорий, позволяющие юридически закрепить дифференциацию допустимого строительства и необходимого сохранения открытых (в т.ч. озеленённых) пространств, но и установлению требований к сохранению и развитию среды.

На основном чертеже генерального плана территория соответствующего функционального назначения закрашена в свой цвет и предполагает строго определенного его предназначения к расчетному сроку.

В связи с этим, в период реализации скорректированного генерального плана и за его пределами, до составления нового генерального плана, не допустимо изменение функционального назначения территорий и участков города,  утвержденного в соответствии с  действующем положением.

Для реализации застройки в соответствии с определенным функциональным назначением  территории устанавливается регламент для каждой функциональной зоны. С этой целью весь город разбивается на 16 функциональных зон, каждая из которых делится на 2-3 подзоны, в которых прописан регламент по проектированию и строительству объектов на данной территории.

Регламентом определяются следующие параметры: функциональное назначение здания, этажность, плотность застройки, плотность населения (для жилой зоны), материал стен и уклоны кровель (для малоэтажной и индивидуальной застройки), площадь озеленения в %, характер благоустройства территории, организация въездов на территорию и подъездов к зданиям,

Наименование функциональных зон:

1) зона застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зона застройки малоэтажными жилыми домами;

3) зона застройки среднеэтажными жилыми домами;

4) зона застройки многоэтажными жилыми домами;

5) зона жилой застройки иных видов.

6). промышленные, коммунально-складские и прочие территории;

7). полоса отвода железной дороги;

8). водные пространства;

9). территории санитарно-защитных зон;

10). рекреационные территории  (леса, лесопарки и другие зеленые насаждения, включая

озеленение неудобных территорий);

11). коллективные сады;

12) резервные территории для селитьбы;

13) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

14) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

15) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

16) общественно-деловые зоны иных видов.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур включаются:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

2) в границах территорий общего пользования;

3) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель водного фонда, занятых водными объектами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон.

### I. 4 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

#### I.4.1.  Планировочные природоохранные ограничения.

#### Особо охраняемые природные территории

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации. Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции с изменениями на 5 февраля 2007 года) ст 52. «Требования в области охраны окружающей среды при установлении защитных и охранных зон» был произведен анализ состояния особо охраняемой территории (ООПТ) Алексинский бор, находящийся на территории МО г. Алексин.

Согласно данным, указанных в источнике «Особо охраняемые территории Тульской области», Алексинский бор - памятник природы регионального значения площадью 408 га организован решением Тульского облисполкома № 7-261 от 20 мая 1977 г. Профиль — комплексный. Уточнённая по материалам лесоустройства 1999 г. площадь. ООПТ составляет 398 га, их них 363 га — крытые лесом, 9 га — нелесные (поляны, опушки) и 20 га — земли населённых пунктов: 6 га — дороги. Расположен в пределах городской черты г. Алексина, в западной его части, на правом берегу р. Оки; в 8 кварталах N 13-16, 25, 26, 27) Алексинского лесничества Алексинского лесхоза. Географические координаты: 54°32' с.ш., 37°0б' в.д.

Исторические сведения.

Известное с конца XIX века место произрастания редких видов растений (Кожевников, Цингер, 1880; Розен, 1913, 1916). В 1999 г. флору урочища изучала И.С. Шереметьева. В 2003-2005 гг. проводилось обследование флоры, микробиоты и энтомофауны ООПТ группой специалистов: И.С. Шереметьевой, Ю.В. Дорофеевым, А.Ф. Лакомовым, Т.Ю. Светашевой, Л.В. Большаковым, О.В. Швец (Хорун и др., 2003-6; Светашева, 2005 г.). Фауну наземных моллюсков изучал А. Маматкулов (Маматкулов, 2001).

Назначение ООПТ.

Имеет важное научное, рекреационное и оздоровительное значение. Памятник природы организован на базе сохранившегося до наших дней соснового массива естественного происхождения, ныне находящегося в пределах городской черты г. Алексина. Охраняется живописный природный ландшафт, содержащий популяции редких видов животных, растений и грибов.

Описание природы ООПТ.

Территория ООПТ представляет собой участок крутого правобережного склона долины р. Оки с системой оврагов и ложбин стока, впадающих в Оку. Нередки карстовые формы рельефа — округлые понижения диаметром 5-10 м и глубиной 1-2 м с довольно крутыми стенками и плоским дном. Почвы на большей части ООПТ дерново-подзолистые, супесчаные. В местах выхода известняка, особенно на крутых южных склонах, почвы имеют темную окраску и ореховатую структуру, хотя из-за интенсивного смыва имеют небольшую (15-25 см) мощность.

Лесные сообщества представляют собой сосняки с участием широколиственных и мелколиственных пород. В среднем, породный состав древесного яруса таков: сосна — от 63 до 100 %, дуб — до 5 %, березы белая и бородавчатая — до 4 %, осина — до 20 %, липа — до 5 % и ольха серая в пойменной части леса до 3 %. Сосна, в основном, естественного происхождения возрастом от 50 до 150 лет, причём основная часть особей (81 %) имеет возраст 120-140 лет.

Подлесок в большей части урочища присутствует и представлен лещиной, жимолостью обыкновенной, бересклетом бородавчатым; широко распространена здесь ирга канадская — американский кустарник, распространившийся из культуры и появившийся в лесных сообществах бора ещё в конце XIX века. Единично встречаются можжевельник обыкновенный, в нашей области приуроченный к полосе приокских хвойно-широколиственных лесов, и волчник обыкновенный (волчье лыко) — редкое растение Тульской области.

Травяной покров содержит преимущественно виды, характерные для широколиственных лесов, — сныть, осока волосистая, пролесник, копытень и др. Однако он отличается значительной мозаичностью, обусловленной как почвенными условиями, так и условиями освещённости и экспозицией склона. Так, на песчаных почвах при высокой сомкнутости древостоя развивается покров зелёных мхов в сочетании с бореальными (таёжными) видами растений — несколькими видами грушанок, зимолюбки зонтичной, брусники, черники, плаунов годичного и булавовидного, седмичника европейского и др. С такими участками связаны находки редких видов насекомых и грибов. На осветлённых опушках южных склонов, на выходах известняка, травяной покров обогащён лесостепными элементами — это осока горная, медуница узколистная, дремлик широколистный и др., что характерно для приокских районов.

Нелесные сообщества представлены преимущественно лугами разной степени увлажнения. Наиболее ценным из обнаруженных нами травяных сообществ Алексинского Бора является остепнённая опушка на юго-западном склоне к Оке. Здесь растут редкие и нуждающиеся в охране виды растений — вероника ложная, герань кроваво-красная, ветреница лесная, ломонос прямой, чемерица чёрная и др., здесь же отмечены редкие виды бабочек.

Необходимо отметить, что в настоящее время Алексинский Бор, являвшийся в начале XX века эталонной экосистемой, представляющей всё разнообразие окской флоры, практически утратил своё значение в этом качестве. Исчезли такие редкие виды, как башмачок настоящий (Красная книга РФ), башмачок крапчатый, гудайера ползучая, неоттианта клобучковая (Красная книга РФ), линнея северная, вереск обыкновенный, молодило побегоносное, толокнянка; значительно уменьшились популяции черники и брусники. Повсеместно наблюдается внедрение в растительный покров сорных и одичавших культурных видов растений. Например, стал обычен американский интродуцент, ирга канадская, обнаружены в одичалом состоянии декоративный западноевропейский вид — барвинок малый, водосбор и гвоздика бородатая.

Современный флористический список насчитывает 198 видов сосудистых растений. Среди них нуждаются в охране 9 видов: волчье лыко Daphne mezereum L, куманика Rubus nessensis W. Hall, купальница европейская Trollius europaeus L, ломонос прямой Clematis recta L, можжевельник обыкновенный Juniperus communis L, ольха серая Alnus incana (L.) Moench, плаун булавовидный Lycopodium clavatum L, плаун годичный Lycopodium annotinum L, черника Vaccinium myrtillus L.

В процессе микологических исследований обнаружено 56 видов шляпочных грибов, из которых один — лимацелла клейкая Limacella glioderma (Fr.) Maire. — является редким для России и рекомендован к охране на территории Тульской области.

Среди отмеченных видов насекомых чешуекрылые составляют 420 видов, жесткокрылые — 318 видов, полужесткокрылые — 6 7 видов. Из редких и нуждающихся в охране видов в разные годы отмечались: 18 видов чешуекрылых — длинноуска крэзелла Adela croesella (Sc.), зонтичная моль зубчатая Phaulernis dentella (Zell.), узкокрылая моль Cyphophora idaei (Zell.), этес виллиана Aetbes williana (Br.), травянка чернильная Platytes cerussella (Den. et Sen.), совковидка двуточечная Ochropacha duplaris (L), коконопряд сосновый Dendrolimusргпг (L.), бражник сосновый Hyloicuspinastri (L.), пяденица эгенария Eupithecia egenaria (H.-S.), совка сосновая Panolisflammea (Den. et Sch.), махаон Papilio machaon (L.), голубянка малая Cupido minimus (Fssl.), голубянка коридон Polyommatus condon (Pd), голубянка дафнис Polyommatus .iaphnis (Den. et Sch.); 2 вида жесткокрылых — усач Cortodera femorata (E), усач длиноусый большой Acanthocynus aedilus (L.); 2 вида перепончатокрылых — рогохвост-гигант Sirex gigas (L.), шмель лесной Bombus silvarum (L.).

При проведении исследований отмечено 15 видов млекопитающих, 48 видов птиц, 4 вида рептилий и 3 вида земноводных. Среди них резкие, нуждающиеся в охране и контроле за численностью виды обнаружены не были.

Факторы, негативно воздействующие на ООПТ.

В настоящее время Алексинский Бор, являвшийся в начале XX века эталонной экосистемой, представлявшей всё разнообразие окской флоры, практически утратил своё значение в этом качестве. Однако даже в таком обеднённом состоянии территория сохраняет свое природоохранное значение как местообитание редких видов растений и животных. На природные комплексы ООПТ наиболее негативно действуют:

- значительная рекреационная нагрузка. На территории ООПТ находится ряд оздоровительных учреждений, лесные массивы и опушки активно используются для отдыха, разведения костров. В результате произошло значительное обеднение бореальными (таежными) видами, наблюдается повсеместное внедрение в растительный покров сорных и сличавших культурных видов растений;

- регулярные палы, ведущие к деградации лесных и луговых сообществ, угнетению ценных популяций редких видов.

Режимом особой охраны памятника природы запрещены:

- строительство новых объектов;

- въезд и проезд автотранспорта;

- установка палаток, туристических стоянок.

Обеспечение функционирования ООПТ. Обязательства по обеспечению режима охраны памятника природы взяты Алексинским лесничеством Алексинского лесхоза.

Градоэкологические мероприятия.

Меры по сохранению и улучшению состояния ООПТ.

Для улучшения состояния природных комплексов ООПТ необходимо уменьшить рекреационную нагрузку, для чего, в первую очередь:

- ликвидировать старые постройки на территории ООПТ;

- провести зонирование территории;

- провести посадки деревьев и кустарников;

- оставлять часть крупных отмерших деревьев в качестве мест обитания редких насекомых;

- оборудовать места стоянок в местах, удалённых от мест концентрации редких видов растений и животных;

- запретить выжигание растительности и разведение огня вне специально оборудованных мест.

Меры по сохранению и улучшению состояния городских зеленых насаждений:

- создание системы природно-экологического каркаса и обеспечение нормативных требований по озеленению городских территорий, в том числе сохранение городских лесопарковых зон, развитие системы особо охраняемых природных территорий;

- развитие специализированных видов рекреации, спорта;

- организация комплексной системы экологического мониторинга наблюдений за состоянием атмосферы, водных ресурсов, почвенного покрова, зеленых насаждений и ООПТ.

#### Санитарнозащитная зона

В целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, создаются защитные и охранные зоны, в том числе санитарно-защитные зоны, в кварталах, микрорайонах городских и сельских поселений - территории, зеленые зоны, включающие в себя лесопарковые зоны и иные зоны с ограниченным режимом природопользования.

Утвержденные "Проекты санитарно-защитных зон предприятий" являются опорными материалами для разработки разделов "Охраны окружающей среды" в градостроительной документации. Необходимо отметить, что "Проект санитарно-защитной зоны предприятий (промузлов и промзон)" является обязательным документом, определяющим размеры и организацию санитарно-защитной зоны предприятия и выполняется как самостоятельный вид проектной документации, как правило, до разработки градостроительной документации на территорию, на которой расположено предприятие (учитываются также предприятия, расположенные за границами проектируемой территории, но оказывающие на нее отрицательное воздействие), или одновременно с ней.

Согласно справки территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах на текущий момент в различных отраслях промышленности г. Алексина и Алексинского района трудиться около 14 тысяч человек, это предприятия машиностроения, химической, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности. Согласно п. 2.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий и иных объектов», для действующих предприятий, проект санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом. За период 2004-2006 г.г. осуществлена разработка и утверждена СЗЗ ОАО «Тяжпромарматура». СЗЗ с нормативной 500 м. сокращена до 100 м. По требованию территориального отдела по согласованию с администрацией г. Алексин, работы по организации и благоустройству СЗЗ ОАО «Алексинский химкомбинат» будут начаты в 2008 г.

Все предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 распределены по отраслям производств и санитарной классификации по классам:

I. Класс - ОАО «Алексинский химкомбинат», не имеет проекта СЗЗ, данные о количестве проживающих в СЗЗ отсутствуют, находится в черте города.

II. Класс - филиал ОАО Приокская генерирующая компания Алексинская ТЭЦ, СЗЗ не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. В пределах СЗЗ проживает 592 человека, выселение жителей из ее пределов до настоящего времени не проводится. Предприятие находятся в черте города.

III.	Класс требуется проект организации СЗЗ следующим предприятиям:

Алексинский мясокомбинат

ООО НПФ «Технолог» (старый кирпичный завод).

ОАО «Алексинский кирпичный завод»

Общее количество населения проживающих в санитарно- защитной зоне 79 человек. Выселение жителей из зоны не осуществляется. Предприятия находятся в черте города.

IV.	Класс - предприятия, СЗЗ которых не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

ОАО «Алексинский молочный завод»

ЗАО «Алексинский хлебокомбинат»- Предприятия, которые имеют утвержденную СЗЗ:

- ОАО «Тяжпромарматура»

- АЗС ООО НТК «Высокое»

ООО Алексинская нефтяная компания

ООО АЗС «Горушки»

ООО «Энергойл сервис»

Городские очистные сооружения также находятся в черте города, СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 должны быть 500 м.

В СЗЗ данного предприятия находятся жилые дома по ул. Матросова и часть жилых домов по ул. Мира, ул. Северная, уд. Ленина, а также гимназия №18 и ДДУ № 4. Вопросы выселения на текущий момент также не решены. В связи с активным строительством жилья в районе соцгорода планировалось ранее увеличить производственную мощность очистных сооружений с выносом их за город.

#### Градоэкологические мероприятия.

Перспективное развитие селитебной и рекреационной зон города определяется в плане на  благоприятных экологических территориях города Алексин.

Улучшение качества атмосферного воздуха в жилой зоне достигается за счет:

- разработки проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

перепрофилирования производственных территорий технологические комплексы которых оказывают существенную нагрузку  на жилую зону;

поэтапного сноса ветхого жилья, находящегося в СЗЗ;

-при невозможности сократить СЗЗ расселения жилых домов, находящихся в СЗЗ промышленных предприятий;

- организации защитных зеленых зон между промышленными и жилыми территориями и благоустройства СЗЗ.

#### 1.4.2 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

#### Состояние поверхностных вод

Малые постоянные водотоки  города  Алексина представлены  реками Мышегой, Свинкой, ручьем Мордовкой. Настоящим проектом предложено регулирование рек и ручьев в зависимости от градостроительного использования прилегающей территории.

Русло реки Мышеги зарегулировано, однако, регулирование производилось без специального проекта, отдельными участками. Полученная конфигурация русла не удовлетворяет инженерным требованиям и не отвечает законом гидравлики. Проектом генерального плана предусмотрен выход на правую часть поймы Мышеги, потому регулированием предусмотрен  перенос  русла к левому берегу. Для пропуска реки Мышега проектом предусмотрено трапециедальное  сечение русла с размерами по верху 40 м, заложение откосов 1:2, крепление дна и откосов предполагается железобетонными ячеистыми плитами с посевом дернообразующих трав.

Регулирование ручья Мордовка сводится к расчистке и созданию укрепленного русла. В местах выпусков ливнестоков запроектированы очистные сооружения типа пруда-отстойника. В месте пересечения с городской автодорогой сохраняется существующий коллектор диаметром 1600 мм, рассчитанный на пропуск вод ручья Мордовки и существующую насыпь. На устьевом участке ручья в зоне подпора от паводковых вод Оки проектируется забор Мордовки в закрытый коллектор.

Река Свинка не включается непосредственно в застройку, поэтому проектом предусмотрена лишь расчистка устьевой части русла, что повысит дренирующую способность реки и войдет в комплекс противооползневых мероприятий, защищающий подход к железнодорожному мосту с правого берега р. Оки.

В настоящее время на территории г. Алексина имеются пляжи в районе заречья, пос. Петровское, площади которых достаточно для создания зон отдыха у водного пространства. Проектом предусмотрена расчистка и частичная подсыпка существующих пляжей.

#### Состояние воздушного бассейна

Город Алексин. Основной вклад в выбросы этих веществ в атмосферу вносят следующие предприятия: Алексинская ТЭЦ ОАО «ПТГК», ГППО «Алексинский химический комбинат», ООО «УКЖИ-480» (таблица 1).

На предприятиях города уловлено 11,652  тыс. т/год загрязняющих веществ, из них утилизировано 0,577 тыс. т/год. Степень улавливания составляет: на предприятиях: ОАО «Тяжпромарматура» (87,7%) (производство трубопроводной арматуры), Алексинская ТЭЦ ОАО «ПТГК» (84,2%) (производство электроэнергии тепловыми электростанциями). Самый низкий уровень очистки на ГППО «Алексинский химический комбинат» (35,69%) (производство прочих химических продуктов). От предприятий: ООО «УКЖИ-480» выбросы, содержащие загрязняющие вещества, поступают в атмосферу без очистки (таблица 3).

Увеличились выбросы на предприятиях: ОАО «Гурово-Бетон» (+27т), Алексинская ТЭЦ (+3733 т),  вследствие увеличения выпуска продукции и уменьшения внутрисменных простоев технологического оборудования, увеличения сжигания топлива.

Уменьшились выбросы на предприятиях: ОАО «Тяжпромарматура»    (-6т), ООО «УКЖИ-480» (-51 т), ФГУП «Алексинский химкомбинат» (-45 т), в результате уменьшения выпуска продукции, выполнения воздухоохранных мероприятий.

Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) представляют 6 предприятий.

За последние пять лет (2002-2006 гг.) выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников  увеличились на 2,629 тыс. т или на 44  %.

За этот же период уровень загрязнения воздуха не определялся, так как в городе отсутствуют посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, подфакельные замеры не проводятся. Сводный том ПДВ по городу не разработан.

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу г. Алексин т/год, для загрязненных веществ, указываемых в разделе 2 формы № 2 -тп (воздух) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрупненная подотрасль | Кол- |  | Загрязняющие | Выбро- | Снижение | Суммар- | Суммар- |  |
| экономики (наименование) | личе- |  | вещества | шено | (-) или | ное | ное |  |
|  | ство |  |  | в атмо- | увеличе- |  |  |  |
|  |  |  | Наименование | cферу | ние (+) | значение | значение |  |
|  | пред- |  |  | в | выбросов |  |  |  |
|  | при- |  |  | 2006 | по сравне- |  |  |  |
|  | ятий |  |  | году | нию с пре |  |  |  |
|  |  |  |  |  | дыдущим | ПДВ | ВСВ |  |
|  |  |  |  |  | годом |  |  |  |
| Всего по видам экономической деятельности |  | 8 | Всего | 2382,972 | 1940,994 | 5877,907 | 94,379 |  |
|  |  |  | Ванадия пятиокись | 0,158 | 0,150 |  |  |  |
|  |  |  | Марганец и его соединения | 0,459 | -0,027 |  |  |  |
|  |  |  | Меди оксид (в пересчете на медь) | 0,478 | -0,014 |  |  |  |
|  |  |  | Хром шестивалентный | 0,450 | 0,244 |  |  |  |
|  |  |  | Кислота азотная (по молекуле HNO3) | 3,004 | -1,741 |  |  |  |
|  |  |  | Аммиак | 0,005 | 0,003 |  |  |  |
|  |  |  | Водород хлористый | 0,094 | 0,062 |  |  |  |
|  |  |  | Кислота серная по молекуле H2SO4 | 0,090 | -0,385 |  |  |  |
|  |  |  | Сажа | 1,118 | 0,105 |  |  |  |
|  |  |  | Фтористые соединения газообразные | 0,136 | -0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Метан | 0,050 | 0,033 |  |  |  |
|  |  |  | Бензол | 0,054 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | Ксилол | 31,049 | -1,634 |  |  |  |

продолжение таблица 1

|  |  | Толуол | 24,832 | -3,336 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бенз(а)пирен (3,4-бензпирен) | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Спирт изопропиловый | 0,083 | 0,083 |  |  |
|  |  | Фенол | 0,041 | 0,041 |  |  |
|  |  | Бутилацетат | 0,326 | 0,030 |  |  |
|  |  | Этилацетат | 16,695 | 1,185 |  |  |
|  |  | Формальдегид | 0,001 | 0,001 |  |  |
|  |  | Ацетон | 17,914 | -1,526 |  |  |
|  |  | Кислота уксусная | 0,828 | 0,001 |  |  |
|  |  | Бензин нефтяной | 0,551 | 0,144 |  |  |
|  |  | Другие вещества | 2284,556 | 1947,577 |  |  |

- Таблица 2

- Сравнительная характеристика выбросов загрязняющих веществ

в атмосферу от автотранспорта и промышленных предприятий за 2006 г.

| ## Показатели | ## Всего | ## Сажа | Углерода оксид | Азота оксид | Углеводо- роды | Серы оксид |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Тула |  |  |  |  |  |  |
| ## Ма, тыс.т/год | 25,175 | 0,249 | 14,699 | 7,455 | 2,145 | 0,627 |
| Ма+Мп, тыс.т/год | 90,898 | 0,275 | 70,048 | 10,555 | 2,253 | 2,216 |
| ## Ма Ма+Мп, % | 27,7 | 90,54 | 20,98 | 70,63 | 95,21 | 28,29 |
| г. Алексин |  |  |  |  |  |  |
| Ма, тыс.т/год | 6,171 | 0,044 | 3,743 | 1,629 | 0,634 | 0,121 |
| Ма+Мп, тыс.т/год | 12,143 | 0,045 | 4,287 | 2,563 | 0,648 | 2,232 |
| Ма Ма+Мп, % | 50,82 | 97,78 | 87,31 | 63,56 | 97,84 | 5,42 |
| ### Тульская область |  |  |  |  |  |  |
| Ма, тыс.т/год | 158,204 | 1,057 | 96,521 | 39,431 | 17,729 | 3,403 |
| ## Ма+Мп, тыс.т/год | 322,167 | 108,066 | 161,255 | 62,309 | 19,465 | 28,581 |
| Ма Ма+Мп,% | 49,1 | 1,0 | 59,9 | 63,3 | 91,1 | 11,9 |
| #### Снижение/увели- чение выбросов от а/ а/транспорта по сравнению с предыдущим годом | 67,427 | -0,065 | 27,776 | 32,515 | 5,34 | 1,8 |

| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (для загрязненных веществ, указываемых в разделе 1 формы № 2 -тп (воздух) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрупненная подотрасль | Кол- | Загрязняющие |  | Количество загрязняющих веществ |  |  |  | Факти- | Снижение | Сум- | Сум- |  |
| экономики (наименование) | личе- | вещества |  |  |  |  |  | чески | (-) или | мар- | мар- |  |
|  | ство |  |  |  | Уловленных и |  | Выбро- | улов- | увеличе- | ное | ное |  |
|  |  | Код | Наименование | Отходя- | обезвреженных |  | шенных | лено | ние (+) | зна- | зна- |  |
|  | пред |  |  | щих |  |  | в | в % к | выбросов | че- | че- |  |
|  | при- |  |  |  |  |  | атмосфе- | отхо- | по сравне- | ние | ние |  |
|  | ятий |  |  |  | Всего | Из них | ру | дя- | нию с пре |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | утилизо- |  | щим | дыдущим |  | ВСВ |  |
|  |  |  |  |  |  | вано |  | Всего | годом | ПДВ |  |  |
| город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 1 | "0001 | Всего | 132,91 | 38,53 | 38,53 | 94,38 | 29 | -45,03 | 1 |  |  |
|  |  | "0002 | твердые | 8,46 | 3,93 | 3,93 | 4,53 | 46,4 | -0,14 |  |  |  |
|  |  | "0004 | газообразные и жидкие | 124,45 | 34,60 | 34,60 | 89,85 | 27,8 | -44,89 |  |  |  |
|  |  | "0330 | диоксид серы | 2,12 | 0,96 | 0,96 | 1,16 | 45,3 | 1,03 |  |  |  |
|  |  | "0337 | оксид углерода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | "0301 | оксиды азота | 67,98 | 18,99 | 18,99 | 48,99 | 27,9 | -49,70 |  |  |  |
|  |  | "0401 | углеводороды(без летучих | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0 | 0,03 |  |  |  |
|  |  | "0006 | (ЛОС) | 48,37 | 11,80 | 11,80 | 36,57 | 24,4 | 5,87 |  |  |  |
|  |  | "0005 | прочие газообразные | 5,94 | 2,85 | 2,85 | 3,09 | 48 | -2,13 |  |  |  |

продолжение таблица 3

| ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ | 1 | "0001 | Всего | 227,50 | 139,94 | 139,94 | 87,56 | 61,5 | 26,67 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "0002 | твердые | 175,88 | 139,94 | 139,94 | 35,93 | 79,6 | 26,67 |  |  |  |
|  |  | "0004 | газообразные и жидкие | 51,63 | 0,00 | 0,00 | 51,63 | 0 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | "0330 | диоксид серы | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | "0337 | оксид углерода | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 19,60 | 0 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | "0301 | оксиды азота | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 21,02 | 0 | 0,53 |  |  |  |
|  |  | "0401 | углеводороды(без летучих | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 0 | 5,67 |  |  |  |
|  |  | "0006 | (ЛОС) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0 | -0,18 |  |  |  |
|  |  | "0005 | прочие газообразные | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 0 | -6,02 |  |  |  |
| ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ | 2 | "0001 | Всего | 746,04 | 413,90 | 398,91 | 332,15 | 55,5 | -1,45 | 2 |  |  |
|  |  | "0002 | твердые | 489,92 | 413,77 | 398,91 | 76,15 | 84,5 | 4,63 |  |  |  |
|  |  | "0004 | газообразные и жидкие | 256,13 | 0,13 | 0,00 | 256,00 | 0,1 | -6,07 |  |  |  |
|  |  | "0330 | диоксид серы | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0 | 0,08 |  |  |  |
|  |  | "0337 | оксид углерода | 87,07 | 0,00 | 0,00 | 87,07 | 0 | 5,05 |  |  |  |
|  |  | "0301 | оксиды азота | 40,42 | 0,00 | 0,00 | 40,42 | 0 | -1,42 |  |  |  |
|  |  | "0401 | углеводороды(без летучих | 7,67 | 0,00 | 0,00 | 7,67 | 0 | -0,01 |  |  |  |
|  |  | "0006 | (ЛОС) | 115,08 | 0,07 | 0,00 | 115,01 | 0,1 | -10,80 |  |  |  |
|  |  | "0005 | прочие газообразные | 3,95 | 0,06 | 0,00 | 3,89 | 1,4 | 1,03 |  |  |  |

продолжение таблица 3

| Производство электроэнергии тепловыми электростанциями | 1 | "0001 | Всего | 16251,42 | 11060,10 | 0,00 | 5191,33 | 68,1 | 3733,13 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "0002 | твердые | 13130,51 | 11060,10 | 0,00 | 2070,42 | 84,2 | 1913,42 |  |  |  |
|  |  | "0004 | газообразные и жидкие | 3120,91 | 0,00 | 0,00 | 3120,91 | 0 | 1819,71 |  |  |  |
|  |  | "0330 | диоксид серы | 2106,74 | 0,00 | 0,00 | 2106,74 | 0 | 1950,77 |  |  |  |
|  |  | "0337 | оксид углерода | 285,71 | 0,00 | 0,00 | 285,71 | 0 | -22,39 |  |  |  |
|  |  | "0301 | оксиды азота | 728,46 | 0,00 | 0,00 | 728,46 | 0 | -108,68 |  |  |  |

- Градоэкологические мероприятия.

Улучшение состояния атмосферного воздуха селитебных территорий возможно при комплексном подходе за счет:

- проведения атмосфероохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников;

- проведения комплекса мероприятий по оптимизации транспортной инфраструктуры города;

- разработки сводного тома предельно допустимых выбросов (ПДВ), учитывающего все источники выделения вредных веществ в атмосферу находящихся на территории муниципального образования города Алексин.

#### Состояние почвенного покрова

Анализ сведений (таблица 4) об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по форме 2-ТП (отходы), систематизированных по видам экономической деятельности и по классам опасности для окружающей природной среды показал, что дальнейшее комплексное использование отходов как вторичных ресурсов позволит минимизировать затраты предприятий и решить проблемы размещения промышленных отходов.

- Градоэкологические мероприятия.

Снижение загрязнения почв предусмотрено за счет:

- снижение техногенной нагрузки на территорию города за счет создания системы управления движением отходов;

-расширения системы вторичного использования и переработки отходов;

-строительства сооружений размещения и переработки ТБО, соответствующих природоохранным требованиям;

-ликвидации несанкционированных свалок.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по форме 2-ТП (отходы), систематизированные по видам экономической деятельности и по классам опасности для окружающей природной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тульская область за 2006 год (г.Алексин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код по ОКЕИ: тонна - 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № строки | Виды экономической деятельности | Наличие отходов на начало отчетного года | Образование отходов за отчетный год | Поступление отходов из других организаций |  | Использование отходов |  |  |  |  | Обезвреживание отходов |  |  |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по импорту | в организации |  |  | в % от коли-чества образо-вавшихся отходов |  | в организации |  | в % от количества образовавшихся отходов |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1 | ВСЕГО ОТХОДОВ | 562987,789 | 79192,152 | 0,000 | 0,000 | 12978,259 |  |  | 16,4 |  | 0,180 |  | 0,0 |
| 2 | В т.ч. I класс опасности для ОПС | 1,851 | 1,267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,0 |  | 0,000 |  | 0,0 |
| 3 | II класс опасности для ОПС | 62,887 | 4,157 | 0,000 | 0,000 | 0,056 |  |  | 1,4 |  | 0,180 |  | 4,3 |
| 4 | III класс опасности для ОПС | 408996,797 | 644,403 | 0,000 | 0,000 | 9,629 |  |  | 1,5 |  | 0,000 |  | 0,0 |
| 5 | IV класс опасности для ОПС | 832,796 | 2427,384 | 0,000 | 0,000 | 39,853 |  |  | 1,6 |  | 0,000 |  | 0,0 |
| 6 | V класс опасности для ОПС | 153093,458 | 76114,941 | 0,000 | 0,000 | 12928,721 |  |  | 17,0 |  | 0,000 |  | 0,0 |
| 7 | D. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 562373,803 | 76053,040 | 0,000 | 0,000 | 12971,564 |  |  | 17,1 |  | 0,080 |  | 0,0 |
| 8 | В т.ч. I класс опасности для ОПС | 1,680 | 1,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,0 |  | 0,000 |  | 0,0 |
| 9 | II класс опасности для ОПС | 62,887 | 3,347 | 0,000 | 0,000 | 0,056 |  |  | 1,7 |  | 0,080 |  | 2,4 |
| 10 | III класс опасности для ОПС | 408996,797 | 638,673 | 0,000 | 0,000 | 3,899 |  |  | 0,6 |  | 0,000 |  | 0,0 |
| 11 | IV класс опасности для ОПС | 269,981 | 1064,752 | 0,000 | 0,000 | 39,088 |  |  | 3,7 |  | 0,000 |  | 0,0 |
| 12 | V класс опасности для ОПС | 153042,458 | 74345,241 | 0,000 | 0,000 | 12928,521 |  |  | 17,4 |  | 0,000 |  | 0,0 |

продолжение таблица 4

| 13 | DA. ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА | 0,390 | 49,407 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | В т.ч. I класс опасности для ОПС | 0,004 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 15 | II класс опасности для ОПС | 0,000 | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 16 | III класс опасности для ОПС | 0,350 | 0,344 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 17 | IV класс опасности для ОПС | 0,034 | 48,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 18 | V класс опасности для ОПС | 0,002 | 0,201 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 19 | DB. ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 0,205 | 27,365 | 0,000 | 0,000 | 22,507 | 82,3 | 0,000 | 0,0 |
| 20 | В т.ч. I класс опасности для ОПС | 0,085 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 21 | II класс опасности для ОПС | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 22 | III класс опасности для ОПС | 0,000 | 0,161 | 0,000 | 0,000 | 0,161 | 100,0 | 0,000 | 0,0 |
| 23 | IV класс опасности для ОПС | 0,000 | 10,788 | 0,000 | 0,000 | 6,688 | 62,0 | 0,000 | 0,0 |
| 24 | V класс опасности для ОПС | 0,000 | 16,414 | 0,000 | 0,000 | 15,658 | 95,4 | 0,000 | 0,0 |
| 25 | DE. ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО; ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 152715,474 | 2915,984 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 26 | В т.ч. I класс опасности для ОПС | 0,026 | 0,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 27 | II класс опасности для ОПС | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 28 | III класс опасности для ОПС | 1,041 | 1,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 29 | IV класс опасности для ОПС | 0,700 | 62,911 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 30 | V класс опасности для ОПС | 152713,700 | 2851,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 31 | DG. ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 409036,042 | 341,506 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 32 | В т.ч. I класс опасности для ОПС | 0,699 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 33 | II класс опасности для ОПС | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 34 | III класс опасности для ОПС | 408895,543 | 7,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 35 | IV класс опасности для ОПС | 6,700 | 28,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 36 | V класс опасности для ОПС | 73,100 | 305,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 37 | DI. ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ | 159,074 | 7625,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 38 | В т.ч. I класс опасности для ОПС | 0,078 | 0,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 39 | II класс опасности для ОПС | 2,760 | 1,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 40 | III класс опасности для ОПС | 1,680 | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |

продолжение таблица 4

| 1 | IV класс опасности для ОПС | 10,000 | 37,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | V класс опасности для ОПС | 144,556 | 7563,696 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 43 | DJ. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 41,960 | 231,651 | 0,000 | 0,000 | 3,794 | 1,6 | 0,000 | 0,0 |
| 44 | В т.ч. I класс опасности для ОПС | 0,060 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 45 | II класс опасности для ОПС | 0,000 | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,056 | 100,0 | 0,000 | 0,0 |
| 46 | III класс опасности для ОПС | 35,570 | 153,084 | 0,000 | 0,000 | 3,738 | 2,4 | 0,000 | 0,0 |
| 47 | IV класс опасности для ОПС | 1,330 | 15,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 48 | V класс опасности для ОПС | 5,000 | 63,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 49 | DK. ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ | 420,658 | 64861,207 | 0,000 | 0,000 | 12945,263 | 20,0 | 0,080 | 0,0 |
| 50 | В т.ч. I класс опасности для ОПС | 0,728 | 0,705 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 51 | II класс опасности для ОПС | 0,000 | 1,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,080 | 5,2 |
| 52 | III класс опасности для ОПС | 62,613 | 453,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 53 | IV класс опасности для ОПС | 251,217 | 861,130 | 0,000 | 0,000 | 32,400 | 3,8 | 0,000 | 0,0 |
| 54 | V класс опасности для ОПС | 106,100 | 63544,580 | 0,000 | 0,000 | 12912,863 | 20,3 | 0,000 | 0,0 |
| 55 | E. ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ | 574,271 | 1351,612 | 0,000 | 0,000 | 4,195 | 0,3 | 0,100 | 0,0 |
| 56 | В т.ч. I класс опасности для ОПС | 0,171 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 57 | II класс опасности для ОПС | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,100 | 29,4 |
| 58 | III класс опасности для ОПС | 0,000 | 3,230 | 0,000 | 0,000 | 3,230 | 100,0 | 0,000 | 0,0 |
| 59 | IV класс опасности для ОПС | 560,200 | 1345,262 | 0,000 | 0,000 | 0,765 | 0,1 | 0,000 | 0,0 |
| 60 | V класс опасности для ОПС | 13,900 | 2,600 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 7,7 | 0,000 | 0,0 |
| 61 | I ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ | 39,715 | 1787,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,1 | 0,000 | 0,0 |
| 62 | В т.ч. I класс опасности для ОПС | 0,000 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 63 | II класс опасности для ОПС | 0,000 | 0,470 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 64 | III класс опасности для ОПС | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 100,0 | 0,000 | 0,0 |
| 65 | IV класс опасности для ОПС | 2,615 | 17,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| 66 | V класс опасности для ОПС | 37,100 | 1767,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |

Рекультивация карьеров

На территории г. Алексин, вблизи от застроенных районов имеются отработанные карьеры песка, гравия, известняков, и др. материалов. Эти территории требуют инженерной подготовки в объеме мероприятий, определяемых местными условиями и предполагаемым градостроительным использованием.

Наиболее крупными карьерами на территории города являются: карьер Мышегоского месторождения известняков - рекультивация под зеленое строительство – комплект выполнен комплексной геологической экспедицией «Росгеонерудразведка» на стадии рабочего проекта, карьеры на территории пос. Петровское, Заречья – рекультивируются под зеленые насаждения – необходимо выполнить проекты, карьер в излучине Оки – рекультивируется на первую очередь от меток затопляемой поймы – необходимо выполнить проект эксплуатирующей организацией, на проектный срок – искусственное повышение отметок под жилищное строительство в комплексе мероприятий освоения поймы.

- Выводы

В проекте выполнена комплексная оценка территории города Алексин по планировочным ограничениям, эколого-градостроительный анализ состояния окружающей среды, определены экологически проблемные территории, разработаны градостроительные мероприятия по оздоровлению экологической обстановки. Предусмотрены планировочные мероприятия по снижению вредного техногенного воздействия на население и окружающую среду, определена очередность освоения территорий под жилую застройку с учетом экологического состояния, предусмотрен комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению территории.

В проекте проанализированы влияние источников загрязнения на здоровье населения и окружающую среду, построены санитарно-защитные зоны от промышленно-коммунальных предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

### I.5. Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории  МО г.Алексин

Алексин – один из древнейших городов Тульской области – является ныне административным центром Муниципального образования «Алексин и Алексинский район». Расположен на северо-восточном склоне Среднерусской возвышенности и в северо-западной территориальной части Тульской области, под 54036’ северной широты и 54045’ восточной долготы, в 60км к северо-западу от города Тулы, по обоим берегам реки Оки, на железнодорожной линии Калуга-Тула. Имеет автобусное сообщение с Заокским, Тулой, Калугой, Серпуховом и Москвой, а также водное - с Калугой и Серпуховом - по Оке. Численность населения города Алексина, как отдельного Муниципального образования в составе Алексинского района, составила на 1.01.2006г. – 66,3 тысяч человек, в то время как численность населения в целом по району, включая город Алексин, на то же время составила 75,6 тысяч человек.

Город Алексин сложился в единое целое из нескольких разрозненных ранее поселений, расположенных по обоим берегам реки Оки, которая, протекая от города Калуги в широтном направлении, в месте расположения города Алексина образует излучину, круто поворачивая на северо-восток. В излучине, на левом берегу размешены поселки Мышега, Петровский и между ними Высокое, из которого образовался новый крупный жилой район «Соцгород». На правом берегу расположен старый город Алексин и новые жилые структурные образования, возникшие, в основном, в последние 20-25лет. Эта часть называется Заречьем. С северо-востока к городу примыкает сосновый бор, раскинувшийся по правому берегу Оки на площади около 400га, получивший название «Алексин- бор».

Река Ока у города Алексина имеет сравнительно глубокую и узкую долину с крутыми, местами отвесными берегами, превышающими меженный уровень в реке на 70-80м.

В пределах города река Ока принимает несколько притоков: справа, со стороны Заречья – реку Свинку и ручей (ранее речка) Мордовка, и слева, в излучине – реку Мышегу. Указанные притоки – реки и ручей, а также многочисленные овраги, впадающие в них и в Оку, сильно расчленяют территорию города. В густой овражной сети, расчленяющей и пересекающей городские территории в разных направлениях, выделяется ряд значительных оврагов, имеющих протяженность в несколько километров и достигающих в глубину до 30-40м. К их числу относятся овраги Сезоновка и Грузиновка, пролегающие по разные стороны от Петровского поселка и раскрывающиеся в долину реки Оки, и другие, впадающие в реку Мышегу и речку Свинку. Все это существенным образом влияло и влияет на рельеф территории города и на структуру его застройки, начиная с раннего периода, с момента его закладки и дальнейшего формирования планировочной структуры и сети улиц и дорог.

О начальном периоде поселения на месте современного Алексина, в древние времена называвшимся Олексином, сведения крайне скудны.

Первоначально он был выстроен километрах в двух от нынешнего его месторасположения на так называемой Ильинской горе или городище «Сторожек» (Малеванов Н.А., Ефимов А.Н. Алексин. – Тула: Тульское книжное издательство, 1960. С. 5).

Одно из упоминаний – под 1236г., однако этот источник (и дата) подвергается сомнению ряда историков, затем в Никоновской летописи под 1348г. В этом году, по свидетельству летописи, татаро-монгольский отряд Темира совершил набег на Алексин, выжег посад и «со многим полоном возвратился в Орду. Конечно город существовал задолго до этой даты. Зародился (заложен) он как передовая крепость на западных границах небольшого Тарусского княжества и далее ему была предопределена роль крупнейшего форпоста на подступах к Москве. В середине 19 века крепость находилась постоянно в зоне повышенной военной опасности.

Тульский археолог Ю.Г. Якимов, обследовавший Сорокино городище в 1996-м и 1998-м годах, делает заключение о том, что древнее поселение на месте современного Алексина существовало ещё в 11 веке.

О происхождении названия города существуют различные предположения. Одна из легенд связывает его с именем старейшины племени вятичей – Олексы, который и облюбовал высокий крутой холм на берегу Оки, поставил дома, и стало это место называться Олексин-двор. И до 17 века название города писалось через букву «о». Под влиянием так называемого московского «аканья» буква «о» превратилась со временем в «а», и название города получило современное звучание.

А вот что поведал нам историк и краевед 19 века И.П. Сахаров в своём труде «Алексин и Алексинский уезд в 1 половине 19 века: географическое описание природы и хозяйства (рукопись 1846 года)», опубликованном в 2005 году – Тула: Издательский дом «Ясная Поляна» (научное издание подготовлено С.П. Горюшкиным по рукописи И.П. Сахарова): «…Исторические предания, почерпнутые из летописей под 1298 годом, открывают начало Алексина следующим образом.

Московский удельный князь Даниил Александрович, сын святого князя Александра Ярославича Невского, дозревая свои области, получил радостную весть от московского гонца о счастливом рождении сына его Алексея, и на том месте, где он получил эту весть, повелел в 1298 году заложить городище с тайником, ведущим к реке, и назвал его в честь новорожденного сына своего Олексиным, который первым московским великим князем Иоанном Даниловичем Калитой отдан был с рыбными ловлями святому митрополиту Петру в удельное владение.

Алексин по замечательным событиям, в нем случившимся нередко упоминается в истории и был неоднократно театром несчастий и кровопролитных войн, когда внешние враги отечества татары и Литва громили и расхищали Россию.

Так, по истечении 50 лет от основания Алексина, когда он ещё был уделом московских митрополитов, в 1348 году татарский начальник Тимур (Темир) напал на Алексин, выжег его посады, взял многих жителей в плен, и великий князь Симеон Иоаннович Гордый не мог защитить сего города, сам в 1352 году сделавшись жертвою моровой язвы в бедственное для России тогда время.

С 1396 года Алексин после завладения литовским князем Витовтом Орловской, Калужской и Тульской губерниями, как вотчина великого князя Василия Дмитриевича, с другими городами Московского княжения составлял границу России с Литвою. Сей князь в числе прочих городов отдал Алексин в 1410 году дяде своему Владимиру Андреевичу Храброму, который за то уступил великому князю города Волонь (Волок) и Венев. Храбрый завещал старшему сыну Иоанну; внук Храброго Василий Ярославич Боровский выменял этот город с другими областями деда у великого князя Василия Васильевича Темного на город: Бежецкий верх и Звенигород. Темный отказал Алексин старшему сыну своему – самодержцу всея России Иоанну III…", стр. 8.

Легенда о связи основания и названия города с именем Московского князя Даниила Александровича (1261-1303), сына Александра Невского, жива и в наши дни, несмотря на то, что многие авторы краеведческих исследований отвергают её, как не подтвержденную историческими событиями. Вот как трактовал это А. Щекатов в 1801 году в «Географическом словаре Российского государства»: «Некоторые повествуют, что сей город, одолжен своим началом князю Даниилу Александровичу, сыну великого князя Александра Ярославича Невского, который, имея своё пребывание в Москве, во время объезду его для осматривания около лежащих мест, в тех урочищах, где теперь город Алексин, получил радостное известие о рождении ему сына Алексея Даниловича, по чему тогда же и приказал заложить сей город, наименовав его Алексиным, а в истории сына Алексея у князя Даниилы Московского не упоминается».

В 1807 году эта легенда была приведена в "Политическом статистическом и географическом журнале или современной истории света на 1807 год», причем как исторический факт. Указывается даже дата основания города – 1298 год, правда, без ссылок на источники (Книга 1.Ч.2.С.36).

Затем данную версию повторил тульский краевед И.Ф. Афремов, но выразил сомнения в достоверности её, так как у Даниила не было сына Алексея (Краткое историческое описание города Алексина с уездом его Г-на Афремова // Тульские губернские ведомости (далее ТГВ) 1844. №9).

В 1853 году П. Вельяминов легенду излагает в следующей интерпретации: «Два обстоятельства, почерпнутые из преданий исторических, сходственных между собою характером, но по времени не согласованные, некоторым образом открывают начало о существовании Алексина. Одно говорит: у князя Даниила родились два сына Петр и Алексей, любя сына Алексея, он во имя сего князя заложил на месте хижины некоего благочестивого мужа, именем Сара, земли Иверская (предсказавшего, будто ему такое рождение) и построил город Алексин.

Другое утверждает, что (1293) Великий князь Даниил Александрович, сын Александра Невского, осматривая урочища, где ныне находится Алексин, получил от гонца весть о рождении сына Алексея и в то же время повелел заложить город, дав ему название Алексин» (Вельяминов П.Г. Алексин Тульской губернии // ТГВ. 1853. № 30).

Ну а теперь подведем итоги. Итак, летописи не знают Даниила Александровича сына Алексея, а территория, где расположен Алексин, не входила в 13 – первой половине 19 веков в состав Московского княжества, а принадлежала тарусским князьям.

С легкой руки алексинского краеведа Г.В. Анофриева 1236 год, вошел во многие справочные издания как дата основания города Алексина (Анофриев Г.В. Алексин (местные предания и легенды) // Тр. Тульской губернии ученой архивной комиссии. Кн.1. Тула, 1915. С. 216-218).

Доктор исторических наук В.А. Кучкин считает, что это утверждение неправомерно, поскольку лишено ссылок на источники. Митрополит Петр возглавлял русскую церковь с 1308 года до 20 декабря 1326 года. Следовательно, в 1236 году Алексин не мог быть городом митрополита Петра, как сообщал Анофриев. «По-видимому, - пишет Кучкин, - в рукописи Г.В. Анофриева допущена описка: 1236 год поставлен вместо 1326 года».

«Кто и когда основал и назвал город Алексиным, нам остается только предпологать,- говорит В.М. Пономарева, автор издания «Алексин: страницы истории города и района». Тула: «Пересвет». 1998. С.7., - существует дата первого упоминания. Дата основания и время первого упоминания – не одно и то же. Время первого упоминания в сохранившихся источниках может быть на несколько десятков лет позднее даты основания, но оно также, как и время основания, принимается за исходное при определении юбилеев городов. Старинные города ведут свое исчисление обычно с той даты, которая впервые была упомянута в каком-либо письменном источнике, дошедшем до нас из глубины веков.

Для Алексина таким письменным источником является Никоновская летопись. Летописец под 1348 годом сообщает: «… князь Темир Ординский приходи ратью ко граду Олексину святыго чудотворца Петра, митрополита Киевского и всея Руси, и посад пожже…» (Полное собрание русских летописей (далее ПСРЛ). СПб, 1885. Никоновская летопись. С. 219).

Запись говорит о том, что город существовал до 1348 года. Правда, ряд известных историков к Никоновской летописи как источнику, относятся весьма осторожно. И указанная в ней относительно Алексина дата нуждается в подтверждении. Так что исследования не закончены, продолжается работа в архивах с целью выявления новых сведений по истории нашего края".

В 1472 году золотоордынский хан Ахмат с большими силами вступил на русскую землю. В Москве не знали точно о направлении движения Ахмата и поэтому приняли обычные меры предосторожности. Главные силы великокняжеских полков были сосредоточены от Коломны до Серпухова, а дальше по берегу Оки стояли малочисленные сторожевые полки. Ордынцы подошли к Алексину 29 июля. Воевода не сумел во время организовать оборону города и был вынужден отступить за Оку. Но жители взяли защиту города на себя и самоотверженно защищались, сражаясь с врагами 30 июля, т.е. на следующий день, ордынцы подожгли крепость, но жители упорно продолжали город защищать до последнего предела, не взирая на жар и пламя от горевших строений, тем самым, задержав ордынцев. Пока они штурмовали городские стены, на противоположном берегу стали скапливаться силы подходящих полков Великого князя. Дважды ордынцы пытались форсировать Оку, но были отбиты. Подход основных сил русских заставил Ахмата отказаться от дальнейших попыток форсирования реки и, в конечном счете, отступить.

«… Неудача золотоордынцев под Алексиным сыграла значительную роль в дальнейшем падении татаро-монгольского ига…»- говорит другой источник- Энциклопедия городов и районов Тульской области (составитель С. Д. Ошевский) – Тула: «Пересвет» .2000. С.6.

О тех же событиях И.П. Сахаров в своей работе повествует следующее: «… В это – то время, именно в 1472 году, провидение определило Алексину испытать всю тяжесть варваров, губителей России – татар. Последний царь и повелитель России Седи Ахмет (Ахмат – В.К.), хан Золотой Орды, с огромными силами вторгся в отечество наше и летом, в июне месяце, подступил к Алексину, где не было ни пушек, ни пищалей, ни самострелов, ни много людей, осадил город, воевода коего бежал и предал его татарам вместе с жителями. Несмотря, однако ж, на недостаток средств и малолюдство, алексинцы сражались весь день с татарами насмерть и положили множество неприятелей. Впрочем, на другой день татары сожгли Алексин вместе с жителями, а бегущих взяли в плен. Претерпев, таким образом, совершенное разорение, алексинцы навсегда оставили древнее местоположение Олексина. В 1474 году небольшое число из собравшихся алексинских граждан перенесли местопребывание свое версты на полторы ниже от прежде бывшего на такой же высокий, каменистый, обрывистый утес той же стороны берега Оки. На прежнем месте до сих пор видны следы бывшего укрепления. На новом этом месте в Алексине построили дубовую крепость с башнями; вместо валов служили скалистые берега Оки и Мордовки, а поперек был прорыт ров. Ныне на месте бывшей этой крепости находятся соборные церкви (старая и новая) и два ветхих полуразвалившихся каменных дома, некогда служивших помещением присутственных мест. Некоторые, однако ж, полагают главною причиною перемещения города на теперешнее место бывшее моровое поветрие, которое пощадило не многих жителей, и оставшиеся в живых перенесли прежнее местоположение на настоящее…», стр. 8-9.

Итак, город был заново возрожден на новом, стратегически более выгодном месте – на обрывистом мысе, при впадении небольшой речки Мордовки в Оку, находясь в «уделе» Ивана III. У И.П. Сахарова находим: «…Иоанн III по духовному завещанию передал Алексин младшему сыну своему Андрею, сей также отдал сыну своему Владимиру Андреевичу, который в 1556 году уступил Алексин Иоанну Васильевичу IV Грозному…», стр.9. Много раз крепость подвергалась нападениям, горела, но возрождалась вновь, поскольку Московское правительство уделяло, учитывая важное оборонно-стратегическое значение Алексина, постоянное внимание по его укреплению.

В 1565 году при Иване Грозном Алексин был взят в опричнину в личный удел царя и играл роль крепости, где размещались военные полки. В этом же году от имени царя было указано «о городовой поделке», но возобновлен острог был только к 80-м годам 16 века в две стены, рубленные «в угол», имел 7 башен, одна из коих с проездом, и стены высотой 6метров, а на случай осады – тайник к Оке.

В годы продолжительной Ливонской войны, начатой Иваном IV за выход к Балтийскому морю, Алексину отводилась видная роль в обороне южных районов страны от крымских татар, действовавших совместно с поляками в течение всей войны.

В 1584 году и до конца 16 века в Алексине и Мышеге почти ежегодно размещался полк правой руки.

«…В царствование царя Федора Иоанновича - читаем у И.П. Сахарова - в 1592 году жители Алексина пострадали от бывшего в то время правителя России Бориса Федоровича Годунова за распущение слухов в убиении им будто бы царевича Святого Дмитрия. Их пытали, морили голодом в московских темницах и казнили на лобном месте. Алексинцы возненавидели за это Бориса - весь город; с 1605 года, предавшись Лжедмитрию, были главными изменниками отечеству и во все Смутное время вместе с туляками и калужцами около 8 лет крамольничали и предавались от одного самозванца к  другому…», стр.9.

Кризисное состояние политических, экономических и социальных факторов и условий Смутного времени последних десятилетий 16 века наиболее интенсивно протекало в южных городах Московского государства. В 1605 году, когда на Москву двинулся Лжедмитрий I, Алексин, как и ряд других южных городов, перешел на сторону самозванца, и после убийства Лжедмитрия в Москве и воцарения на престоле Василия Шуйского присягнул ему.

Осенью 1606 года из Калуги через Алексин и Серпухов прошел со своими отрядами Иван Болотников, и алексинский воевода Л.А. Кологривов «со всякими служилыми и посадскими и уездными людьми» перешел на сторону восставших крестьян. За Болотниковым Алексин оставался и после поражения под Москвой. Блокированный отрядом князя И.М. Воротынского, город был взят войсками Василия Шуйского 29 июня 1607 года.

Зимой 1608 года Алексин был им избран для формирования ратных сил против Лжедмитрия 2.

«…В 1607 году, - повествует И.П. Сахаров, - царь Василий Иоаннович Шуйский подошел к Алексину, взял город лично и выгнал мятежников. В 1611 году Алексин, жители коего предались второму самозванцу, «калужскому царику» (Лжедмитрий 2.- С.Г.), и не присягавшие королевичу Владиславу, был снова поляками разграблен и опустошен. Наконец, в 1613 году польский наездник Лисовский подошел было к Алексину от Тулы, но князь Куракин встретил Лисовского, разбил его наголову и тем спас Алексин. Это была последняя кровавая ссора Алексина с врагами отечества…», стр. 9-10.

«…На заключительном этапе борьбы с польско-шведскими интервентами под Алексином, при поддержке и прямом участии местных жителей, в 1614 году воеводой Ф.С. Куракиным был разбит отряд польского гетмана Лисовского, известного своими разбойничьими рейдами с целью разорения русских земель…» - читаем в «Энциклопедии городов и районов Тульской области», стр.7.

Алексинская крепость постоянно находилась в боевой готовности. По разрядным книгам 1615 года здесь было 25 стрельцов, 30 пушкарей и затинщиков, 2 воротника и 30 человек так называемых «жильцов» – уездных дворян, живших временно при царе, пока находились на службе.

Далее у И.П. Сахарова: «…По восшествии на престол России родоначальника благословенного дома Романовых царя Михаила Федоровича по совету отца его, патриарха Филарета Никитича, в 1625 году послали по всей России писцов и подъячих для описи всех владельческих земель. В 1628 и 1629 годах земли города Алексина с его уездом были описаны и разделены, а два стана: Сотинский и Конинский, названия этих сел и доныне существуют.

В 1708 и 1719 годах по велению государя Петра Великого, разделяя государство на губернии и провинции, Алексин причислили к Московской губернии и Тульской провинции…», стр.10.

В конце 17 века Русское государство значительно расширилось территориально и граница его далеко отодвинулась на юг. Для алексинской земли миновала угроза разорительных набегов и ушла в прошлое тревожная жизнь пограничной черты, пограничного города. Алексин утратил свое былое значение города-крепости, сыграв важную роль в защите рубежей Родины, и со временем превратился в торговый город и базу (заготовочный цех) «кузницы оружия» - Тулы. Если в 30-х годах 17 века ратные люди составляли основную часть населения города, то в 70-е годы их количество значительно уменьшилось, но выросло число посадских людей по большей части ремесленников. Недалеко от бывшей крепостной стены шумел торг и вскоре Алексин приобрел торговое значение. Уже во второй половине 17 века, в связи с развитием металлообрабатывающей промышленности в Тульском крае и, в частности, в Туле, Алексин становится своеобразной базой и ее заготовочным цехом. Рудоносный бассейн Алексинского уезда был способен обеспечить крупные «железоделательные» предприятия. Наличие железной руды, строевого леса, песка и других полезных ископаемых, необходимых для развития металлургии, а также возможность транспортировать и сырье, и готовую продукцию речным путем, привлекли внимание русских и иностранных предпринимателей.

В 1668 году на притоке Оки - Вепрейке (современная Выпрейка) голландским купцом П. Марселисом был построен значительный, по тому времени, доменный завод.

С именами тульского промышленника Н.Д. Демидова и его среднего сына Георгия связано в Алексинском уезде строительство в 1707 году Верхнедугненского вододействующего доменного и передельного завода на реке Дугне.

Под самим Алексиным, на противоположном берегу Оки относительно города, на реке Мышеге в 1728 году промышленник Максим Мосолов с братьями построил железоделательный завод.

В 1740 году в 30 верстах от Алексина на реке Скниге другим тульским купцом – И. Даниловым был устроен еще один, но более крупный, железоделательный завод, поставлявший однополосное железо в Тульскую оружейную слободу.

В конце 18 века алексинская пристань стала настоящими речными воротами, а ее территория превратилась в сырьевой склад Тульского оружейного завода. По Оке сплавляли железо не только близлежащие заводы. Сюда, к Алексину, шли барочные караваны с железом сибирских заводов, а отсюда оно на подводах доставлялось на Тульский оружейный завод.

В 1761 году Алексин - небольшой городок с деловым и административным центром на территории острога, кое-где от которого сохранялись еще остатки крепостных сооружений. На территории крепости (острога) - соборная каменная церковь во имя успения Божьей Матери, построенной в 1688 году (до наших дней сохранилась, хотя и в ветхом состоянии), воеводская канцелярия, двор воеводы, ратуша, тюрьма и караульное помещение (караульня). Около крепости на посаде возвышались две деревянные церкви: во имя Усекновения Честной Главы Иоанна Предтечи и Николая Чудотворца. Все постройки в городе, в основном, были деревянными. На узких улочках, тесно прижимаясь, друг к другу стояли дома простых горожан, крытые, по большей части, соломой и топившиеся по-черному. Опасность пожаров в таком городе была всегда, а особенно в летний зной и засуху, очень велика.

Надолго запомнился алексинцам пожар, случившийся 13 июля 1768 года: за три часа сгорело 224 двора с жилыми домами и хозяйственными постройками, 2 деревянные церкви, ратуша, купеческие лавки и другие постройки. Во всем городе уцелело всего 4 купеческих дома.

По этому поводу И.П. Сахаров в упомянутом выше труде пишет: «…Находясь в сердце России, с тех пор Алексин, сделавшись недоступным для внешних врагов отечества и даже в 1812 году, испытал, однако же, гнев Божий в 1768 году. Ужасный пожар совершенно уничтожил все строения города, и даже остатки полуразвалившейся древней дубовой крепости. Город тогда был очень некрасивой наружности, как видно из донесения строительной комиссии императрицы Екатерины II: «Как онаго города дома состояли не регулярные и улицы  узкия, а к тому уповательно были крыты хворостом и соломою, то бывший пожар предвиделся всему городу и несчастье причинил». Вследствие такого донесения 1769 года апреля 4 дня высочайше утвержден новый план города и отведены ближайшие места к распространению онаго. С этого времени Алексин, можно сказать, как будто вновь явился в числе уездных городов Российской империи, и промысел Божий до сего времени хранит его уже невредимым, но время от времени более и более украшающимся…», стр. 10-11.

В дорегулярном Алексине, а точнее до пожара 1768 года, застройка носила характер, складывавшийся в течение трех веков под влиянием природных факторов: наличия Оки и Мордовки и направления их русел, неспокойного рельефа и окружающего ландшафта, с учетом направления подходящих к городу дорог, которые в пределах его границ служили в роли улиц. Основные жилые кварталы располагались вдоль большой проезжей дороги на Тулу, по обе стороны от нее. Небольшие две слободы располагались на Радбуже, за речкой Мордовкой. Вдоль берега Оки располагались дома и огороды жителей Рыбной слободы.

Пожар 1768 года, уничтоживший, кроме четырех каменных купеческих домов и церкви, по сути, весь город, дал толчок к преобразованию. В этой связи для Алексина в особом порядке, раньше, чем для других городов Тульской губернии, был разработан план, который без натяжки можно обозначить в качестве первого генерального плана развития города, утвержденный собственноручно Екатериной II в 1769 году к исполнению, и повлекший за собой ускоренные действия в процессе обновления и реконструкции: создание особой команды для «разбивки» улиц и кварталов, нарезке дворовых участков под застройку; интенсивное ведение строительства по основным направлениям - вновь возникающих улиц.

План застройки города разрабатывала «Комиссия строения городов Санкт-Петербурга и Москвы» при участии «выдающегося архитектора 18 века А. Квасова» (Малеванов Н.А., Ефимов А.Н. Алексин. Тульское книжное издательство. 1960. С. 29).

Существуют два плана Алексина, дотированные одним годом (1769): один из них охватывает территорию города до пожара 1768 года, (приведен в издании Малеванова Н.А. и Ефимова А.Н. Алексин. Тульское книжное издательство. 1960. С.30), а другой, продолжая развивать структуру планировки, отраженную в первом плане, в юго-восточном направлении, охватывает территорию вдвое больше, тем самым предусматривая перспективу роста города в связи с ожидаемым повышением его значимости в последующих исторических событиях (приведен в издании Дунаева М.М. и Разумовского Ф.В. В среднем течение Оки. - М.: Изд. «Искусство», 1982, С. 119).

В 1777 году (28 декабря по старому стилю) Алексин утвержден уездным городом Тульского наместничества, с уничтожением правления воеводской канцелярии и открытием уездного и земского судов и городского магистрата, что значительно поднимало его (города) административный статус. Когда же Тульское наместничество преобразовали в 1797 году, выделив Тульскую губернию как самостоятельную единицу административного правления, то Алексин был приписан к ней в качестве одного из первых уездных городов.

Но ставка делалась не только на повышение статуса города Алексина как административного центра определенной территории - уезда, а и, прежде всего, на его экономику. Сам город, как своеобразная перевалочная база, с развитыми ремесленничеством и торговлей, притягивал к себе интересы не только русских купцов, но и иностранных предпринимателей, как своеобразных инвесторов. На прилегающих к Алексину землях располагался ряд предприятий, стремившихся к расширению, создавались предпосылки и для появления новых предприятий. Все это требовало рабочей силы, которую надо было разместить, поэтому в новом плане застройки необходимо было это предусмотреть.

После пожара живописная прежняя «вязь извилистых улиц более не возрождалась. Древнерусскую ландшафтную планировку сменила регулярная сетка кварталов…» (Дунаев М.М., Разумовский Ф.В. В среднем течении Оки.: «Искусство», 1982. С.123).

В новом городе застройка велась с учётом сохранившихся после пожара капитальных немногих строений. Историческая его часть - территория бывшей крепости - по плану была оставлена административным центром будущего города. Как и до пожара, здесь находились воеводская канцелярия, двор воеводы, тюрьма, караульная, каменная соборная церковь 1688 года, именуемая ныне, как Старый собор. На территории собора, за существовавшим еще в то время крепостным рвом, было отведено место для торговых рядов (в юго-западном углу современной базарной площади). Возводившаяся в это время несколько в стороне от них ц. Иоанна Предтечи была использована как связующее звено между административной и жилой частями. На неё и была сориентирована главная улица - 1-я Перспективная (ныне Советская), названная тогда Предтеченской по имени церкви. Параллельно ей, согласно плана, были проложены ещё две улицы: - 2-я Перспективная (ныне Тульская) и 3-я, названная Крапивенской. Планом были «отрегулированы» и места бывших слобод на Радбуже за Мордовкой и Рыбной вдоль берега Оки. Предусмотренная планом четвёртая улица основной части города, делила эту часть на две подчасти и проложена была перпендикулярно трём первым улицам. Таким образом, эта часть города была поделена на восемь неравных кварталов. С востока и юго-востока она была ограничена земляным валом, рвом и посадками деревьев. Три регулярных квартала на местах ранее располагавшихся слобод, за Мордовкой с северной стороны, также ограничены были рвом.

На плане города, приведённом в историко-экономическом очерке «Алексин» (Малеванов Н.А., Ефимов А.Н. Алексин. Историко-Экономический очерк. Тула: Тульск. кн. изд., 1960), под сеткой новой планировочной структуры довольно отчётливо прослеживается планировочная структура старого города, уничтоженного пожаром, где сетка улиц с точки зрения «регулярного» подхода довольно хаотична: кварталы застройки сложных форм и разнятся по своим площадям, а повороты улиц подчинены естественным условиям местности (рельефу, ручьям, оврагам). На плане концы главной и 3-й улиц имели выходы в виде подходящих к городу дорог.

Вынесением «красных линий» (очертаний кварталов) и разбивкой улиц на местности, а также отводом участков под конкретных заказчиков-владельцев занималась специально для этого созданная «Комиссия о строении города Алексина», во главе которой «по знанию того искусства» был поставлен «воеводский товарищ» капитан Сонцов. До осени 1770г. велись работы по планировке территории будущего города. Наибольшее внимание было уделено главной улице -1-й Перспективной, предполагаемой для заселения состоятельными владельцами с требованиями, чтобы «каждый строился с противным двором в симметрию, т.е. высота покоев и крыш были равные и окна равномерной пропорции, также и вороты равной ширины и высоты против других».

Служилых людей - стрельцов, пушкарей, а также кузнецов было решено поселить за городской чертой отдельными слободами. Слободы сформировались только к весне 1773г. В городе к этому времени была полностью отстроена 2-я Перспективная улица. Находящиеся прежде около церквей погосты планом были закрыты и новому кладбищу было выделено место за городом. При участии губернского архитектора Сокольникова были разработаны проекты двух каменных двухэтажных домов под уездные учреждения, строительство которых завершилось в 1783г. Лаконичное архитектурное оформление этих зданий, занявших бывшие места канцелярии и двора воеводы соответствовало архитектуре Старого собора, вблизи которого они были возведены (до наших дней от них сохранилась лишь небольшая часть - казначейская изба – «кладовая для поклажи казны» - первое гражданское каменное здание города. Это небольшое, квадратное в плане здание, когда-то крытое «тесом, с четырьмя окончиками и железными решетками… дверь у нее железная», выстроено в характерных для московского зодчества середины XVIIIв. формах. Угловые рустованные лопатки и сложные наличники с «замками» и треугольными сандриками придают утилитарному по своей функции и простому по архитектурному, объемному и пространственному решению облику сооружения привлекательный в художественном восприятии вид.

Оно изначально входило в небольшой административный ансамбль (возможно который уместнее определить как комплекс), выстроенный в XVIIIв. Его, кроме казначейской избы, составляли: воеводская канцелярия (1732г., выстроенная из дерева), большой воеводский дом «в пети светлицах с сенями», несколько построек хозяйственного назначения. В последней четверти XVIIIв. под действием пожара 1768г. и последовавших вслед за ним преобразований, эта часть старого города – бывшая крепость – значительно преобразилась. На месте двора воеводы были выстроены в стиле раннего классицизма два симметрично расположенных каменных корпуса присутственных мест и «для житья городничего с казначеем». Подобные административные здания предполагалось построить и в других уездных городах (Кашире, Веневе, Ефремове) Тульской губернии, для чего губернский архитектор Никифор Сокольников разработал своего рода типовой или повторно применяемый проект. Судьба этих зданий такова. В 1838г., со ссылкой на их ветхое состояние, их подвергли перестройке (реконструкции) с разборкой верхних этажей, а в последствии снесли вовсе. Построенные здания по проекту Никифора Сокольникова в Кашире сохранились до нашего времени.

Из всех капитальных построек последней трети XVIIIв. деловой части города, наибольшее впечатление производила высокая, колокольня, на которой были установлены часы с боем, - главная доминанта. Она была сооружена при Предтеченской церкви, возведённой в 1767г. Болотов в 1770г. упоминает о колокольне как о достопримечательности города. Теперь этой колокольни нет, и улица без своего выразительного пространственного замыкания.

В 1787г. в завершении 1-й Перспективной улицы, около вала была построена Никольская церковь, дошедшая до наших дней в обветшалом состоянии (ныне приведена в порядок).

В 1805г. за речкой Мордовкой на улице Радбужской была построена кладбищенская Троицкая церковь.

Росло население города, и к концу XVIIIв. обнаружилась нехватка городских земель. Алексин с его валом, ограничивающим городские земли, перестал расти и расширяться. Купцы и мещане стали претендовать на слободы бывших служилых людей, ставших к тому времени казенными крестьянами, а также на Рыбную слободу, находившуюся с 1797г. в ведении Удельного ведомства.

В связи со сложившейся обстановкой, потребовалось освеженное видение перспективы застройки города. В этой связи, в 1799г. был разработан и утвержден новый план города, предусматривавший включение в городскую черту слободы стрельцов и пушкарей.

В качестве примечания: план города Алексина, приведенный в настоящей записке как второй план города, обозначенный в упомянутом издании «В среднем течении Оки» на стр. 119 под 1769 годом, предположительно и является планом 1799г.

В кон. XVIII - нач. XIX вв. было закончено строительство самого крупного жилого здания - дома купца Маслова. Побывавший зимой 1792г. Болотов записал: «Дом превеликий, прекрасный и наилучший во всём Алексине».355 Дом поставлен на красной линии 1-й Перспективной улицы. Центральная часть дома украшена четырьмя коринфскими трёхчетвертными колоннами, несущими на себе треугольный фронтон.

В непосредственной близости от Старого (Успенского) собора, являющегося раритетом средневекового зодчества в крае, к тому же имеющего большое значение в живописной панораме правобережной части города, было решено в нач. XIXв. возвести Новый, значительно больше Старого, тоже Успенский собор. Заложили его ещё в 1806г., а заканчивали после Отечественной войны 1812г., что отразилось в его облике. Архитектура храма характерна для русского зрелого классицизма: почти кубический объём украшен с двух сторон шестиколонными коринфскими портиками, а сверху завершён полусферическим куполом с главкой.

В 1892г., западнее его возвели трехъярусную колокольню. В 1857г., между будущей колокольней и собором была построена трапезная. Непоправимый ущерб - утрата колокольни - высотного акцента ансамбля и пространственной доминанты города.

Во второй половине XIXв. изменилась система органов управления городом. В 1862г. была упразднена должность городничего. Исполнительным органом власти в Алексине стала городская управа. Затем, в 1870г. была проведена реформа городского самоуправления, в результате которой были созданы городская дума и городская управа. Попечительству думы и управы подлежали вопросы благоустройства. Причем, городской голова возглавлял и думу, и управу, координируя их деятельность. Городская дума ведала вопросами проводства работ по благоустройству городской территории и развитию города.

В 60-е годы XIXв. население города составляло 3559 чел., в том числе 139 дворян, 77 лиц духовного звания, 670 купцов, 1607 мещан, 776 государственных крестьян, 74 временнообязанных, 28 дворовых и 188 прочих.

По переписи населения 1897г. население несколько уже понизилось и составляло 3465чел., из которых 236 были заняты в торговле, 300 различными промыслами, 228 пробавлялись случайными заработками и работой по найму, 90 занимались земледелием, несколько человек были служащими на железной дороге, почте и телеграфе. В городе было три кожевенных, четыре салотопенных, пивоваренный и кирпичный заводы, крупорушка, свечное заведение. В 1869г. в городе насчитывалась 41 лавка, и торговля неуклонно росла. Численность же населения города была невелика, по количеству населения во второй половине XIXв. Алексин занимал среди уездных городов Тульской губернии одно из последних мест. Железная дорога, построенная в 1873-1874 годах, дала возможность местным торговцам не остаться в стороне от быстрых путей сообщения, но в тоже время и не оправдала в нужной степени надежды на ожидаемые доходы.

В дальнейшем город Алексин, не имея места для роста на правом берегу, основное градостроение переносит на левый берег, где задолго до этого существовали поселения Мышега, Высокое, Петровское, Пристань. Даже ж/д вокзал расположился здесь. Сооружение в 1873-1874 гг. железной дороги от Ряжска до Вязьмы через Алексин внесло определённый экономический подъём.

В Мышеге в 1729-1730 гг. возник железоделательный завод братьев Мосоловых (ныне - арматурный), а при нем рос и расширялся поселок. Здесь в наше время открыт хлебозавод и действует каменный карьер.

В годы первых советских пятилеток в Петровском было налажено производство сельхозмашин, затем началось строительство ТЭЦ. Так напротив старого Алексина разрастался промкомплекс, строилось жилье этих предприятий. Во втор. пол. 30-х гг. XXв. близ поселка Высокое возник жилой городок, названный Соцгородом. В 1958г. все части - старый город на правом берегу и поселки Левобережья - были административно объединены в единый город областного подчинения, для дальнейшего развития, которого требовался генплан. В Соцгороде разместились строительная организация, завод железобетонных изделий, картонная фабрика, молочный завод, фабрика химчистки, ТЭЦ, химкомбинат.

После объединения население Алексина, также как и его территория, увеличились почти в пять раз. Генплан («проект планировки») объединенного Алексина  был составлен в 1962г. Гипрогором с учетом всестороннего развития на 25 лет. Как по первому плану 1769г., так и спустя 200 лет, но совершенно на иной градостроительной основе и в гораздо больших масштабах, Алексин радикально меняет градостроительную ориентацию. Его левобережная часть, значительно насыщенная промышленными предприятиями, все менее имеет возможность для дальнейшего строительства здесь жилья в необходимых количествах. Поэтому генпланом предлагается застройка новых микрорайонов вновь на правом берегу. Особенно наглядно это видно на макете проекта Центрального р-на (Гипрогор, 1970г.). Наряду с 5-эт. домами в панораму правого берега вписываются 9-эт. здания, а в середине района - общегородской центр.

Этим проектным решениям вторят проекты застройки отдельных жилых образований, разработанные Тульскгражданпроектом в последующие годы.

Весь существующий город состоит из 4 обособленных, разобщенных природными факторами (Окой, лесными массивами и др.) частей: Заречье (включая старую, историческую часть города), Соцгород, Мышега и Петровское. Заречье с Левобережьем, где 3 другие части, связано автомобильным мостом. Вследствие разбросанности селитебных районов единого общегородского центра нет. Большинство учреждений культбытобслуживания сосредоточено в Соцгороде, как наиболее крупной жилой структуре. Здесь находятся и административно-деловые учреждения. Однако, из-за отсутствия необходимых свободных территорий дальнейшее развитие Соцгорода и общегородского центра здесь ограничено. Проектировщики генплана предложили дальнейшее развитие города на правом берегу, включая реконструкцию исторической части, прогнозируя при этом на расчетный срок рост населения до 100 тыс.чел.

Дальнейшая проработка этой идеи была отражена в ПДП центральной части города (Гипрогор, 1976г.) в юго-восточной части района Заречья, занимающей согласно генплану центральное положение в общей системе планировки города, включающей в себя элементы общегородского центра с культурно-зрелищной и торговой зонами, городским парком, а также историческую застройку кон. XIX - сер. XX вв. Основные транспортные магистрали проходят по ул. Советской и Тульской и связывают проектируемый район с другими районами города, имея внешние выходы на Тулу и Москву (на северо-востоке), а также в зоны отдыха (на юге и севере). Историческая застройка представлена 1-2-эт. домами, с преимуществом 1-эт. Многие учреждения обслуживания сосредоточенны по ул. Советской  и занимают, в основном, приспособленные здания и помещения.

Предлагалась организация общегородского центра и жилой застройки с постепенной заменой малоэтажного жилого ветхого фонда 5-и 9-эт. застройкой, создание макроструктуры, четкой транспортной системы, активной зоны общегородского центра вдоль улиц Советской и Тульской с выходом к реке.

Таким образом существующий общегородской центр разделен на две части. Одна - в Соцгороде - административно-деловая зона и спорткомплекс. Другая - в Заречье – культурно-зрелищная и торговая зона с парком. Причем, в перспективе правобережная часть городского центра рассматривается как основная. Весьма показательна характеристика роста города через его численность населения.

Рост населения города в тыс. человек.

| Год | 1870 | 1926 | 1959 | 1976 | 1996 | 1999 | 2000 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 3,893 | 3,160 | 46,6 | 65 | 73 | 69,8 | 69,8 | 66,3 |

Причем, резкий скачок численности населения наблюдался после объединения в 1958г. Затем с 1959 по 1976 гг. наблюдался мощный рост населения почти на 20 тыс.жит., что связанно с подъемом экономики. В этой связи разработанный генплан в 1962г. нуждался в корректировке. Поэтому, почти параллельно с разработкой ПДП центральной части города в 1976г. Гипрогором корректировался и генплан.

К тому времени на территории города, равной 3906га (только под застройкой находилось 1998га), размещалось 18 промпредприятий, 13 школ, 3 профучилища, 2 техниккума, 3 кинотеатра, 1 дворец и 2 дома культуры, 5 больниц и столько же поликлиник. Строительство жилья велось в основном 4-5 - этажными домами, жилой фонд на 01.01.1976г. составлял 909 тысяч м2. Перспективное строительство определялось вести 5-и 9 - этажными зданиями.

К концу расчетного срока, предусмотренного генпланом 1962 года, стало совершенно очевидно, что основное его решение по численности населения выполнено быть не может.

Напомним, что генплан (проект планировки) 1962 года, разрабатывавшийся на основе гипотезы, предусматривавшей сдвиг в размещении производительных сил в сторону малых и средних городов, намечал к 1980 году (расчетный срок) увеличение численности населения Алексина до 100 тысяч человек, в том числе на первую очередь развития (1970 год) – до 70 тысяч человек. Очевидно, уже, поэтому в следующем генеральном плане развития города, разработанного также, как прежний, институтом проектирования городов (Гипрогор, город Москва), численность населения была предусмотрена до 90 тысяч человек.

Если жилой фонд города (по данным Горисполкома и Статуправления) на 01.01.1962 год составлял 331 тысячу м2 (около 6,5м2 на 1 жителя), на 01.01.1976 год – 909 тысяч м2 (около 14,0м2 на 1 жителя), то на 01.01.1984 год (по данным городского бюро технической инвентаризации) он составлял 1164,7 тысяч м2 или по 16,8м2 на одного жителя общей площади.

До ввода в действие нового генерального плана, разработанного в 1984 году архитектурно-планировочной мастерской №2 Гипрогора (автор проекта Николаев В.Ф., при участии архитектора Советской Е.Б.), а точнее - на 01.01.1984 года - характеристика жилого фонда города по категориям, видам владения и пользования была такова: фонд обобществленный составлял 995,8 тысяч м2 общей площади или 85,5% от всего фонда жилья фонд личной собственности – 168,9 тысяч м2 общей площади или 14,5%. Обобществленный фонд в свою очередь, составлял из фонда местных Советов – 106,0 тысяч м2 общей площади или 9,5% и фонда государственных предприятий, учреждений и организаций – 889,8 тысяч м2 общей площади или 76,0%.

Около 70% жилого фонда города – капитальные многоэтажные дома от 3 до 9 этажей, имевшие полное благоустройство и хорошее физическое состояние, ветхий фонд составлял 1%, при отсутствии барачного и аварийного фондов. 80% жилого фонда имело физический износ строений до 30%, то есть практически находился на тот период времени в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Фонд, находившийся в личной собственности граждан (168,9 тысяч м2 общей площади), характеризовался следующим образом: средний размер индивидуального дома 45м2 со средней площадью земельного участка – 1500м2. Весь частный сектор (индивидуальный фонд) на 60% был представлен одноэтажными деревянными строениями.

Благоустройство жилого фонда характеризовалось следующими данными: водопроводом было обеспечено 92% общей площади, канализацией – 87%, горячим водоснабжением – 83%, центральным отоплением – 95%, газом – 97%.

Средняя плотность жилого фонда на 1га территории микрорайона, в том числе в кварталах одноэтажной застройки – 1900м2, 4-5 – этажной - до5000м2, 5-9 – этажной – свыше 5000м2.

Плотность жилого фонда на 1га селитебной территории составляла 1390м2.

Наиболее плотно застроены были кварталы, расположенные в районах новой капитальной застройки: в центральном районе по улицам Северная, Мира, Ленина, а также в жилом районе Заречье, по улице 60-летия Октября (микрорайон № 1).

Кварталы одноэтажной застройки, расположенные в жилом районе Мышега, Петровское, в северной части Центрального района по улице Весенняя, Крупской, Матросова, представляли собой усадебную застройку с самыми низкими плотностями жилого фонда 200-300м2 на 1га.

Одноэтажная застройка в жилом районе Заречье и в южной части Центрального района (Брусчатый) имеет плотности до 500м2 на 1 га.

Более 20 лет город застраивался (к тому времени, т.е. к 1984 году) капитальными многоэтажными зданиями: 4 – этажными  в 1960-е годы, 5 – этажными  в 1970-е, и 5-9 – этажными  в начале 1980-х годов. Многоэтажное строительство велось на свободных территориях во всех четырех районах (частях) города. В Центральном районе ввиду исчерпания свободных территорий начиналась реконструкция кварталов 1-2 этажной застройки бывшего рабочего поселка «Высокое» по улицам Пионерская, Октябрьская, Героев Алексинцев.

По данным Алексинского горисполкома в течение последних 10 лет до 1984 года по линии государственного строительства ежегодно вводилось в строй порядка 35 тысяч м2 общей площади. Индивидуальное (частное) строительство в этот период составляло всего 200-240м2 в среднем за год.

Новое жилищное строительство осуществлялось в соответствии с разработанной градостроительной документацией: генпланом города и проектами детальной планировки отдельных частей и микрорайонов, разработанных проектными институтами «Гипрогор» и «Тульскгражданпроект».

На 1984 год существующая сеть культурно-бытового обслуживания имела в своем составе значительное количество предприятий и учреждений, предоставлявших населению различные виды услуг. Тем не менее, многими видами услуг население города обеспечено было ниже уровня действовавших на тот период времени градостроительных нормативов. Поэтому одной из основных задач нового генплана города было предусмотреть недостающее обслуживание по соцкультбыту не только на количество населения города на 1984 год, но и с перспективным его ростом. Кроме этого, учитывая значение города Алексина как районного центра в системе межселенного обслуживания необходимо было также предусмотреть обслуживание сопряженного с городом населения порядка 7,0 тысяч человек учреждениями периодического и эпизодического пользования.

В этой связи проектом генплана предлагался перечень дополнительных (к существующим) учреждений соцкультбыта и места их размещений, как в общегородском центре, так и в центрах жилых районов Заречье, Мышега, Петровский. В Центральном районе районный центр совмещался с общегородским центром.

Намечалось дальнейшее развитие структуры общегородского центра путем создания спортивного комплекса, ориентированного на реку Оку, с благоустроенной набережной, пляжем и спортивным парком, примыкающим к детскому парку «Жалка» в «Мышеге», что позволяло объединить в единую систему разрозненные центры жилых районов.

На пойменной территории, кроме общегородского спортивного комплекса предлагалось возведение перспективного жилого района, сфокусированного на центр старого города. Этот район должен был явиться градообразующей доминантой, которая композиционно свяжет три жилых района «Заречье», «Соцгород» и «Мышега» в единое целое.

Основной объем капитального строительства намечался на свободных территориях. Строительство на реконструкции предусматривалось в наиболее ответственных местах, а также выборочно, при замене ветхого жилого фонда.

Предлагавшийся «выход» жилых комплексов повышенной архитектурной выразительности со стороны «Соцгорода», с раскрытием их в сторону реки и благоустройством набережной должен был способствовать созданию неповторимого парадного фасада города со стороны реки Оки. При этом, напротив, в исторической части города, предлагалась проектом зона строгого строительного режима, в которой памятники архитектуры и культуры находились бы с подчеркиванием важности их историко-культурного значения. Но, к сожалению, в решениях генплана дальше этого общего утверждения дело не двинулось: не предлагалось детально проработать вопрос историко-культурного наследия с параллельной или последующей разработкой проектов «историко-опорного плана» и «зон охраны памятников истории и культуры» и т. п.

Напротив предлагаемых жилых комплексов повышенной архитектурной выразительности «Соцгорода», на противоположном берегу, по склону, на стрелке, проектными решениями генплана предусматривалось в зоне строгого (особо контролируемого) строительного режима создание мемориального парка с выходом к набережной. С верхней террасы парка, как с видовой площадки будут открываться живописные панорамы на окские дали. Продолжением предлагаемой набережной будет являться выход по берегу Оки в Алексин бор, где возможно разместить спортивно-оздоровительный комплекс с гостиницами, с элементами спортивных сооружений городского характера: лыжные базы, лодочные станции, пляжи и т.д. и т.п.

Основными магистралями в исторической части города и на перспективу остаются ул. Тульская и Советская, но первой из них отдается большее предпочтение. К Тульской, на выходе из города, примыкает внешняя автострада, соединяющая город с Симферопольским шоссе. Другой конец этой улицы имеет выход на мост через Оку и связывает центральный район с промзоной и другими частями Левобережья.

Ландшафт города холмистый. Особенно рельефно выделяется взгорье правого берега – мыс у слияния Мордовки с Окой, где в 15 веке была заложена крепость – новый Алексин. Как живое напоминание о давнем времени стоит здесь Старый Успенский собор, один из старейших памятников архитектуры на Тульской земле, а рядом с ним Новый, тоже Успенский. И виден этот архитектурный ансамбль – главная достопримечательность города – издали, с противоположного берега и с реки, которая делает здесь плавный поворот.

На территории города по представленному администрацией города списку выявлено более 70 объектов, находящихся под охраной. В их числе памятники боевой славы, археологии, истории, архитектуры, среди которых: Успенский собор (1668), Новый Успенский собор (1806-1813), Никольская церковь (1778-1789), дом Масловых (кон.18 - нач.19 вв.), дом Бера (1773). В связи с реконструкцией исторической части города возникает насущная необходимость в проведении тщательного исследования застройки с целью выявления наиболее ценных в историко-архитектурном отношении объектов с последующим введением их в различные реестры: памятники, опорные здания, средовая застройка существующих памятников культуры требует к себе бережного отношения и сохранения. Следует также со вниманием отнестись к культурному, как археологически ценному, слою на территории, где располагалась крепость 15 - кон. 17 вв. Кроме этого, необходимо продолжить археологические изыскания на Ильинской горе, где обнаружены следы первого поселения двухтысячелетней давности, и где в 11-13 вв. селились вятичи.

Список памятников истории и культуры г. Алексина, находящихся на государственной охране

|  | Наименование памятника, дата, автор | Наименование памятника, дата, автор по данным краеведческого музея и архивным данным | Наименование памятника, дата, автор по путеводителям, книгам и архивным документам | Место- нахождение (адрес) памятника | Документ о принятии на Госохрану | Категория значимости | Наименование предприятия, учреждения, организации, в оперативном управлении, хозведении, бессрочном пользовании или частной собственности которых находится памятник Юридический адрес, ФИО руководителя, телефон | Наименование предприятия, учреждения, организации, в пользования которых находится памятник (арендатор, субарендтор/ Юридический адрес, ФИО руководителя, телефон | Ин-вен-тар-ный № дела БТИ | Современное использование памятника | Приме-чание | Техни-ческое состоя-ние здания, памят-ника | Документы подтверж-дающие балансо-держателя (собствен-ника) на пользова-ние памят-ником |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2в | 2г | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Старый Успенский собор, 1688г. |  | 1.Церковь во имя Успения Божьей Матера /по им- порту/ 2.Старая Собор- ная церковь во имя Успения Божьей Матери. «Приходы и церкви Тульской Епархии». .Малицкий И.И. г.Тула,1895г. З.Сгарый Собор «Алексин. Исто- рикоэкономи- ческий очерк.» Малеванов Н.А. .Ефимов А.Н. Тула. 1960г.» 4.Стэрый Ус- пенский Собор. «Змеится лентою дорога.» В.Н.Уклеин.Тула 1972г. | г.Алексин пл. Базарная | Указ Прешдот РФ от 02.02.95г. №176 Решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.69г. 6-294 | Ф |  |  | 5 | Не используется | о- | Руини- ровано |  |
| 1 | 2 | 2в | 2г | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Новый Успенский Собор, 1806-1813 гг. |  | 1.Новая Соборная церковь во имя Успения Божьей Матери. «Приходы и церкви Тульской Епархии» Малицкий И.И. г.Тула, 1895г. 2.Новый Успенский Собор . «Змеится лентою дорога» В.Н. Уклеии. Тула, 1972г. 3.Новый Успенский Собор. «Алексин. Историко-экономический очерк» Малеванов Н.А., Ефимов А.Н. Тула. 1960г. | пл.Базарная | Указ Президента РФ от 02.02.95r №176 Решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.69г. 6-294 | Ф |  | Приходской Совет Свято-Успенского Храма. Пл.Базарная, 1 Пынько М.Ф. Отец Михаил. Тел.2-23-09 | 4 | Действующий храм |  | удов- летво-ритель-ное |  |
| 3 | Никольская церковь, 1787-1789 гг. |  | 1.Храм во имя Николая Чудотворца. «Приходы и церковь Тульской Епархии» Малицкий И.И. г.Тула 1895г. 2. Никольская церковь. «Змеится лентою дорога» В.Н. Укленн. Тула 1972г. З.Церковь Николая Чудотворца. «Материалы обследования памятников архитектуры г. Алексина Тульской области» Никольский С.А. Москва, 1988г. | ул. Советская,43 | Указ президента РФ от 02.02.95г. №176. Постановление Совета Министров РФ от 30.08.1960г .№1327 | Ф |  | Приходской Совет Свято-Никольского храма ул.Советская,43 Чекмазов A.M. Тел.2-55-08 д. | 1175 | Действующий храм |  | На реставра-ции |  |
| 1 | 2 | 2в | 2г | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Дом жилой Масловых Посл.четв. XVIIIв. |  | 1. Усадьба Масловых (по паспорту) 2,Дом Масловых. «Змеится лентою дорога» В.Н. Уклеин. Тула 1972г. | ул. Советская, д.38 лит. 1а,а!,в, 2А,3А,4А,5А а,а,а, 6А. | Указ Президента РФ от 02.02.95г,№176. Решение исполкома Тульского областного Совета народных депутатов от 06.04.78г .№6-171 | Ф | ГНПУ « Реставратор» г.Тула пр.Ленина,47. Директор Гладнев С.Е. Тел.36-24-30 | 1.Алексинский художественно- краеведческий музей. ул.Советская,38 дир. Понамарёва В.М. тел. 2-11-21 2..Районный дом культуры. ул„Советекая,38. Директор Е.П.Чижова. тел. 2-07-66 З.Алексинское бюро путешествий и экскурсий.. Ул.Советская,38 Теп.2-26-96 4.Управление по образованию администрации г. Алексина и Алексинского р-на Диреггор . Фомичева Р.Н. тел.3-01-87 5.Алексинский городской военный комиссариат. ул.Советская,36 Нач. Г'рачев Е.В. тел.2-01-64 6.Тульское областное управление инкассации г.Тула, ул.Обороная,23 Дир. Луктюшин М.Л. тел.Зб-17-50. | 171 | Учреждение культуры Учреждение культуры Контора Учебное заведение Учебное заведение Гараж |  | Удов- летво- ритель- ное | Решение комитета по управлению имуществом администра- ции Тульской области. №13 от 11.02.98г. |
| 5 | Жилой дом, третья четв. XIX в. |  |  | Пер.Базарный,7 | Постановление главы администрации г. Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | 1. Муниципальное предприятие ритуальных услуг. Пер.Базарный,7 Дир. Поляшова А.П. тел.2-11-95 2.ИЧП «Интарсия» Дир.Сухов И.И. Тел.2-43-52- | 1.Муниципальное предприятие риту- альных услуг. Пор.Базарный,? Дир.Поляшова А.П. тел.2-11-95 2.ИЧП «Интарсия» иер.Базарный,7 Дир.Сухов И.И. Тел,2-43-52 | Б/н | Контора, Бытовое обслуживание Контора. Бытовое обслуживание |  | Удов- летво- ритель- ное. | Договор передачи От29.09.95г Постановле- ние главы администра- ции г.Алексина и Алексинско- го р-на 9-670 от 08.08.94г.. |
| 1 | 2 | 2в | 2г | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | Кладовая для казны. сер.XVIIIв. |  | Казначейские палаты б. Алексинского Кремля. XVIIIв. Научно- проектная документация. Шифр 294-1 О,Б. Васильева, Москва,1989г. | Пл.Базарная,2 | Решение Алексинского городского Совета народных депутатов от 25.02.88r. №3-65 | М вв |  |  | Б/в | Не используется |  | Руи- ниро- вано. |  |
| 7 | Дом жилой |  |  | ул. Муралова,4 | Решение Алексинского городского Совета народных депутатов от 25.02.88r. №3-65 | М вв | Производственное Жилищно-ремонтное Эксплуатационное предприятие Ул.Кирова. 10 Дир.Соловьев И.В: Тел.4-15-96 | Производственное жилищно- ремонтное Эксплуатационное предприятие ул. Кирова Л.О. Дир.Соловьев И.В. Тел.4-15-96 | №760 | Жилье |  | Удов- летво- ритель- ное |  |
| 8 | Жилой дом, XIXв. |  |  | ул. Радбужская,7 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом |  | Б/Н |  | СГОРЕЛ | Утрачен |  |
| 9 | Жилой дом, XIXв. |  |  | ул. Радбужская,9 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом | Частный дом | 1241 | Жилье |  | Удов- летво- ритель- ное |  |
| 10 | Жилой дом, XIXв. |  |  | ул. Радбужская, 12 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом | Частный дом | 2841 | Жилье |  | Удов- летво- ритель- ное | Договор купли- продажи. Удостов. Алексинской Г'ос. нотариальной конторой от 06.09.80г. |
| 11 | Жилой дом, Золотаревых Сер. XIXв. |  | Дом Золотарёвых, сер.Х1Хв. «Материалы по обследованию памятников архитектуры г. Алексина и Алексинского р-на С.А. Никольский, Москва, 1988г. | ул. Радбужская, 13 | Решение Алексинского городского Совета народных депутатов от 25.02.88г. №3-65 | М вв | Частный дом | Частный дом | 1292 | Жилье |  | Удов- летво- ритель- ное |  |
| 1 | 2 | 2в | 2г | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | Дом жилой. конец XIXв. |  | Дом жилой. 1880г. «Материалы по обследованию памятников архитектуры г.Алексина и Алексинского р-на» С.А. Никольский, Москва,1988г | ул. Радбужская, 18 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом | Частный дом | 2842 | Жилье |  | Удов- летво- ритель- ное | Свидетельство на право наследия, удостов. Алексинской Госнатариальной конторой от04.09.б9г. реестр № 3959 |
| 13 | Жилой дом, сер. XIXв. кон. XIXв. |  |  | ул. Радбужская, 21 лит.А | Решение Алексинского городского Совета народных депутатов от 25.02.88г. №3-65 | М вв | Производственное Жилищно-ремонтное Эксплуатационное предприятие Ул.Кирова,10 Дир.Соловьйв И.В. Тел.4-15-96 | ООО «Волна» Ул. Радбужская, 19 Дир.Петросян Г.М. Тел.4-26-87 | 1299 | Бытовые услуги. |  | Не- удов- летво- ритель- ное |  |
| 14 | Жилой дом, кон. XIXв. |  |  | ул. Радбужская, 29 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Производственное Жилищно-ремонтное Эксплуатационное предприятие Ул.Кирова,10 Дир.Соловьйв И.В. Тел.4-15-96 | ТОО «Золотой ветер» Ул.Радбужская,29. Дир. Козлов С.И. Тел.- нет | 1308 | Предприятие торговли |  | Не- удов- летво- ритель- ное |  |
| 15 | Жилой дом, кон. XIXв. |  |  | ул. Радбужская, 35 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом | Частный дом | 1312 | Жилье | По данным МПТИ построен в 1947г. | Удов- летво- ритель- ное | Договор дарения №ба-3963 от 26.06.89г. и №4073 от 02.08.83г. |
| 16 | Жилой дом, кон. XIXв. |  |  | ул. Радбужская, 37 лит. 2А,3А,4А,10А | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | НГПУ «Реставратор» г.Тула, пр.Ленина,47 Директор Гладнев С.Е. Тел.36-24-30 |  | 1313 | контора |  | Удов- летво- ритель- ное | Решение комитета по управлению имуществом администрации Тульской области. №13 от ll.02.98г. |
| 17 | Жилой дом, втор. пол. XIXв. |  |  | ул. Радбужская, 39 лит.А | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом | Частный дом | Б/н | 1. Предприятие торговли 2. Жилье | По данным МПТИ Балансовый держатель Центр «Наследие» | Удов- летво- ритель- ное |  |
| 1 | 2 | 2в | 2г | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18 | Здание пожарной части вт. пол. XIXв. |  |  | Пл.Свободы. | Решение Алексинского городского Совета народных депутатов от 25.02.88г. №3-65 | М вв | ГНПУ «Реставратор» Директор Гладнев С.Е. г. Тула,пр.Ленина,47 Тел.Зб-24-30 |  | №1 | Контора, гараж |  | Не- удов- летво- ритель- ное | Решение комитета по управлению имуществом администрации Тульской области. №13 от ll.02.98г. |
| 19 | Мясные ряды, склад. 1900г. |  | Южный амбар торговых лавок. «Материалы по обследованию памятников архитек-туры г.Алексина и Алексинского р-на.» С.А. Никольский, Москва,1988г | Пл.Свободы. | Решение Алексинского городского Совета народных депутатов от 25.02.88г. №3-65 | М вв | ТОО «Торг» Ул.Пахомова,8 Дир.Рогов А.Н. Тел.3-16-83 | ТОО «Торг» Ул.Пахомова,8 Дир.Рогов А.Н. Тел.3-16-83 | Б/н | Предприятие торговли |  | Удов- летво- ритель- ное |  |
| 20 | Лавки мясных рядов часть ансамбля зданий площадь центральной части города,90 гг. Х1Хв. |  | 1.Северный амбар торговых лавок вт.пол.Х1Хв. «Материалы по обследованию памятников архитектуры г.Алексина и Алексинского р-на.» С.А. Никольский, Москва, 1988г. 2.Склад мясных рядов часть ансамбля площади центральной часта/по карточке | Пл.Свобады, 5 | Решение Алексинского городского Совета народных депутатов от 25.02.88г. №3-65 | М вв | Частный дом | ООО «Ока» Пл.Свободы,5 Дир. Еременко С.В. Тел.2-33-08 | Б/н | Предприятие торговли |  | Удов- летво- ритель- ное | Договор купли-продажи от 07.12.91г. |
| 21 | Дом жилой, 1830г. |  | Дом купца Азимова (По паспорту) | Ул.Советская,2 Лит. 1А, А | Решение Алексинского городского Совета народных депутатов от 25.02.88г. №3-65 | М вв | Производственное -Жилищно-ремонтное Эксплутационное предприятие Ул.Кирова,10 Дир. Соловьёв И.В. Тел.3-15-96 | 1. Аптека №205 (филиал 19) Дир. Попович В.И. пл.Победы,9 Тел.3-09-26 2.Управление Федеральной службы налоговой полиции г.Тула, Нач. Пристегин Г.И. Алексинское отделение Тел.2-04-41 З.Алексинское РАЙПО ул.Железнодорож-ная.45 Дир. Самсоненко Н.С. Тел.4-07-32 | 1140 | Предприятие торговли Контора Предприятие торговли |  | Удов- летво-ритель-ное |  |
| 1 | 2 | 2в | 2г | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Тульское правление Росохотрыбо-ловсоюз г.Тула,ул.Каминс-кого,19. Дир. Гребченков Н.К. Алексинское отделение тел,2-27-49 5. Алексинское отделение Тульской обл. Гос. семенной инспекции. Дир. Варанова О.Д. тел.нет 6.Райком профсоюза агропромышленного комплекса ул.Советская,2 дир Чулкова В.И тел.нет 7.'Тульский банк СБРФ Алексинский филиал 2631/042 ул. Пахомова,9 управляющий Косенкова Т.М. тел.4-03-29 8.Комитет само- упрааления.№1 ул.Советская,2 Мешкова Е.Н. Тел. Нет 9.ООО «Элита» ул.Сов«екая,2 дир.Назаров О.О. Teл.-нет. 10.ООО «Меридиан» ул.Соаетская,2 Дир. Крылов М.Л. тел.нет. 11 ЧП «Молопш» ул.СоветскаяД Дир. Мологин В.Ю. Тел.2-23-49 12.ООО «ВИД» ул.Советская,2 Дир. Пуговкина В.В. тел- нет 13. Жилые помещения |  | Контора Контора Сбарбанк Контора Предприятие торговли Предприятие торговли Предприятие торговли Предприятие торговли Предприятие торговли Жилье |  |  |  |
| 1 | 2 | 2в | 2г | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22 | Лавка. Посл. Четв. XIXв. |  |  | ул. Советская,3. Лит.А | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Г'НПУ «Реставратор» Директор Гладнев С.Е. г.Тула, пр. .Ленина,47 тел. 36-24-30 | 1.Алексинское РАЙПО ул. Железнодорожная 47 Дир. Самсоненко Н.С. тел.4-07-32 2. ООО «Техноимпекс ЛТД» Дир. Кулимова В.Н. тел.2-12-78 | 1141 | Предприятие торговли Предприятие общепита…. |  | Удов- летво- ритель- ное | Решение комитета по управлению имуществом Администрации Тульской области №13 от ll.02.98г. |
| 23 | Жилой дом, 1875г. |  |  | ул. Советская,4 |  |  |  |  |  |  | Дом относится к дому по ул. Советская 2 |  |  |
| 24 | Жилой дом, 1-я пол. XIX – вт. пол. XIXв. |  |  | ул. Советская,5. Лит.А, 2к | Решение Алексинского городского Совета народных депутатов от 25.02.88г. №3-65 | М вв | Производственное- Жилищно-ремонтное Эксплуатационное предприятие Ул.Кирова, 10 Дир.Соловьев И.В. Тед.4-15-96 | Жилой дом | 1143, | Жилье |  | Удов- летво- ритель- ное | Решение Тульского исполнительного комитета №4-186 от 12.03.65г. |
| 25 | Жилой дом, кон XIXв. |  |  | ул. Советская,6. Лит.А | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Производственное- Жилищно-ремонтное Эксплуатационное предприятие Ул.Кирова, 10 Дир.Соловьев И.В. Тед.4-15-96 | Жилой дом | 1196 | Жилье |  | Хорошее | Рег.удостоверение №14124 от 17.02.97r. и №20-7935 от 21.03.94г. |
| 26 | Жилой дом, с торговым нижним этажом кон, XIXв. |  | Дом жилой с лавками, кон. XIXв.«Материалы по обследованию памятников архитектуры г.Алексина и Алексинского р-на С.А. Никольский, Москва, 1988г» |  | Решение Алексинского городского Совета народных депутатов от 25.02.88г. №3-65 | М вв | Производственное- Жилищно-ремонтное Эксплуатационное предприятие Ул.Кирова, 10 Дир.Соловьев И.В. Тед.4-15-96 | 1.ТОО Торг, ул.Пахомова,8 дир. Рогов А.Н. тел.3-16-63 2.ЧП Ашаков А.В. тел.нет. 3.Жилые помещения. | 1148 | 1. Предприятие торговли 2. Предприятие торговли 3. Жилье |  | Неудов- летво- ритель- ное | Приказ по Областному объединению жилищно- коммунальных хозяйств от 20.11.89г. |
| 27 | Дом жилой с лавками, Вт. пол. XIXв. |  |  | ул. Советская,11. Лит.А,А1, А2 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Производственное- Жилищно-ремонтное Эксплуатационное предприятие Ул.Кирова, 10 Дир.Соловьев И.В. Тед.4-15-96 | 1. АОЗТ маг.21 (№3) ул.Тульская,3 дир. Соловьева В.И. тел. 2-24-53 2. АОЗТ «Бытсервис» ул. Советская ,25 дир. Муханов А.А. тел.2-02-13 З. АОЗТ «Спартак» дир. Фомичев А.Л. тел. нет. | 1149 | Предприятие торговли Бытовое обслуживание Бытовое обслуживание |  | Неудов- летво- ритель- ное | Решение Тульского областного исполкома № 4-186 от 12.03.65г. |
| 1 | 2 | 2в | 2г | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28 | Здание общественное. кон. XIX – нач. XX вв. |  | Здание, административное, вт.пол.Х1Хв. «Материалы по обследованию памятников архитектуры г.Алексина и Алексинского р-на» С.А. Никольский, Москва, 1988г. | ул. Советская,13. Лит.А,А1 | Решение Алексинского городского Совета народных депутатов от 25.02.88г. №3-65 | М вв | Производственное- Жилищно-ремонтное Эксплуатационное предприятие Ул.Кирова, 10 Дир.Соловьев И.В. Тед.4-15-96 | 1. АОЗТ «Бытсервис» ул. Советская ,25 дир. Муханов А.А. тел.2-02 2. ТОО «Энергетик» ул. Советская. 3 Дир. Герасимова А.Н. тел.2-21-16 3. Жилое помещение | 5203 | 1. Предприятие торговли 2. Предприятие торговли 3. Жилье |  | Неудов- летво- ритель- ное |  |
| 29 | Жилой дом, вт. пол. XIXв. |  |  | ул. Советская,15. Лит.А | Решение Алексинского городского Совета народных депутатов от 25.02.88г. №3-65 | М вв | Производственное- Жилищно-ремонтное Эксплуатационное предприятие Ул.Кирова, 10 Дир.Соловьев И.В. Тед.4-15-96 | Жилые помещения | 1153 | Жилье |  | Неудов- летво- ритель- ное |  |
| 30 | Дом жилой с нежилым первым этажом, 1894г. |  | 1 .Дом жилой с хозяйственным первым этажом. 1894г. (По карточке) 2.Дом Аверьяновых, вт. пол. XIXв. «Материалы по обследованию памятников архитектуры г.Алексина и Алексинского р-на» С.Л. Никольский, Москва, 1988г. | ул. Советская,16. Лит.А,А1 | Решение Алексинского городского Совета народных депутатов от 25.02.88г. №3-65 | М вв | ГНПУ «Реставратор» дир. Гладнев С.Е. г.Тула, пр. Ленина,47 тел. 36-24-30 | Не используется | 1154 | Не используется |  | Неудов- летво- ритель- ное | Решение комитета по управлению имуществом Администрации Тульской облаети.№13 от 11.02.98г. |
| 31 | Жилой дом,кон. XIXв. |  |  | ул. Советская,16. Лит.А,А1 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Областное Управление юстиции. г. Тула, пр.Ленина,45 директор Воложанцев В.В. Тел.31-28-74 | Алексинский городской суд. ул. Советская,.20 Нач. Миронова З.И. Тел.2-34-86 | 1157 | Народный суд |  | Удов- летво- ритель- ное |  |
| 32 | Здание общественное. вт. пол. XIX - нач. XX вв. |  | Жилой дом, вт. пол. XIXв. «Материалы по обследованию памят-ников архитектуры г.Алексина и Алексинского р-на» С.Л. Никольский, Москва, 1988г. | ул. Советская,25 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | ГНПУ «Реставратор» дир. Гладнев С.Е. г.Тула, пр. Ленина,47 тел. 36-24-30 | 1 .АОЗТ «Бытсервис» ул. Советская,25 Директор Муханов А.А. тел. 2-02-13 | 1161 | Контора |  | Удов- летво- ритель- ное | Решение комитета по управлению имуществом Администрации Тульской облаети.№13 от 11.02.98г. |
| 1 | 2 | 2в | 2г | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | Дом жилой, третья.четв .XIXв. |  | Жилой дом, вт. пол. XIXв. «Материалы по обследованию памят-ников архитектуры г.Алексина и Алексинского р-на» С.Л. Никольский, Москва, 1988г. | ул. Советская,26 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом | Частный дом | 1162 | Жилье |  | Удов- летво- ритель- ное |  |
| 34 | Дом жилой. кон. XIXв. |  |  | ул. Советская,28 Лит. А | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом | Частный дом | 1163 | Жилье |  | Неудов- летво- ритель- ное |  |
| 35 | Жилой дом, вт. пол. XIXв. |  |  | ул. Советская,30 Лит. А | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Производственное- Жилищно-ремонтное Эксплуатационное предприятие Ул.Кирова, 10 Дир.Соловьев И.В. Тед.4-15-96 | Жилое помещение | 1165 | Жилье |  | Неудов- летво- ритель- ное | Решение Тульского областного исполкома № 4-186 от 12.03.65г. |
| 36 | Дом жилой. кон. XIXв. |  |  | ул. Советская,34 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом | Частный дом | 1167 | Жилье |  | Удов- летво- ритель- ное |  |
| 37 | Дом жилой. кон. XIXв. |  |  | ул. Советская,39 Лит. А | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом | Частный дом | 1172 | Жилье |  | Неудов- летво- ритель- ное | Решение Тульского областного исполкома № 4-186 от 12.03.65г. |
| 38 | Жилой дом, вт. пол. XIXв. |  |  | ул. Советская,41 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом | Частный дом | 2938 | Жилье | Более поздняя застройка, По данным МПТИ 1960г. | Удов- летво- ритель- ное |  |
| 39 | Дом жилой. 1860-70-е, кон. XIXв. |  | До 1867г. по данным МПТИ | ул. Советская,42 Лит. А,а | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Производственное- Жилищно-ремонтное Эксплуатационное предприятие Ул.Кирова, 10 Дир.Соловьев И.В. Тед.4-15-96 | Отдел охраны при ГОВД. Ул. Пахомова, 11 Нач. Косов В.И. Тел. 3-00-97 | 1174 | Контора |  |  |  |
| 1 | 2 | 2в | 2г | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40 | Дом жилой, Ветровых, 1909г. |  | 1.Дом Ветровых (По паспорту) 2. Жилой дом, вт. пол. XIXв. «Материалы по обследованию памят-ников архитектуры г.Алексина и Алексинского р-на» С.Л. Никольский, Москва, 1988г. | ул. Советская,52 | Решение Алексинского городского Совета народных депутатов от 25.02.88г. №3-65 | М вв | Частный дом | Частный дом | 1182 | Жилье |  | Удов- летво- ритель- ное |  |
| 41 | Дом жилой. кон. XIXв. |  |  | ул. Советская,56 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом | Частный дом | 1186 | Жилье |  | Удов- летво- ритель- ное |  |
| 42 | Жилой дом, вт. пол. XIXв. |  | Жилой дом, кон. XIXв. «Материалы по обследованию памят-ников архитектуры г.Алексина и Алексинского р-на» С.Л. Никольский, Москва, 1988г. | ул. Советская,71 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом | Частный дом | 1200 | Жилье |  | Удов- летво- ритель- ное |  |
| 43 | Жилой дом, Сафайлова, XIXв. |  |  | ул. Смирнова,5 | Решение Алексинского городского Совета народных депутатов от 25.02.88г. №3-65 | М вв | Частный дом | Частный дом | 481 | Жилье |  | Удов- летво- ритель- ное |  |
| 44 | Дом жилой, Бездетного, XIXв. |  |  | ул. Смирнова,15 | Решение Алексинского городского Совета народных депутатов от 25.02.88г. №3-65 | М вв | Частный дом | Частный дом | 488 | Жилье |  | Удов- летво- ритель- ное |  |
| 45 | Жилой дом, сер. XIXв. |  | 1. Дом Горшковых (в паспорте) 2. Жилой дом - часть ансамбля застройки центра города периода формирования (по паспорту) | ул. Тульская.1 | Решение Алексинского городского Совета народных депутатов от 25.02.88г. №3-65 | М вв | Производственное- Жилищно-ремонтное Эксплуатационное предприятие Ул.Кирова, 10 Дир.Соловьев И.В. Тед.4-15-96 | 1. Жилые помещения 2. Не используется | 339 | Жилье |  | Неудов- летво- ритель- ное |  |
| 1 | 2 | 2в | 2г | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | Ансамбль построек площади центральной, Вт. пол. XIXв. |  | Ансамбль построек площади центральной части города рубежа XIX-XX вв. (по паспорту) | ул. Тульская.2 | Решение Алексинского городского Совета народных депутатов от 25.02.88г. №3-65 | М вв | 2.ТОО «Луч», маг.№5 ул.Тульская,2 дир. Шмаков Н.Н. тел.2-31-73 З. ТОО«Торг» ул.Пахомова,8 Дир. Рогов А.Н. Тел. 3-16-83 | 1. Муниципальное предприятие Алексинской городской и районной киносети Ул.Тульская.2 Дир. Гвоздева А.В. Тел.2-21-03 2.ТОО «Луч», маг.№5 ул.Тульская,2 дир. Шмаков Н.Н. тел.2-31-73 З. ТОО«Торг» ул.Пахомова,8 Дир. Рогов А.Н. Тел. 3-16-83 | 340 | Контора Предприятие торговли Предприятие торговли |  | Удов-летво-ритель-ное | Акт купли-продажи 1993г Акт купли-продажи 1993г. |
| 47 | Дом жилой сер. XIXв. |  | 2. Жилой дом – часть ансамбля застройки квартала между ул. Тульской и ул. В. Смирнова (по паспорту) | ул. Тульская,3 Лит.А,А1,а,а | Решение Алексинского городского Совета народных депутатов от 25.02.88г. №3-65 | М вв | ГНПУ «Реставратор» дир. Гладнев С.Е. г.Тула, пр. Ленина,47 тел. 36-24-30 | 1. АОЗТ маг.21 (№3) ул.Тульская,3 дир. Соловьева В.И. тел. 2-24-53 2. 2-й этаж не используется | 342 | Предприятие торговли |  | аварийное | Решение комитета по управлению имуществом Администрации Тульской облаети.№13 от 11.02.98г. |
| 48 | Дом жилой сер. XIXв. |  | 1. Жилой дом – часть ансамбля застройки центра города периода формирования (по паспорту) | ул. Тульская,5 Лит.А,а,Г | Решение Алексинского городского Совета народных депутатов от 25.02.88г. №3-65 | М вв | ГНПУ «Реставратор» дир. Гладнев С.Е. г.Тула, пр. Ленина,47 тел. 36-24-30 | 1. Алексинская юридическая консультация ул.Тульская,5 дир. Стригина Л.А. тел.2-24-51 2.Алексинский городской суд. Ул.Совегская.20. Председатель Миронова З.И. Тел.2-34-86 3.АОЗТ «Торг» ул.Пахомова ,8 дир. Рогов А.Н тел.3-16-63 | 342 | Контора Контора Предприятие торговли |  | Удов-летво-ритель-ное |  |
| 49 | Дом жилой, 1881г. |  |  | ул. Тульская,7 Лит.А,а1,а2 | Решение Алексинского городского Совета народных депутатов от 25.02.88г. №3-65 | М вв | Частный дом | Частный дом | 2831 | Жилье |  | Удов-летво-ритель-ное |  |
| 1 | 2 | 2в | 2г | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | Дом жилой, посл.четв.XIXв.. |  |  | ул. Тульская,9 Лит.А,а | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Производственное- Жилищно-ремонтное Эксплуатационное предприятие Ул.Кирова, 10 Дир.Соловьев И.В. Тед.4-15-96 | Жилое помещение | 344 | Жилье |  | Удов-летво-ритель-ное |  |
| 51 | Здание школы, 1824г. |  | 1.Городское училище, 1824г. «Материалы по обследованию памят-ников архитектуры г.Алексина и Алексинского р-на» С.Л. Никольский, Москва,1998г. | ул. Тульская,15 Лит.А,1А,а.а1 | Решение Алексинского городского Совета народных депутатов от 25.02.88г. №3-65 | М вв | Управление по образованию администрации г. Алексина Пл. Победы,4 Дир.Фомичева Р.Н. тел.3-01-83 | Управление по образованию администрации г. Алексина Пл. Победы,4 Дир.Фомичева Р.Н. тел.3-01-83 | 346 | Учебное заведение |  | Удов-летво-ритель-ное | Постановление исполкома Алексинского Совета от 14.01.71г. |
| 52 | Дом жилой. кон. XIXв. |  |  | ул. Тульская,21 Лит.А,1А,а.а1 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Производственное- Жилищно-ремонтное Эксплуатационное предприятие Ул.Кирова, 10 Дир.Соловьев И.В. Тед.4-15-96 | Дом ночного пребывания ул. Тульская 21 Дир. Рахиндянов Ш.Р. Тел. 2-10-05 | 351 | Жилье |  | Удов-летво-ритель-ное | Решение Тульского областного исполкома №4-186 от 12.03.65г |
| 53 | Дом жилой. кон. XIXв. |  |  | ул. Тульская,23 Лит.А | Решение Алексинского городского Совета народных депутатов от 25.02.88г. №3-65 | М вв | Частный дом | Частный дом | 353 | Жилье |  | Удов-летво-ритель-ное | Договор купли-продажи от 06.10.93г. |
| 54 | Дом жилой. кон. XIXв. |  |  | ул. Тульская,24 Лит.А | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Производственное- Жилищно-ремонтное Эксплуатационное предприятие Ул.Кирова, 10 Дир.Соловьев И.В. Тед.4-15-96 | Жилые помещения | 355 | Жилье |  | Удов-летво-ритель-ное |  |
| 55 | Жилой дом, вт. пол. XIXв. |  |  | ул. Тульская,29 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом | Частный дом | 4863 | Жилье |  | Удов-летво-ритель-ное |  |
| 56 | Жилой дом, вт. пол. XIXв. |  |  | ул. Тульская,31 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом | Частный дом | 362 | Жилье |  | Удов-летво-ритель-ное |  |
| 1 | 2 | 2в | 2г | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 57 | Дом жилой сер. XIXв. |  |  | ул. Тульская,34 Лит.А | Решение Алексинского городского Совета народных депутатов от 25.02.88г. №3-65 | М вв | Производственное- Жилищно-ремонтное Эксплуатационное предприятие Ул.Кирова, 10 Дир.Соловьев И.В. Тед.4-15-96 | Жилые помещения | 361 | Жилье |  | Удов-летво-ритель-ное |  |
| 58 | Дом жилой. кон. XIXв. |  |  | ул. Тульская,39 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом | Частный дом | 369 | Жилье |  | Удов-летво-ритель-ное |  |
| 59 | Жилой дом, вт. пол. XIXв. |  |  | ул. Тульская,41 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом | Частный дом | 370 | Жилье |  | Удов-летво-ритель-ное |  |
| 60 | Жилой дом, вт. пол. XIXв. |  |  | ул. Тульская,42 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом | Частный дом | 371 | Жилье |  | Удов-летво-ритель-ное |  |
| 61 | Дом жилой. кон. XIXв. |  |  | ул. Тульская,43 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом | Частный дом | 372 | Жилье |  | Удов-летво-ритель-ное |  |
| 62 | Дом жилой. кон. XIXв. |  |  | ул. Тульская,49 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом | Частный дом | 379 | Жилье |  | Удов-летво-ритель-ное |  |
| 63 | Дом жилой. кон.XIX-нач.XX вв. |  |  | ул. Тульская,75 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом | Частный дом | 404 | Жилье |  | Удов-летво-ритель-ное |  |
| 64 | Дом жилой сер. XIXв. |  |  | ул. Тульская,78 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом | Частный дом | 408 | Жилье |  | Удов-летво-ритель-ное |  |
| 1 | 2 | 2в | 2г | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 65 | Дом жилой. кон.XIX-нач.XX вв. |  |  | ул. Тульская,92 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом | Частный дом | 439 | Жилье |  | Удов-летво-ритель-ное |  |
| 66 | Жилой дом, вт. пол. XIXв. |  |  | ул. Тульская,95 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом | Частный дом | 427 | Жилье | Построен в 1972г. Переневсен из г. Тула | Удов-летво-ритель-ное |  |
| 67 | Дом жилой. кон. XIXв. |  |  | ул. Тульская,97 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом | Частный дом | 429 | Жилье |  | Удов-летво-ритель-ное |  |
| 68 | Дом жилой. кон. XIXв. |  |  | ул. Тульская,99 | Постановление главы администрации г.Алексина и Алексинского р-на от 24.07.94г. №6-456 | М вв | Частный дом | Частный дом | 2915 | Жилье |  | Удов-летво-ритель-ное |  |
| 69 | Усадьба Петровское, Вт. пол. XVIIв. -Восточный флигель, 1770-е годы -Главный дом. 1770-е годы Западный флигель, 1770-е годы Западный корпус парадного двора Кон.XVIIIв. |  | Усадьба Беров, кон.XVIIIв. «Материалы по обследованию памятников архитектуры г.Алексина и Алексинского р-на» С.А. Никольский, Москва, 1988г. | ул. Чехова,2-5 ул. Чехова,2 ул. Чехова,3 ул. Чехова,4 ул. Чехова,5 | Решение Алексинского городского Совета народных депутатов от 25.02.88г. №3-65 | М вв | ? ? ? ? Алексинское профессиональное училище №41 Ул. Трудовые резервы,28 дир.Кириллов В.В. Тел. 3-21-05 | Жилой дом Не используется Приходской совет храма Казанской Божьей Матери, ул. Чехова,4 Настоятель Козушин Б.Л. Отец Тихон,тел. 5-01-94 Жилой дом |  | Жилье Не используется Действующий приход Жилье |  | Неуд. Руинировано Неуд. Неуд. |  |

## II. Основные факторы риска возникновения черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Береговая часть территории города характеризуется рядом физико-геологических процессов и явлений, наиболее опасными из которых являются оползни, подтопление, затопление. Специальных инженерно-геологических изысканий и прогнозов по изучению оползневых процессов и подтопления территорий в настоящее время не проводилось, что не позволяет в проекте рекомендовать конкретные мероприятия по борьбе с опасными геологическими прочесами и явлениями, имеющими место в пределах города. Предусмотренные в проекте мероприятия являются предварительными и требуют уточнения на следующих стадиях проектирования.

Противооползневые мероприятия.

На крутых склонах долин рек и оврагов развиты древние и современные оползни. На основании визуальных обследований наиболее широкое распространение древние оползни имеют: на правом берегу реки Оки, в районе мясокомбината: ниже города, против соснового бора и восточнее пос. Петровское. Образование оползней связано с древними смещениями известняков по тульским глинам, смещению которых способствовала суффозионная деятельность подземных и грунтовых вод.

В непосредственной близости к древним оползневым смещениям расположены действующие предприятия: мясокомбинат, хлебозавод и здание школы в пос. Петровском. Для решения вопроса о необходимости их переноса или недееспособности, выполнения противооползневых мероприятий необходимо на последующих стадиях проектирования провести детальные инженерно-геологические изыскания и разработать технико-экономическое обоснование защиты вышеуказанных объектов.

По визуальным наблюдениям наиболее активное проявление современных оползневых процессов наблюдаются: на правом берегу р. Оки в центральной части города, на левом склоне долины р. Свинка у ж/дорожного моста, на левом берегу р. Оки в районе автомобильной дороги у ОАО «Алексинский химкомбинат», на склонах карьера «Гремицы».

В качестве противооползневых мероприятий для защиты автомобильной и железной дороги рекомендуются террасирование склонов и строительство бетонных подпорных стенок с застенными дренажами и обратными фильтрами. Строительству противооползневых мероприятий должны предшествовать изыскательские и проектные работы.

Проектируемое жилищное строительство в районе  «Гремицы» возможно вести только после проведения на склонах противооползневых мероприятий по проекту, выполненному московским институтом «Гипрокоммунстрой»– «противооползневые мероприятия  в микрорайоне «Гремицы», и рекультивации карьера под зелень. Земляные работы должны выполняться только землеройными механизмами. Основными противооползневыми мероприятиями на склонах карьера являются: террасирование склона с устройством откосного прислонного фильтра, трубчатого дренажа по бермам  и отвода поверхностных вод.

Образованные золоотвалы на левобережной пойме в излучине р. Оки привели к частичному сужению поймы и соответственно увеличению скоростей потока воды в период прохождения паводков, что в свою очередь может привести к активации оползневых явлений на правом берегу в центральной части города.

На последующих стадиях необходимо выявить взаимосвязь этих явлений во времени и разработать рекомендации по целесообразности противооползневых мероприятий на правом берегу р. Оки или необходимости уничтожения золоотвалов на левобережной пойме реки.

Защита от подтопления.

Грунтовые воды на городских территориях приурочены к четвертичным образованиям и залегают по большей части на глубине более 3,0 метров. Высокое стояние грунтовых вод в настоящее время выявлено на территории мкр. II в «Заречье», грунтовые воды залегают в глинистых грунтах на глубине 0,5-1,0 метр.

Кроме грунтовых вод имеют место на отдельных участках воды верховодки. Опыт освоения территорий под застройку показывает, что происходит общее повышение уровня грунтовых вод. Повышению уровня грунтовых вод способствуют утечки из водонесущих коммуникаций, неорганизованность поверхностного стока, нарушение сложившихся естественных условий влагообмена и другие факторы.

В настоящее время в городе построены следующие защитные сооружения от подтопления: головная дрена длиной 60 метров в песчаных грунтах вдоль Вольничного переулка в мкр.I, с целью перехвата грунтового потока, поступающего с нагорной стороны и локальные пристенные дренажи во II мкр. «Заречья».

Настоящим проектом рекомендуется:

- на территориях с песчаными хорошо фильтрующими грунтами намечено устройство головных, береговых дрен и кольцевых дренажей;

- на городских территориях с глинистыми, слабо фильтрующими грунтами защиту от подтоплений зданий и сооружений вести путем устройства локальных дренажных систем (пластовых, пристенных и сопутствующих), а также четкой организацией поверхностного стока. Дренажи предусмотрены из асбоцементных перфорированных труб с двухслойной дренажной обсыпкой.

На проектный срок проектируется освоение под застройку набережных пойменных территорий р. Оки, в районе существующего автодорожного моста. Защита от затопления этих территорий запроектирована подсыпкой песчаным грунтом до незатопляемых отметок паводка, крепление откосов предусмотрено железобетонными плитами со шпунтовым упором, защита от подтопления закрытым трубчатым дренажем.

Таблица 1.

- Ориентировочные объемы мероприятий инженерной подготовки

- территории

| № п/п | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект.срок | В т.ч. I очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | Сокрытые водотоки с очистными сооружениями Регулирование тальвегов оврагов Регулирование малых водотоков Инженерное благоустройство склонов в центре города Благоустройство оползнеопасных склонов и предотвращение роста оврагов Рекультивация территорий Противооползневые мероприятия Защита от подтопления Подготовка территорий золоотвалов Намыв минеральным грунтом Берегоукрепительные работы | п.км -“- п.км га га га п.км га га т.м3 п.км | 17,0 13,0 8,0 7,0 600,0 65,0 1,5 120,0 250,0 1000,0 1,5 | 11,0 3,2 1,2 2,5 80,0 32,5 1,1 50,0 - - - |

К возможным чрезвычайным ситуациям техногенного характера можно отнести происшествия на железнодорожной магистрали и грузовой железнодорожной станции «Алексин», связанные с крушением ж/д состава, перевозящего опасные химические вещества и грузы. Кроме этого на промышленных предприятиях находящихся на территории МО «Алексин» и в непосредственной близости от него возможны залповые выбросы вредных газообразных и твердых веществ, что может привести к превышению в воздухе ПДК. К данным предприятиям относятся Алексинская ТЭЦ ОАО «ПТГК», ГППО «Алексинский химический комбинат», ООО «УКЖИ-480», ОАО «Тяжпромарматура», ОАО «Гурово-Бетон». Самый низкий уровень очистки на ГППО «Алексинский химический комбинат» (35,69%) (производство прочих химических продуктов). От предприятий: ООО «УКЖИ-480» выбросы, содержащие загрязняющие вещества, поступают в атмосферу без очистки.

## III Обоснование предложение по территориальному планированию, этапов их реализации

### III.1. Принципиальные подходы к оценке территории  и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства.

Проектной организацией территории города предусматривается решение следующих основных задач:

выбор основного направления территориального развития города с резервированием территорий для дальнейшего размещения жилищного и промышленного строительства;

функциональное зонирование территории города на селитебные и промышленно-складские зоны и их рациональное взаимное размещение;

разработка четкой планировочной застройки городской структуры с выделением территорий под размещение общегородского центра и центров жилых районов;

организация транспортных связей между промышленными, селитебными и другими структурными элементами города;

разработка предложений по организации зон отдыха для населения города;

-   зонирование территорий муниципального образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

-   приращения селитебных территорий путем создание искусственных горизонтов на отметках (не ниже отм. +126.5м), исключающих возможность затопления в периоды максимальных паводков.

Анализ планировочной структуры генерального плана 1984 г., конкретной градостроительной ситуации, условий трудового тяготения и прилегающих к застройке территорий показал, что основное направление территориального развития возможно в границах селитебных образований за счет освоения оставшихся свободных и реконструкции экстенсивно застроенных территорий, а также за счет выявления новых территорий (в т.ч. и за счет выноса вредных производств и изменения функционально назначения земель).

Проектное решение сохраняет сложившуюся планировочную структуру, состоящую из четырех селитебных образований и добавляет крупный жилой район на левобережной части города при условии проведения берегоукрепительных работ вдоль значительной протяженности берега.

Развитие планировочной структуры города направлено на:

создание и укрепление связей между жилыми районами путем организации системы городских магистралей, площадей, скверов, бульваров.

улучшение объемно-пространственного решения существующих жилых районов города путем замены части морально устаревшего 1-2 этажного фонда капитальной многоэтажной застройкой;

развитие композиционной структуры путем создания развитой системы центров культурно-бытового обслуживания;

создание системы зеленых насаждений общего пользования и плоскостных спортивных сооружений;

озеленение неудобных земель, создание зеленых насаждений вдоль дорог и в санитарно защитных зонах с целью улучшения санитарно-гигиенического состояния города и окружающей ландшафтно-природной среды;

проведение мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающих охрану территорий от оползней, оврагообразования и т.п.

развитие внешней сети дорог и вынос транзита за пределы городской застройки;

упорядочение границ промышленных и коммунально-складских предприятий в специальных промышленно-складских районах.

Одной из наиболее острых социальных проблем Алексина является наличие в городе большого количества ветхого и аварийного жилищного фонда (167.5 тыс.кв.м, что составляет 14.38 % от всего жилищного фонда). Это предопределяет необходимость значительного сноса и возможность размещения на освобождающихся территориях в наиболее ценных градостроительных зонах - центре и прилегающих жилых районах с хорошей транспортной доступностью, нового многоэтажного жилищного фонда. При этом, необходимо соблюдение ограничений, связанных с охраной объектов культурного наследия.

#### III.2.1. Анализ и оценка экономической базы

Положения концепции развития МО г. Алексин основываются на наиболее очевидных, логически объяснимых позициях, вытекающих из общего экономико-географического положения города и специфики его хозяйственного комплекса.

Алексин – один из крупных городов Тульской области. По классификации городских и сельских поселений в зависимости от численности населения (СНиП 2.07.01-89*, Табл.№1), предложенной нормами, действующими на территории России, Алексин с существующей численностью населения (на 1.01.2007г. – 65,7тыс.чел.) относится к категории средних городов (с численностью населения свыше 50 до 100 тыс.чел.). В этой категории он остается и на 1-ю очередь развития, которая предполагает рост численности населения до 90тыс.чел. На расчетный срок Генеральным планом предлагается рост численности до 115тыс.чел., а это предполагает его перемещение в группу (категорию) больших городов (свыше 1000 до 250 тыс. чел.).

Алексин – крупный промышленный, культурный и административный (районный) центр Тульской области, имеющий важное историко-архитектурное и туристское значение. Функции административного центра, сначала уезда, а затем района, складывались на протяжении сравнительно длительного времени – с последней трети XVIII века по настоящее время. Здесь сконцентрировались административные, хозяйственные, общественные и прочие учреждения, а также объекты здравоохранения, спорта, культуры с учетом обслуживания не только собственного населения города но и населения Алексинского района.

Основа экономической базы Алексина – многоотраслевая промышленность, в которой занято около 70% от числа занятых во всех сферах экономики. Важное значение в структуре МО г. Алексина имеют машиностроение и металлообработка, химическая промышленность, предприятия стройиндустрии и строительных материалов. На перспективу в экономике Алексина важное место определяется туризму и отдыху, до сих пор недостаточно задействованным.

Алексин – сравнительно крупный транспортный узел, значение которого со временем будет укрепляться и расширяться. Он связан железной дорогой с Тулой и Калугой, автодорогами с Москвой, Тулой, Калугой, Серпуховом и со всеми населенными пунктами Алексинского района, водным путем – с Калугой и Серпуховом. Внешний транспорт как составляющая в экономике МО г. Алексина значительная. Внешний транспорт поддержан внутренней системой транспортных услуг: ежедневный выход автобусов на городские маршруты, которых 13, составляет 32-37 единиц; в режиме маршрутных такси работает около 40 микроавтобусов; имеется 5 объединений частных перевозчиков в режиме такси. За 2006г. транспортных услуг оказано на 39 млн. руб. О том, что эта сеть услуг успешно развивается, говорит такой факт, как показатель по транспортным услугам за 2005г. – 19,8 млн. руб., т.е. всего за год этот показатель вырос почти в 2 раза.

В целом Алексин обладает сравнительно высоким потенциалом для успешного устойчивого социально-экономического развития среди других городов Тульской области.

Традиционный, сложившийся исторически  на протяжении длительного времени производственный комплекс Алексина ныне под влиянием рыночных условий претерпел значительные изменения. Многие из некогда ведущих градообразующих промышленных предприятий ныне утратили свое прежнее значение, значительно понизив объемы производства, что стало причиной массового оттока кадров. На базе и на территории этих предприятий появились в виде отпочкований «дочерние» предприятия, а иногда и другие (с неродственными видами производств), арендующие помещения и землю у основного предприятия. Все это потребует в перспективе дальнейшей реорганизации и модернизации.

В качестве стратегических ориентиров устойчивого развития МО г. Алексина в Генеральном плане принимаются следующие направления:

- сохранение и развитие многофункционального профиля города с добавлением функций (направлений) развития туризма и отдыха;

- стимулирование развития в Алексине, прежде всего, инновационных видов деятельности, конкурентоспособных в условиях постиндустриальной экономики;

- усиление функций районного центра, что приведет к изменению структуры экономики в сторону повышения значения сферы услуг.

В период реализации настоящего Генерального плана Алексин сохраняет свое прежнее значение значительного промышленного центра, но с постепенным добавлением и последовательным развитием направлений отдыха и туризма. Главная цель развития сектора экономики Алексина – сохранение и развитие имеющегося производственного потенциала с учетом следующих требований:

- высокого технического уровня производства, позволяющего выпускать конкурентоспособную продукцию;

- экономической безопасности производства;

- рационального использования производственных площадей и территорий предприятий.

Как показывает мировой опыт развития подобных городов, в Алексине будут происходить дальнейшие изменения в структуре экономики, приводящие к увеличению доли услуг и торговли, развитию туризма, отдыха, транспорта и коммуникаций.

Богатое природное окружение, наличие оздоровительных и спортивных учреждений и организаций на территории МО г. Алексина (санаторий «Строитель», пансионат отдыха «Алексин Бор», санаторий «Окский Плес», база отдыха «Заполярье», профилакторий «Жалка»), историко-культурное наследие города и старинных сел и усадеб на территории района – все это позволяет развивать туризм и массовый отдых не только собственного населения, но и прибывающего из других городов, районов и областей, в том числе и из Москвы.

Существенную поддержку должны получить такие направления деятельности, как научное обслуживание и среднее профессиональное образование. Нацеленность на инновационные проекты, на подготовку требующихся сегодня и завтра специалистов, будут определять уровень развития экономики уже в ближайшем будущем, что отражено в 1-й очереди настоящего Генерального плана.

С развитием рыночной экономики будут развиваться сферы коммерческой деятельности и, в первую очередь, торговля и услуги, а также финансовое обслуживание.

Возможность реализации имеющегося у МО г. Алексина экономического потенциала будет зависеть от ряда факторов и обстоятельств:

- благоприятного и стабильного политического климата, который является наиболее важным условием экономического развития и инвестиций;

- наличие политической воли, законодательных инициатив и поддержки со стороны федерального и регионального уровней власти, совместных, скоординированных усилий органов власти МО Алексинский район и МО г. Алексин, грамотных, научно выверенных принимаемых к исполнению решений.

В целом, учитывая уже накопленный опыт, необходимо подчеркнуть, что в современных условиях для успешного развития в условиях конкуренции за инвестиции, выигрывает тот город и та территория, где существуют реальные перспективы для инвесторов, сформулированы конкретные инвестиционные предложения и программы, имеются территориальные резервы и создан благоприятный инвестиционный климат. Многое из перечисленного у Алексина уже есть, другое необходимо развивать.

Экономический потенциал

Экономика муниципального образования представлена широким спектром стабильно развивающихся предприятий различных видов деятельности: машиностроение, металлообработка, пищевая, швейная, химическая промышленность, оборонно-промышленного комплекса.

За 2006 год предприятиями муниципального образования город Алексин Алексинского района (далее - МО), предоставляющими отчет в Алексинский отдел статистики (13 крупных и средних предприятий), отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 4714,8 млн. руб., что на 25,6 % выше уровня 2005 года.

Предприятиями обрабатывающих производств отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 4151 млн. руб., что на 22,9% выше уровня 2005 года.

Предприятиями по производству, передаче и распределению электроэнергии, пара, горячей воды выполнено работ и услуг на 462,98 млн. руб., что выше уровня прошлого года на 56,6%.

Предприятием по сбору, очистке и распределению воды выполнено услуг на 100,7 млн. руб., что на 26,2% выше уровня прошлого года.

Финансовое состояние

В результате деятельности крупных и средних хозяйствующих субъектов за 2006 год получена сальдированная прибыль в сумме 318,8 млн. рублей против 54,3 млн. руб. прибыли за 2005 год.

При этом 30 предприятий (75 % от количества анализируемых), получили прибыль на сумму 369,6 млн. руб. и 10 предприятий (25% от количества анализируемых) допустили убыток на сумму 50,8 млн. руб.

Наиболее    высокий    сальдированный    финансовый    результат    в следующих видах экономической деятельности:

Обрабатывающие производства	257,3 тыс.руб.

Оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий 31,8 тыс.руб.

Производство, передача и распределение

электроэнергии, газа, пара	21,9тыс.руб.

Сбор, очистка и распределение воды	14 тыс.руб.

Транспорт и связь	7,4 тыс.руб.

Наибольший положительный результат получили предприятия:

ФКП «Алексинский химический комбинат»	177,6 млн. руб.

ООО «Управляющая компания ЖБИ-480»	37 млн. руб.

ОАО « Тяжпромарматура»	42 млн. руб.

ОАО « Алексинстройконструкция»	16,2 млн. руб.

МУП«Водопроводно-канализациоыное хозяйство»        14 млн. руб.

ООО «Новопласт»	13,5 млн. руб.

МУП «Алексинская городская электросеть»	7,9 млн. руб.

Наибольшие суммы убытков допустили следующие предприятия :

ОАО «480 комбинат железобетонных изделий»-    22,7 млн. руб.

ОАО «Алексинский мясокомбинат» -	7,9 млн. руб.

ЗАО «Алексинская бумажно- картонная фабрика»- 1,8 млн. руб.
Финансирование  затрат  по  муниципальному   образованию  город Алексин Алексинского района в 2006 году производилось согласно смет расходов. Расходы по муниципальному образованию составили 39,9 млн. руб., в т.ч. Затраты по общегосударственным вопросам - 6,6 млн. руб., по жилищно-коммунальным вопросам - 33,2 млн. руб., по социально-культурным мероприятиям – 0,1 мил.руб.

Промышленный сектор экономики

Промышленный сектор экономики города в настоящее время представлен более чем 70 предприятиями различной ведомственной подчиненности и созданными на частной основе, на которых в 2007 (на 1.01) году было занято 23,0 тыс. человек работающих и произведено на 5221,0 млн. руб. товарной промышленной продукции, в том числе по кругу крупных и средних предприятий – 4845,0 млн.руб. Всего в экономике города занято 31тыс.чел.

Наибольшее количество людей занято на обрабатывающих производствах – 13тыс.чел., индивидуальной предпринимательской деятельностью – 4тыс.чел., в образовании – 2,7тыс.чел., в здравоохранении – 1,7тыс.чел., в государственном управлении – 0,9тыс.чел., остальные – в других видах экономической деятельности. Структура промышленности города характеризуется наличием множества отраслей: это предприятия химической промышленности, машиностроения и металлообработки, промышленности строительных материалов и стройиндустрии, пищевой и легкой промышленности.

Развитие промышленного производства города в рассматриваемый генеральным планом период (30 лет) будет происходить преимущественно за счет выведения на проектные мощности строящихся предприятий, а также за счет расширения существующих.

В настоящее время ведется строительство завода по производству унифицированных строительных материалов для малоэтажного строительства, механосборочного завода, завода по изготовлению навесных облегченных стеновых панелей, завода стекла. Намечено перевооружение и модернизация ОАО «Алексинский завод тяжелой арматуры», ЗАО «Алексинская Бумажно-карторная фабрика», ООО «Евротрансрегион», ОАО «Алексинстройконструкция» и ряда других предприятий.

Размещение новых промышленных предприятий непосредственно в городе кроме оговоренных не намечается.

| Перечень промышленных предприятий (с 2006 года - обрабатывающее производство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | Отраслевая принадлеж-ность |  | Фактический адрес | Вид деятельности/ виды выпускаемой продукции | Численность занятых на: |  |  | К-т использ | Перс-пективы развития | Наличие бизнес-плана |
|  |  |  |  |  |  | 2000 | 2006 | 2007 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ОАО «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры» | Производство машин и оборудования |  | г. Алексин, ул.Некрасова, д.60 т.4-66-75 ф.2-71-20 | Производство машин и оборудования/запорная арматура для нефтегазопроводов, шаровые краны | 5363 | 5829 | 5398 | нет данных |  | Проводится техническое перевооружен произвства и модернизация основного производства |
| 2 | ФГУП «Алексинский опытный механический завод» | Производство машин и оборудования |  | г. Алексин Металлистов, 10 т.5-94-05 ф. 5-60-37 | Производство готовых металлических изделий/нестандартное оборудование | 848 | 624 | 621 | - | Сохра-нение специа-лизации |  |
| 3 | ОАО «Алексинский мясокомбинат» |  |  | г. Алексин Ломоносова,8 6-01-46 | Производство мяса и мясопродуктов/колбасные изделия, мясные полуфабрикаты | 121 | 78 | 103 | -//- |  |  |
| 4 | ООО «Раник» |  |  | г. Алексин | Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов | - | 1 | 1 | -//- |  |  |
| 5 | ОАО «Алексинский городской молочный завод» |  |  | г. Алексин Болотова, 16 6-96-82 | Производство молочных продуктов | 89 | 84 | 72 | -//- |  |  |
| 6 | ЗАО «Алексинский хлебокомбинат» |  |  | г. Алексин Кутузова,2 6-02-29 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения/хлебобулочные изделия | 468 | 398 | 408 | -//- |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | ООО «Альтернатива» |  |  | г. Алексин | -//- | 3 | 26 | 28 | -//- |  |  |
| 8 | ООО «Алкон» |  |  | г. Алексин | Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения | - | 19 | 17 | -//- |  |  |
| 9 | ЗАО «Диамар» |  |  | г. Алексин | -//-, мучные кондитерские изделия | - | 41 | 43 | -//- |  |  |
| 10 | ЗАО «Дусляр» |  |  | г. Алексин | -//- | - | 44 | 19 | -//- |  |  |
| 11 | ЗАО «Черока» | Производство кондитерских изделий длительного срока хранения |  | г. Алексин Серафимовичад. 8 5-50-23 | -//- | - | 59 | 66 | -//- |  |  |
| 12 | ЗАО «Баксан» |  |  | г. Алексин | -//- | - | 38 | 37 | -//- |  |  |
| 13 | ЗАО «Крокус» |  |  | г. Алексин | -//- | - | 44 | 19 | -//- |  |  |
| 14 | ЗАО «Эрцог» |  |  | г. Алексин | -//- | - | 55 | 54 | -//- |  |  |
| 15 | ЗАО «Арча» |  |  | г. Алексин | -//- | - | 3 | 2 | -//- |  |  |
| 16 | ЗАО «Промбаза» | Производство автохимии |  | г. Алексин, Металлистов,10 5-71-44 5-71-25 | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков | - | 3 | 50 | -//- |  |  |
| 17 | ЗАО производственно-коммерческая компания «Циклон» |  |  | г. Алексин | -//- | - | 13 | 8 | -//- |  |  |
| 18 | ООО «Волшебный колодец» |  |  | Алексинский район, д. Верхний Суходол | -//- | - | 1 | 5 | -//- |  |  |
| 19 | 000 «Чайка» |  |  | г. Алексин | Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды | - | 17 | 17 | -//- |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 000 «Аленушка» |  |  | г. Алексин | -//- | - | 8 | 8 | -//- |  |  |
| 21 | 000 «Рикко С.П.А.» |  |  | г. Алексин | -//- | - | 52 | 44 | -//- |  |  |
| 22 | 000 «Алексинская швейная фабрика» |  |  | г. Алексин | -//- | 264 | 87 | 83 | -//- |  |  |
| 23 | 000 «Фиорелла» |  |  | г. Алексин | -//- | - | 97 | 86 | -//- |  |  |
| 24 | 000 «Крон» |  |  | г. Алексин | Обработка древесины и производство изделий из дерева | - | 10 | 10 | -//- |  |  |
| 25 | 000 «Ефремов» |  |  | г. Алексин | -//- | - | 1 | 1 | -//- |  |  |
| 26 | ЗАО «Алексинская бумажно-картонная фабрика» | Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них |  | г. Алексин пл. Победы, 19-а 4-18-88 ф. 4-25-90 | Производство бумаги и картона/картон, ящики из картона | 222 | 360 | 360 | -//- |  | Проводится комплекс мероприятий по технич. и экономич. оздоровлению |
| 27 | ГУ Тульской области «Редакция газеты «Алексинские вести» |  |  | г. Алексин | Издательская и полиграфическая деятельность |  | 7 | 10 | -//- |  |  |
| 28 | ОАО «Алексинская типография» |  |  | г. Алексин | -//- | - | 17 | 17 | -//- |  |  |
| 29 | ЗАО «Алекон» |  |  | г. Алексин | -//- | - | 13 | 13 |  |  |  |
| 30 | ФКП «Алексинский химический комбинат» |  | Химическое производство резиновых и пластмасс-ых изделий | г. Алексин пл.Победы,21 4-08-40 ф.4-71-25 | Химическое производство/лаки, краски, клеи, растворители, эмали, коллоксилины и т.д. |  | 1299 | 1113 | -//- |  |  |
| 31 | ООО «Технолит» |  |  | г. Алексин Советская,12 4-01-38 6-07-93 | Производство резиновых и пластмассовых изделий/ фигурное литье из искусственного мрамора |  | 22 | 19 | -//- |  |  |
| 32 | ЗАО «Алексинское стекло» |  |  | г. Алексин | Производство стекла и изделий из стекла |  | - | 13 | -//- |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | Алексинский кирпичный завод -филиал ОАО «Туластройматериа-лы» |  |  | г. Алексин | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины | 181 | 234 | 224 | -//- |  |  |
| 34 | 00 «Модуль» |  |  | г. Алексин | -//- | - | 6 | 7 | -//- |  |  |
| 35 | 000 НПФ «Технолог» |  | Производство кирпича | г. Алексин Луговая,5 5-59-96 | -//- | ПО. |  | 67 | -//- |  |  |
| 36 | 000 «Стройтехсервис XXI» |  | Ремонтно-строительные работы | г. Алексин Пионерская,39 4-03-11 | Производство изделий из бетона, гипса и цемента |  | 26 | 24 | -//- |  |  |
| 37 | ООО «Железобетон» |  |  | г. Алексин | -//- | - | 11 | - |  |  |  |
| 38 | ОАО «480 КЖИ» |  | Производство прочих неметалли- ческих минеральных продуктов | г. Алексин Парковая,5 4-39-18 | -//- | 1777 | 123 | 22 |  | Сохране-ние специали-зации |  |
| 39 | 000 «Евротранс-регион» (УКЖИ- 480) |  | Производство сборных ж/б изделий для строительства | г. Алексин ул. Парковая,5 4-08-87 ф. 4-04-92 | Производство изделий из бетона, гипса и цемента/конструкции крупнопанельного домостроения |  | 1246 | 1173 | -//- |  | Проводится техническое перевооружен ие производства |
| 40 | 000 «Завод растворов и бетона» |  |  | г. Алексин | -//- Производство изделий из бетона, гипса и цемента/раствор, шпатлевка, краски, лаки | 70 | 24 | 22 | -//- |  |  |
| 41 | 000 «Завод керамзитовых изделий» |  |  | г. Алексин Болотова, 18 6-97-85 | -//- Производство изделий из бетона, гипса и цемента |  | 13 | 12 | -//- |  |  |
| 42 | 000 «НовоПласт» |  | Производство прочих неметалл ичес ких минеральных продуктов | г. Алексин ул.Болотова,!-а 6-91-60 ф. 6-13-77 | Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий/стеновой и кровельный профилированный лист, пенополистерол |  | 86 | 146- | -//- |  |  |
| 43 | ЗАО «Алексинский завод цветных металлов» |  |  | г. Алексин Пионерская,39 4-89-11 ф. 4-89-10 | Производство изделий из алюминия |  | 11 | 17 | -//- |  |  |
| 44 | ОАО «Алексинстрой конструкция» |  | Производство готовых металлич-х изделий | г. Алексин-4 2-71-35 ф. 2-59-99 | Гофрированные металлические трубы | 137 | 185 | 205 | -//- |  | Проводится модернизация основного производства |
| 45 | 000 «Рубин» |  | Производство готовых металлич-х изделий | г. Алексин ул.Болотова,18 6-99-75 Ф. 6-99-22 | Противопожарные двери, межэтажные муфты, пожарные бытовые краны |  | 180 | 221 | -//- |  |  |
| 46 | 000 «Евростройматериалы» |  |  | г. Алексин | -//- | - | 8 | 6 | -//- |  |  |
| 47 | Филиал ФГУП «Московская железная дорога» МПС РФ -Рельсосварочный поезд №3 |  | Сварка рельсов | г. Алексин Жуковского,54 5-77-76 | Производство готовых металлических изделий/рельсы | 106 | - | 260 | -//- |  |  |
| 48 | 000 «Техстром ПЛ» |  |  | г. Алексин | -//- | - | 4 | 4 | -//- |  |  |
| 49 | ОАО «Нерудный» |  |  | г. Алексин | Добыча полезных ископаемых | 114 |  |  | -//- |  |  |
| 50 | 000 «ПГС-Дар» |  |  | г. Алексии |  | - | 11 | 12 | -//- |  |  |
| 51 | ТОО «Техника для строительных материалов «Техстром» |  |  | г. Алексин |  |  |  |  | -//- |  |  |
| 52 | ООО «Корус» |  |  | г. Алексин | -//- | - | 2 |  | -//- |  |  |
| 53 | 000 «Электротехническая компания ЭИП» |  |  | г. Алексин | Производство электрических машин и электрооборудования | - | 28 | 27 | -//- |  |  |
| 54 | ООО.«Паладинка» |  |  | г. Алексин | Производство мебели | - | - | 4 | -//- |  |  |
| 55 | 000 «Алексининвест» |  |  | г. Алексин Октябрьская, 1 4-96-15 |  |  |  | 45 | -//- |  |  |
| 56 | Филиал ОАО «Приокская территориальная генерирующая компания» Алексинская ТЭЦ |  | Производство тепловой энергии | г. Алексин Энергетиков, 1 4-13-61 |  |  |  |  | -//- |  |  |

Основной из ведущих отраслей промышленности города является машиностроение и металлообработка. Отрасль представлена тремя крупными предприятиями: ОАО «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры», ФГУП «Алексинский опытный механический завод» и строящейся «Механосборочный завод».

ОАО Алексинский завод «Тяжпромарматура» - крупнейшее предприятие города с производством промышленной продукции до 50,0 млн. руб в год и численностью работающих 5,4 тыс. человек, производит различные виды арматуры для нефтехимической промышленности. Завод «Тяжпромарматура» - развивающееся предприятие, намеченное к переоснастке и модернизации технологических процессов.

При этом мощность завода на первую очередь составит 97,5 млн. руб., с выпуском трубопроводной арматуры на 30,4 тыс. шт. и численностью рабочих 5,4 тыс. человек. Дальнейшее развитие завода будет осуществляться за счет технического перевооружения. Производственные мощности к 2037 г. возрастут до 113,0 млн. руб., численность рабочих сохранится на прежнем уровне.

В городе действует одно предприятие целлюлозно-бумажной промышленности – Алексинская картонная фабрика, которая производит тарный картон из вторичного сырья – макулатуры. Объем  валовой продукции за 2006 год составил 19,6 млн. руб., численность рабочих – 360 человек. Намечается значительное расширение картонной фабрики путем технического перевооружения действующих производств и введения новых. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по экономическому оздоровлению.

Принимая во внимание возможность расширения фабрики в пределах расчетного срока генерального плана, увеличение численности работающих учитывается в резерве промышленных кадров.

Промышленность строительных материалов и стройиндустрия.

В связи с введением в действие программы «Доступное и комфортное жилье гражданам России» эта отрасль экономики находится под особым контролем и получит дополнительное стимулирование.

Промышленность строительных материалов в отраслевой структуре имеет значительный удельный  вес (15%) и является одной из ведущих промышленностей города. В городе действуют 6 крупных и 10 мелких предприятий различного профильного развития: ЖБИ, ЗРБ и глинозольного гравия, каменно-щебеночный завод, кирпичный завод, каменно-щебеночный завод.

Завод ЖБИ (ООО «Евротрасрегион» (УКЖ – 480) производит сборные железобетонные изделия, стеновые материалы, керамзитовый гравий. В 2006 году произведено продукции на 37 млн. руб. Численность трудящихся на заводе составила 1173 человека (на 2007г.).

Завод ЗРБ (ОАО «Алексинстройконструкция») производит товарный бетон, раствор, асфальтобетон, пиломатериалы, оконные и дверные блоки; численность работающих – 205 человек. В 2006 году выработано продукции на 16,2 мил.руб.

В соответствии со схемой развития отрасли оба предприятия значительно модернизируется; предусматривается увеличение производства стеновых материалов, товарного бетона и асфальтобетона.

Расширение завода ЖБИ ранее предусматривалось за счет строительства цеха глинозольного керамзитового гравия, который в настоящее время действует как самостоятельное предприятие.

По проекту, разработанному Куйбышевским институтом «Гипронефтестрой» мощность завода должна составить 194 тыс. м3 гравия, численность работающих 105 человек. Настоящим проектом предусматривается выход на проектные мощности с увеличение численности работающих (см. перечень промышленных предприятий).

Каменно-щебеночный завод производит щебень, различные трубы, сборный железобетон, различные материалы.

Предусматривается увеличение производства труб с эмалевым покрытием, сборного железобетона, стеновых материалов. Роста численности работающих не предусматривается.

Кирпичный завод производит красный кирпич, который является одним из основных строительных материалов в городе. В 1983 году произведено 26,5 млн. шт. кирпича в год. Настоящим проектом предусматривается расширение производства и увеличение численности работающих.

Каменно-щебеночный карьер  производит нерудные строительные материалы для строительства, основная продукция – щебень. Предусматривается увеличение производства щебня до 250 т м3 в год, с увеличением численности работающих.

Пищевая промышленность

В городе имеется три крупных предприятия пищевой промышленности: мясокомбинат, хлебокомбинат и молокозавод. Кроме них ныне действуют 13 средних и мелких предприятий (см. список промпредприятий).

По состоянию на 1983 год производственные мощности Алексинского мясокомбината составили по мясу скота 10 т/см, выработке колбасных изделий – 5 т/см, холдным емкостям – 110 т/см единовременного хранения. В 1983 году введен новый колбасный цех. Наращивание объемов выработки мясной продукции было заторможено в 1990-е годы. По финансовому состоянию на 2006г. ОАО «Алексинский мясокомбинат» оказался в убытке с отрицательным сальдо 7,9 мил.руб. Количество работающих на комбинате на настоящие время – 103 чел. Проектом генерального плана предлагается расширение мощностей с количеством работающих на первую очередь (2012г.) до 250 чел., а на расчетный срок – 260 чел.

Алексинский хлебозавод (ЗАО «Алексинский хлебокомбинат»)по данным областного управления промышленности реконструировался  с увеличением производственных площадей и мощностей по хлебобулочным изделиям до 30 тн/сут. и до 5 тн/сут кондитерских изделий.Цех завода, находящийся в Петровском перепрофилировался в цех безалкогольных напитков производительностью до 300 т.дал.

Численность рабочих на заводе увеличится и составит 420 человек на первую очередь и 450 на расчетный срок.

Городской молочный завод – новое предприятие введено эксплуатацию в 1980 году. В 1983 году произведено 17,0 тыс. тонн цельномолочной продукции, численность работающих составляла 205 человек. В 1990-е годы выработка продукции резко понижена, количество работающих в настоящие время – 72чел.

На первую очередь и расчетный срок генерального плана принимаются проектные показатели завода – 25т/сутки цельномолочной продукции, количество работающих увеличивается и составит на первую очередь – 150 чел., а на расчетный срок – 200 чел.

Легкая промышленность

В Алексине имеется одно крупное предприятие легкой промышленности – бывшая швейная фабрика Московского производственного объединения «Смена» ныне – ООО «Алексинская швейная фабрика», специализирующейся на производстве детских швейных изделий. Численность работающих на предприятии составляла 676 человек, за 1983 год произведено продукции на 11,1 млн. руб. Ныне число работающих – 83 чел. Проектом предлагается расширение с числом работающих на первую очередь – 100 чел., а на расчетный срок – 120чел.

Дальнейшее развитие фабрика получает в соответствии с потребностями города и района.

Кроме швейной фабрики имеется ряд других предприятий (см. перечень промышленных предприятий)

Прочие отрасли промышленности

В составе прочих отраслей учитываются спецпредприятия химической промышленности, машиностроения, промышленности строительных материалов с общей численностью работающих 13,0 тыс. человек. По данным соответствующих министерств и ведомств, предусматривается расширение, реконструкция, техническое перевооружение данных предприятий с увеличением численности работающих на первую очередь и на расчетный срок генерального плана.

Кроме того, в составе прочих отраслей учитывается рельсосварочный поезд №3 с численностью работающих – 260 человек,  типография – 30 человек на расчетный срок, ныне – 17 чел.

Угольная промышленность

В течении рассматриваемого периода в Алексинском районе получает развитие вновь угольная промышленность.

В период 1990-х годов угольная промышленность в Тульской области осуществляемая освоением месторождений бурого угля, была по-сути ликведирована. Были закрыты почти все шахты, в частности, в Алексинском районе. Ранее расселение контингента шахтеров и трудящихся прочих сопутствующих предприятий предусматривалось в г. Алексин, за счет чего город значительно прибавлял по численности населения. Ныне картина резко изменилась в отрицательную сторону.

Согласно «Генеральной схеме развития и  размещения угольной промышленности на 1986-1990, 1995 и 2000 годы», разработанной институтом ЦНИЭИ-уголь в Алексинском районе а период до 2000 года намечалось завершение и вывод на полную мощность двух строящихся шахт – Никулинской и Афанасьевской. В 1990-е годы они были законсервированы. Настоящим проектом предусматривается расконсервация этих шахт и выход на проектные мощности.

В связи с этим в настоящем проекте на расчетный срок генерального плана численность работающих в угольной промышленности принимается в размере 1800 человек.

В целях избежания ошибки в расчетах и учитывая возможности, более быстрых темпов реализации и освоения шахт в генеральном плане принимается резерв кадров угольной промышленности в размере 1,2 тыс. человек.

Внешний транспорт

В настоящее время кадры внешнего транспорта составляют 1,1 тыс. человек. В это число вошли кадры железнодорожного транспорта, обслуживающие ст. Алексин и прочие станции расположенные в городе, а также трудящиеся автомобильного транспорта внегородского значения.

На расчетный срок, в связи с увеличением транспортных связей, ростом грузооборота, развитием железнодорожного хозяйства предусматривается увеличение кадров внешнего транспорта на расчетный срок 1,8 тыс. чел. и первую очередь генерального плана до 1,3 тыс. человек.

Строительные организации

Капитальное строительство в городе осуществляется несколькими строительными организациями различного профиля. Общая численность строительно-монтажных рабочих всех строительных организаций (осуществляющих строительство в городе Алексин) на текущий год 0,5 тыс. человек, на первую очередь планируется 3,3 тыс. человек.

Учитывая возрастающие объемы строительства в связи с выполнением Федеральной программы «Комфортное и доступное жилье гражданам России» кадры строительно-монтажных организаций планируется на расчетный срок – 5,8 тыс. человек.

Специальные учебные заведения

Учебные заведения города представлены химико-технологическим техникумом и двумя профессионально-техническими училищами с общим количеством учащихся очных подразделений 2,0 тыс. человек и преподавательского и обслуживающего персонала 216 человек.

В настоящее время ведется строительство ГПТУ завода «Тяжпромарматуры» на 480 учащихся. Общее количество кадров, занятых в специальных учебных заведениях на расчетный срок составит 1,3 тыс. человек, на первую очередь 0,2 тыс. человек.

Учреждения внегородского значения и прочие градообразующие кадры.

В городе Алексине, являющимся административным и организационно-хозяйственным центром района, сосредоточено значительное количество административных, хозяйственных, складских и прочих организаций и учреждений районного значения. К этой группе отнесены также предприятия обслуживающие сельское и лесное хозяйства, склады и базы внегородского значения, а также обслуживающий персонал учреждений отдыха. Общая численность этой градообразующей группы составляет в настоящее время 1,7 тыс. человек.

На расчетный срок и первую очередь генерального плана, учитывая развитие учреждений отдыха, численность кадров внегородского значения возрастет и составит 2,8 тыс. человек, на первую очередь и 4,8 тыс. человек на расчетный срок.

#### III.2.2. Социально-демографическая характеристика и особенности расселения МО г.Алексин

На расчетный срок генерального плана предусматривается резерв градообразующих кадров в количестве 4,0 тыс. человек (7,8% от общей численности градообразующей группы) для возможного не учтенного проектом размещения промышленных предприятий и учреждений градообразующего значения.

Население

Население города Алексин по данным администрации МО г. Алексин Тульской обл. на 01.01.2006 года 66,3 тыс. человек. В сравнении с показателями 2000 года население уменьшилось на 3,5 тыс. человек. На 01.01.2007 года численность населения составила 65,7 тыс. человек.

Сокращение численности населения с начала 90-х годов характерно для большинства городов Тульской области и в целом по России, но среди районных центров Тульской области этот показатель снижения численности в Алексине сравнительно высок, имея ввиду экологическую обстановку, не испорченную, по сути аварией на Чернобыльской АЭС. К тому же природное окружение Алексина, особенно близость Алексина Бора, значительно повышает его привлекательность как объекта для проживания.

Население города в последние годы сокращается как за счет отрицательного естественного прироста, так и, начиная с 1990-х гг. за счет отрицательного сальдо миграции, которое в последние годы выровнялось и даже по данным статистики на 1.01.2006г. стало положительным.

По документам, представленным администрацией МО город Алексин в «Проекте концепции социально-экономического развития МО город Алексин Алексинского района на 2007-2010 годы» численность постоянного населения МО город Алексин на 1.01.2006г. составила 66276 человек. Прибыло 945 чел. Убыло 609 чел. Соответственно, сальдо миграции составило +336 чел. Поскольку других показателей по населению МО города Алексин не представлено, то для сравнения приводятся показатели по МО Алексинский район, которые более полно отражают положение с населением.

Численность населения по МО Алексинский район на 1.01.2006г. составила 75.6тыс.чел. За 2006 год в районе родилось 51чел., умерло – 1530. Естественная убыль населения составила 979чел. Смертность превысила рождаемость в 2,7 раза. Прибыло 1067чел. Убыло 73чел.

Миграция населения имела положительное сальдо – 304чел. В 2006г. зарегистрировано браков – 471, разводов – 295.

За 2006г. в «Центр занятости населения города Алексина» обратилось за содействием 2132 чел. Признано безработными 1362. Направлено:

- на профобучение 232 человека.

- на общественные работы 338 человек.

- на досрочную пенсию 5 человек.

Трудоустроено всего 1304 человека. Уровень безработицы в 2006г. 1,08%. Численность безработных на конец 2006г. составляет 424 человека.

В экономике города занято 31тыс.чел. Наибольшее количество людей занято на обрабатывающих производствах 13тыс.чел., индивидуальной предпринимательской деятельностью – 4тыс.чел., в образовании 2,7тыс.чел., в здравоохранении – 1,7тыс.чел., в государственном управлении – 0,9тыс.чел. и в других видах экономической деятельности.

За последние годы по городам Тульской области. в том числе и по Алексину, смертность превысила рождаемость в 2,8-2,5 раза. Падение рождаемости и сокращение прироста населения в Алексине характерно, как и для России в целом в 1990-е годы, и объясняется взаимодействием двух основных факторов. Первый отразил адекватную реакцию населения на резкое снижение уровня и качества жизни из-за ухудшения экономической ситуации в стране в целом, в том числе и в г. Алексине. Алексин, с его специфическим составом промышленных предприятий, связанных со строительным комплексом, химической отраслью и угледобычей, ощутил это в наибольшей степени. Второй фактор явственно обозначил формирование и развитие у молодого поколения новых типов репродуктивного поведения.

Одновременно со снижением рождаемости резко возросла смертность из-за недостаточности медицинского и пенсионного обеспечения, из-за распространения наркомании, алкоголизма, депрессионных состояний и т.п.

При определении перспективной численности города Алексина на 1-ю очередь и расчетный срок Генеральным планом учитываются не только проходящие в городе демографические процессы, но и следующие обстоятельства:

- Обозначенная и проводимая политика президента и правительства на улучшение демографической ситуации в России за счет экономического стимулирования рождаемости, с одновременным уменьшением уровня смертности благодаря улучшению общей социально-экономической ситуации, что в целом может сказаться положительным образом на динамке естественного прироста населения.

- Предложение Федеральных ведомств о либерализации миграционного законодательства, что позволит привлечь трудоспособное население при его востребовании. У Алексина имеются весьма привлекательные факторы: прекрасные природные условия для организации отдыха и культурно-историческое наследие как база для развития туризма.

- Федеральная программа «Комфортное и доступное жилье гражданам России» позволит встать на ноги всему строительному комплексу страны, в том числе и тем строительным организациям и промышленным предприятиям строительной отрасли, что базируются в Алексине.

- Предпринимаемые усилия администрацией Тульской области по возрождению угледобычи на Территории угледобывающих районов области, дают предпосылки для расконсервации шахт близ Алексина, что также может сказаться положительно на экономике и на приросте населения.

Расчетная численность населения определена в соответствии со СНиПом II-60-75* по методу трудового баланса с учетом современных и прогнозных соотношений возрастных групп населения и структуры трудовых ресурсов по следующей формуле:

| Н = | (А-П) |
| --- | --- |
|  | Т-а-n-В+η-Б |

где Н - перспективная численность населения города;

А - абсолютная численность градообразующей группы;

Т - удельный вес населения в трудоспособном возрасте (%%);

а - удельный вес населения в трудоспособном возрасте занятого в домашнем и личном подсобном хозяйстве и прочих (%%);

п - удельный вес неработающих инвалидов и льготных пенсионеров в трудоспособном возрасте (%);

В - удельный вес учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства (%);

η - удельный вес работающих пенсионеров (%);

п - количество трудящихся, приезжающих на работу и учебу в город, но прожирающих, за его пределами за вычетом трудящихся выезжающих на работу из города (сальдомаятниковой миграции);

Б - обслуживающая группа (%).

Численность градообразующих кадров определена на основе анализа развития всех отраслей народного хозяйства города и характеризуется данными, приведенными в следующей таблице:

х – в СНиП 2.07.01-89 (и последующих его модернизациях), пришедшего на замену СНиП II-60-75, указанная формула расчета численности населения отсутствует. Но при этом другой методики расчета СНиП не предлагает, поэтому в данном случае используется эта формула.

А. Численность градообразующих кадров

Таблица №1

| № пп |  | Численность кадров (тыс. человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние 2007г. | Первая очередь 2012г. | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кадры промышленности | 23,0 | 29,1 | 30,4 |
| 2 | Кадры внешнего транспорта | 1,1 | 1,3 | 1,8 |
| 3 | Кадры строительно-монтажных организаций | 0,5 | 3,3 | 5,8 |
| 4 | Преподаватели и обслуживающий персонал учебных заведений | 2,7 | 2,9 | 3,5 |
| 5 | Кадры учреждений внегородского значения | 1,7 | 2,8 | 4,8 |
| 6 | Резерв | - | - | 4,0 |
|  | ИТОГО | 29,0 | З9,4 | 50,3 |
| 7 | Сальдо маятниковой миграции | +0,3 | +0,7 | + 1,0 |
|  | ИТОГО градообразующие кадры, проживающие в городе | 29,3 | 40,1 | 51,3 |

Обслуживающая группа населения, включающая трудящихся предприятий и учреждений обслуживания, принята в соответствии со СНиПом на первую очередь 17%, на расчетный срок - 19% от общей численности населения.

Принятые проценты, обусловленные общей тенденцией роста доли лиц, принятых в сфере обслуживания.

Возрастная структура населения и структура несамостоятельного населения определены (прогноз) путем анализа статистических данных переписи населения по материалам ЦСУ РФ «Предположительная численность населения по РФ, автономным республикам, краям и областям на начало 2002 года», в части касающейся структуры городского населения Тульской области.

Данные возрастной структуры приводятся в следующей таблице:

Прогноз возрастной структуры населения в %%:

Таблица №2.

| № пп |  | Современное состояние | Первая очередь 2012г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дети в возрасте от 0-15 лет | 15,4 | 16,5 | 20,1 |
| 2 | (Т) Население в трудоспособном возрасте | 50,8 | 55,8 | 59,3 |
| 3 | Население в возрасте старше трудоспособного | 33,8 | 27,7 | 20,6 |
|  | ИТОГО | 100 | 100 | 100 |

Остальное население (несамостоятельное население), оказывающее влияние на структуру трудовых ресурсов, характеризуется следующим образом:

Таблица №3

в %%

| № пп |  | Современное состояние | Первая очередь 2012г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 2,6 | 2,6 | 2,9 |
| 2 | Неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в трудоспособном возрасте | 2,7 | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Население в трудоспособном возрасте, занятое в домашнем и личном подсобном хозяйстве | 1,9 | 2,8 | 3,5 |
| 4 | Работающие старших возрастов | 3,6 | 4,5 | 6,0 |

В соответствии с выше принятой формулой перспективная численность населения составит:

- на 2012 год (первая очередь)

| Н= | 100*30,5 | =90,0 тыс. человек |
| --- | --- | --- |
|  | 59,3-0,8-2,5-2,5+3,5-17,0 |  |

- на расчетный срок

| Н= | 100*30,5 | =115,0 тыс. человек |
| --- | --- | --- |
|  | 59,0-2,5-2,0-0,5+4,0-19,0 |  |

Ниже приводится трудовая структура населения:

Таблица №4

| № пп |  | Современ-ное состояние | Первая очередь 2012г. | Расчет-ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население - всего, тыс. человек % | 65,7 100 | 90,0 100 | 115,0 100 |
| 2 | Трудовая структура населения: а) градообразующая группа, тыс.чел. % б) обслуживающая группа, тыс. чел. % в) несамостоятельное население, тыс.чел. % | 29,3 44,6 9,1 13,8 27,3 41,6 | 40,1 45,7 15,3 17,0 34,6 37,3 | 51,3 44,6 21,9 19,0 418 36,4 |

#### II.2.3  Жилой фонд района

Жилой фонд города на расчетный срок должен составить 2441,69 тыс.кв.м общей площади. Расчет объемов нового жилищного строительства и определение территорий, необходимых для его размещения, произведен на перспективе население города – 115 тыс. человек, при норме средней жилищной обеспеченности – 23 -30 кв.м. общей площади на 1 жителя.

Объем нового жилищного строительства с учетом убыли существующего фонда составит 1444,49 тыс.кв.м. В среднем, в течение расчетного срока генерального плана, в год должно вводится порядка 48,15 тыс кв.м общей площади. Учитывая уровень и условия развития строительной базы, в проекте принимаются темпы строительства значительно превышающие, сложившиеся в городе в последние 10 лет.

Размеры убыли жилого фонда определены на основе развития анализа общей планировочной структуры и состояния жилого фонда. В течение расчетного срока (30 лет) генерального плана убыль должна составить 167.5 тыс.кв.м, в том числе объем убыли по реконструктивным мероприятиям, то есть сноса пригодного жилого фонда – 48,15 тыс.кв.м. К убыли предусматривается малоценый малоэтажный и морально устаревший фонд, а также малоэтажный фонд, расположенный в зонах санитарной вредности промышленных предприятий.

По причине сноса убыль жилого фонда распределяется следующим образом:

-    под размещение жилого строительства – 75 т.м2

под организацию центров и размещение отдельных культурно-бытовых учреждений – 13 т.м3

- под расширение магистралей – 11 т.м2.

- под организацию зеленых насаждений общего пользования – 9 т.м2

- под санитарно-защитные зоны и прочие нужды – 59 т.м2

Снос жилого фонда рекомендуется осуществлять по мере его амортизации и с учетом конкретной необходимости в высвобождаемой территории для объектов нового строительства.

Удельный вес сносимого жилого фонда к объему нового строительства составит 11,59%,

к площади существующего фонда – 14,38%. Убыль фонда, пригодного к проживанию и ветхого  составит соответственно 4 и 10%.

В таблице №6 (см таблицу на отдельном листе) приводится динамика жилого фонда на расчетный срок в целом по городу:

Новое жилищное строительство, учитывая необходимость рационального использования территории, предусматривается осуществлять при следующем соотношении этажности жилых домов: 5-ти этажные – до 30%, 9-этажные и выше – 55%, 2-3 этажные – 5% и 1-2 этажные – 10%.

Основной объем нового жилищного строительства (85%) размещается на свободных территориях, 15% - при реконструкции сложившейся застройки, преимущественно в центральном жилом районе.

На основе принятого процентного соотношения этажности средняя расчетная плотность жилого фонда на 1 га территории микрорайона составит, в условиях полной реконструкции при 5 и 9 этажном строительстве – 450 ч/га, в условиях выборочной реконструкции – 500 ч/га, 2-3 этажном строительстве – 150-200 ч/га.

При реконструкции сложившихся микрорайонов можно разместить 229,7 тыс. м 2.

- в микрорайоне «Гремицы» - 52,3 тыс. м2,

- в микрорайоне «Горушки» - 20,9 тыс. м2,

- в микрорайоне «А» - 2,5 тыс. м2,

- в микрорайоне «Брусчатый» - 22,0 тыс. м2,

- в поселке «Петровский» - 16,0 тыс. м2,

- в микрорайоне 2 - 82,9 тыс. м2 (квартал-4)

- в микрорайоне 3 – 79,8 тыс. м2 (квартал-4)

- в микрорайоне 4 – 23,3 тыс. м2 (квартал-4)

Для размещения нового жилищного строительства потребуется 112,015 га территорий микрорайонов в красных линиях.

В целом вся селитебная территория, необходимая для размещения жилищного и культурно бытового строительства, административно-хозяйственных учреждений и организаций, системы зеленых насаждений и спортивных сооружений общего пользования, транспортных магистралей и прочих устройств, с учетом сохраняемой застройки, составит 1062,42 га (848,92 га существующие селитебные территории, 213,5 га. – новые участки: 131,50 га в Заречье, 82 га – на Левобережье). В качестве резервных территорий для малоэтажной жилой застройки могут служить территории садоводческих товариществ, при изменении их функционального назначения с учётом  сохранения прав собственности на землю за прежним собственником.

Планировочная структура города сохраняет четыре сложившихся селитебных образований,  но  развитие его планировочной структуры жилых районов предусматривается в новых границах.

Планировочное решение центрального жилого района предусматривает развитие его как в существующих границах за счет значительного освоения территорий малоэтажной морально устаревшей застройки, так и за счет приращения вновь осваиваемых территорий на набережной. Предусматривается создание компактного образования капитальной многоэтажной застройки вокруг общегородского центра, вдоль основных улиц района, а также выход кварталами многоэтажной застройки к р. Оке с занятием территорий одноэтажной застройки по ул. 35 лет Освобождения и постепенным выносом расположенным в этом районе складских предприятий.

Малоэтажная жилая застройка, расположенная в юго-восточной и восточной частях центрального района (Соцгорода) по улицам Слободка, Чапаева, Первомайская, Кирова, Строителей и находящаяся в зоне санитарной вредности ТЭП, химкомбината и завода глинозольного гравия, подлежит сносу.

Предусматривается организация санитарно-защитной зоны, озеленение территории, часть территории занимается коммунально-складскими предприятиями.

Кварталы малоэтажной жилой застройки в северо-западной части района по улицам Крупской, Тургенева, Весенней, Матросова, находящиеся в зоне вредности химкомбината, очистных сооружений города и промпредприятий, также предусматривается к сносу. Территория озеленяется, часть территории рассматривается как резерв для развития центрального промрайона.

В санитарно-защитной зоне промрайона сохраняются кварталы многоэтажной капитальной застройки последних лет строительства общей площадью 93.5 тыс.кв.м. Поэтому необходимо использовать все имеющиеся рычаги влияния на промпредприятие, направленные на исключения им вредных выбросов в атмосферу с целью сокращения величины санитарно-защитной зоны.

Перспективное развитие района возможно путем выхода застройки на территории, предлагаемые генеральным планом под новый жилой микрорайон в пойме р. Мышега.

Проектное решение жилого района Заречье предусматривает развитие его в сложившихся границах за счет завершения строительства 2, 3 и 4 микрорайонов, строительства микрорайонов 5, 6 и освоения части территорий малоэтажной индивидуальной застройки.

Историческая часть города сохраняется как район малоэтажной в основном индивидуальной застройки с вкраплением объектов повышенной этажности при градостроительном обосновании. По улицам Тульская и Советская предусматривается выборочная реконструкция части малоэтажных кварталов с целью обустройства главной магистрали района и города.

Новое строительство. Для достижения необходимой  расчетной численности населения (115 тыс. чел.) необходимо освоить территорию для размещения 49300 чел.  (10% - бюджетное строительство - 4930 чел., 90% - коммерческое строительство - 44370 чел.)  Общая площадь жилья составит 1444490 м2

- При бюджетном финансировании – 4930 ж.. х 23 м2 = 113390 м2

- При коммерческом строительстве (многоэтажной и индивидуальной застройки) – 44370 ж. х 30 м2 = 1331100 м2

Потребная суммарная площадь новых участков для строительства в городе составит в красных линиях микрорайонов 112,015 га в т. числе:

- Территория для социального строительства при условии многоэтажной застройки с плотностью населения 450 жит./га (4930 жит. : 450 ж./га = 10,95 га)

- Территория для коммерческого строительства при условии многоэтажной застройки с плотностью населения 500-550 жит./га (80% от коммерческого строительства)  44370 х 80% : 450 = 78,88 га

- Территория для индивидуальной застройки (коммерческое строительство) с плотностью населения 200 -200 жит./га          44370 х0,10% : 200 = 22,185 га

Таблица №6

| №№ ПП | Этажность жилых домов | Существующий жилой фонд |  | Убывающий жилой фонд тыс.м2 | Сохраняемый жилой фонд тыс.м2 | Новое стр-во |  | Проектный жилой фонд |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.м2 | в %% к итогу |  |  | тыс.м2 | в %% к итогу | тыс.м2 | в %% к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 2 3 4 | 9-эт. и выше 4-5-этажный 2-3-этажный 1-этажный | 82.8 702.1 11178.8 201.0 | 7.1 60.2 1115.4 17.2 | - - 72.4 95.1 | 82.8 702.1 106.4 105.9 | 794,47 433,35 72,22 144,45 | 55 30 5 10 | 877,27 1135,45 178,62 250,35 | 35,93 46,50 7,3 10,27 |
|  | Итого: | 1164.7 | 100.0 | 167.5 | 997.2 | 1444,49 | 100 | 2441,69 | 100.0 |

В центральной части, в районе Успенского собора, где предусматривается создание площади, раскрывающейся в сторону р. Оки, с объектами, служащими центрами притяжения горожан и   гостей города, размещение кварталов 2-3 этажной застройки.

Центр Заречья, являющийся частью общегородского центра, развивается вдоль улиц Тульская и 50 лет Октября с выходом на создаваемую здесь набережную и к мосту, обеспечивая визуальную и композиционную связи центрального жилого района и района Заречье друг с другом, а также и с другими районами города.

В перспективе развитие района предусматривается за счет полной реконструкции одноэтажной жилой застройки в центральной части Заречья.

Развитие планировочной структуры жилого района Мышега предусматривает освоение микрорайона Гремицы, организацию санитарно-защитной зоны заводов «Тяжпромарматура» и каменно-щебеночного с выводом из нее малоэтажного жилого фонда. В юго-западной части района сохраняются кварталы одноэтажной усадебной застройки, в северо-восточной - предусматривается завершение ведущегося многоэтажного строительства.

Для перспективного развития района за расчетным сроком генерального плана предусматриваются территории в новом жилом микрорайоне в пойме р. Мышеги.

По жилому району Петровское предусматривается в южной части района на территориях, выходящий на высокий берег Оки, размещение кварталов новой 2-3 этажной застройки с целью уменьшения нагрузки на береговые склоны и создания живописного силуэта застройки; завершение строительства кварталов 5-9 этажной застройки в центральной части. В северной части района намечены территории как  для 1-2 этажного индивидуального строительства, так и  для многоэтажного строительства.

В таблице №7 приводится намечаемое размещение жилого фонда и ориентировочное расселение населения по жилым районам:

Таблица №7

| №№ пп | Наименование районов | Жилой фонд т.к.в.м |  | Население |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. новое стр-во | По расселению | По трудовому тяготению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 3 4 | Всего Центральный Заречье Мышега Петровское | 2441,69 872 960 359 250 | 1444,49 569 690 110 75 | 115 41 46 17 11 | 115 55 35 15 10 |

Проектом резервируются территории, подлежащие освоению за пределами расчетного срока для размещения жилищного строительства в случае роста численности населения сверх предусмотренной генеральным планом, при норме жилой обеспеченности нового строительства 23-30 м2чел.

Основное перспективное развитие города предусматривается в генеральной части путем создания в пойме р. Мышеги на намытых территориях нового жилого района. Кроме того, генеральный план предлагает реконструкцию кварталов усадебной застройки в центральной части Заречья. Всего резервируется во всех районах 120 га территорий.

Для развития города на ближайшую перспективу предпочтительны территории золоотвалов ТЭЦ на левом берегу Оки в районе железнодорожного вокзала с учетом проведения берегоукрепительных работ.

#### III.2.4  Культурно-бытовое обслуживание

На основании анализа современного состояния сети учреждений обслуживания города, в проекте решаются принципиальные вопросы развития учреждений обслуживания.

Конкретные объемы отдельных учреждений, их специализация, дислокация должны рассматриваться на последующих стадиях проектирования.

Необходимые объемы отдельных учреждений культурно-бытового обслуживания определены в соответствии с нормами СниП 2.07.01-89*.

Учитывая значение города Алексина как районного центра в системе межселенного обслуживания, размещающихся в специализированных или капитальных зданиях, находящихся в удовлетворительном состоянии.

В основу схемы размещения культурно-бытовых учреждений положена принятая генпланом планировочная структура, предусматривающая организацию системы центров, состоящую из общегородского центра обслуживания, центров и подцентров жилых районов и центров обслуживания промышленных районов.

В общегородском центре, расположенном в центральном  и Зареченском жилых районах размещаются учреждения эпизодического пользования, административные, хозяйственные и общественные организации, культурно-просветительные учреждения, торговый центр, специализированные магазины, предприятия общественного питания и т.п.

Культурно-бытовые учреждения периодического обслуживания размещаются в центрах жилых районов.

Проектное решение предусматривает создание центров обслуживания жилых районов в Заречье, Мышеге и Петровском,  в центральном районе районный центр совмещается с общегородским центром.

На их территории размещаются административно-общественные здания, культурно-зрелищные учреждения, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания.

Учреждения обслуживания постоянного пользования(школы, детские дошкольные учреждения, аптеки, парикмахерские и др.) размещаются в непосредственной близости от жилых домов, на территории жилых групп и микрорайонов. Для обслуживания населения, проживающего в сохраняемой малоэтажной застройке в жилом районе Петровское, проектом предусматривается создание кроме центра жилого района, подцентра с размещением недостающих учреждений повседневного и части периодического пользования.

Проектом предусматривается организация центров обслуживания промышленных районов с размещением в них учреждений периодического пользования.

Проектом учитывается возможность увеличения сети профессионально-технических училищ, с этой целью в северо-восточной части жилого района Заречье на месте выводимых сезонных учреждений отдыха резервируется территория площадью 5 га.

Развитие сети больничных учреждений предусматривается за счет расширения существующей территории комплекса районной больницы.

В таблице №8 приводится расчет учреждений культурно-бытового обслуживания.

Таблица №8

| №№ пп | Наименование учреждений | Един. изм. | Проектная норма На 1000 жителей |  |  |  |  | Необходимое количество мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для городского населения |  |  |  | Для сопряжен. населения | Всего | Для городского населения |  |  |  |  | Для сопряжен. населения | Сущест. сохраняемое | Новое стр-во |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общегород. Знач. |  | Район. И мкр. Знач. |  |  |  |  | Общегород. Знач. |  | Район. И мкр. Знач |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 2 3 4 5 6 | Административно- хозяйственные учреждения и общественные организации Дома культуры, клубы Универсальный зрелищно-спортивный зал Кинотеатры Библиотеки Дом детского творчества | т.м3 мест “ “ тыс. томов мест | 1.3 40 6 50 8.0 6 | 1.3 15 6 30 4.5 6 |  | - 25 - 20 3.5 - | - 1.5 6 - 2.7 - | 117.0 3610 590 4500 738 540 | 117.0 3600 540 4500 720 540 |  | 117.0 1350 540 2700 405 540 |  | - 2250 - 1800 315 - | - 10 40 - 18 - | 83.0 2500 - 1968 192 - | 34.0 1110 590 2532 546 540 |
| 7 | Дом молодежи | “ | I объект |  |  |  |  | I объект |  |  |  |  |  | I объект |  |  |
| 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Музыкальная школа Школа художе- ственного воспитания Больницы Поликлиники Учреждения торговли Предприятия общественного питания Предприятия бытового обслуживания Гостиницы Бани Прачечные Химчистки Пожарные депо Рынки Спортивные сооружения (спортзалы, бассейны) Школы Детские дошкольные учреждения | “ “ коек посещ. день м2 торг. площади посад. мест раб. мест мест “ кг/см кг/см машин раб.мест м2 мест “ | 10 10 13.5 35 230 40 10.6 6 5 120 11.4 0.2 3 128 170 80 |  | 10 10 13.53 - 120 24 7.8 6 - 120 7.4 0.2 3 48 - - | - - - 35 110 16 2.8 - 5 - 4.0 - - 80 170 80 | - - 3.9 - 64 4 5.8 - - 80 3.7 - - 3 - - | 900 900 1248 3150 21135 3626 994 540 450 11345 1076 18 270 11540 15300 7200 |  | 900 900 1218 3150 20700 3600 954 540 450 10800 1026 18 270 11520 15300 7200 |  | - - 1218 - 10800 2160 702 540 - 10800 666 18 270 4320 - - | - - - 3150 9900 1440 252 - 450 - 360 - - 7200 15300 7200 | - - 30 - 435 26 40 - - 545 50 - - 20 - - | 500 - 540 2600 12630 1840 450 - 226 2375 525 10 - 2378 6450 3926 | 400 900 708 550 8505 1786 544 540 224 8970 550 8 270 9162 8850 3274 |

### III.3. Транспортная инфраструктура

#### III.3.1. Железнодорожный транспорт

Город Алексин расположен на однопутной железнодорожной линии Калуга-Плеханово. Линия обслуживается тепловозной тягой. В пределах города имеются 3 железнодорожные станции – Алексин, Энергетик и Средняя.

Основной станцией, обслуживающей город, является станция Алексин – грузовая, II класса. Она выполняет следующую работу:

прием и отправление, пропуск грузовых и пассажирских поездов;

формирование и расформирование вывозных, сборных поездов;

подачу, расстановку и уборку вагонов после грузовых операций;

вывозку и уборку передаточных поездов со станции Энергетик и Средняя.

Путевое развитие станции состоит из 1 главного пути (472 м), 4-х приемо-отправочных (от 435 до 654 м), 10 сортировочных и погрузо-разгрузочных (от 21 до 371 м). Грузовой двор занимает территорию 1 га.

На станции имеется пассажирский вокзал на 100 мест и 2 низкие платформы, пешеходный мост. Грузооборот станции Алексин за 2006 год составил по погрузке 13026 вагонов (807.1 тыс. тонн), по выгрузке 4764 вагонов (286 тыс. тонн), пассажирооборот по отправлению составил  59,8 тыс. человек.

В настоящее время на участке Плеханово-Алексин в сутки проходят 14 пар поездов (10 грузовых, 4 пригородных).

К калужской горловине станции примыкают подъездные пути завода «Тяжпромарматура», песчаного карьера, горного цеха завода ЖБИ. На подъездном пути завода «АЗТПА» расположен пост «Ока», имеющий 4 пути (200-300 м), к которому примыкает подъездной путь завода ЖБИ. К подъездному пути арматурного завода примыкают пути Мышегского каменно-щебеночного завода.

Станция Энергетик – промежуточная, III класса, расположена в 8.9 км от ст. Алексин. Путевое развитие состоит из 1 главного, з-х приемо-отправочных путей и одного погрузочно-выгрузочного тупика. К станции примыакют подъездные пути химкомбината. К выставочному посту, состоящему из 3-х путей, примыкает подъездной путь ТЭЦ. В районе промышленной станции «Картонная фабрика», расположенной в 2.5 км от ст. Энергетик, к подъездному пути химкомбината примыкают пути завода ЖБИ, Картонной фабрики и бетонно-растворного завода. В настоящее время рассматривается вопрос о ликвидации станции.

Станция Средняя – промежуточная, IV класса, расположенная в 4,9 км от ст. Энергетик в Калужском направлении. Путевое развитие состоит из 1 главного, 2-х приемно-отравочных путей и одного пути для подачи вывозки вагонов с подъездных путей.

На станции имеется деревянное пассажирское здание, низкая пассажирская платформа и высокая земляная грузовая платформа.

К нечетной горловине станции примыкают подъездной путь каменно-щебеночного карьера и соединительный путь ко второй площадке химкомбината. Продолжением 4-го станционного пути является подъездной путь ко второй площадке химкомбината. Продолжением 4-го станционного пути является подъездной путь опытно-механического завода.

#### III.3.2. Автомобильные дороги.

Основной внешней автодорогой, подходящей к городу, является дорога областного значения III техн. категории Алексин-Железня, которая дает выход на автомагистраль Москва-Харьков-Семферополь. Протяжение дороги – 23 км, ширина земляного полотна 10-15 м, проезжая часть 6-6-7.0 м, покрытие усовершенствованное. Автодорога выходит в город с востока на ул. Тульскую. По ней осуществляется связь Алексина с Москвой и Тулой.

Связь с Тулой осуществляется также по автодороге местного значения через деревню Бухторка III-IV техн. Категории. Автодорога Алексин-Тула вливается в уличную сеть города по ул. Юбилейной.

Дорога местного значения Алексин-Першино (Поповка) подходит к городу с юга с выходом на ул. Ломоносова, III техн. категории. Она имеет выход на автодорогу Калуга-Тула.

В северном направлении через районы Гремицы и Мышега проходит автодорога местного значения Алексин-Петрищево IV техн. категории, которая имеет выход на автомагистраль Калуга-Таруса у деревни Петрищево.

В районе пос. Петровский в город входит автодорога местного значения Алексин-Мичурино IV-V техн. категории.

На перспективу интенсивность движения на автодороге Алексин-Железня при входе в Алексин возрастает. В связи с этим намечается ее реконструкция по нормативам II техн. категории.

#### III.3.3. Автомобильный транспорт.

Город Алексин расположен по обоим берегам реки Оки и состоит из 4-ех частей (Высокое, Мышега, пос. Петровского и Заречья), удаленных друг от друга.

Транспортные связи между ними затруднены, вследствие очень сложного рельефа местности с большими перепадами высот, наличия большого количества высоких оврагов, обширной пойменной территории, множества железнодорожных путей.

Основная транспортная магистраль города, являющаяся продолжением автодороги Алексин – Железня проходит в правобережной части по улицам Тульская и Советская, далее по городской дороге пересекает реку Оку, железнодорожную магистраль Калуга-Тула в одном уровне, проходит Высокое по улицам Ленина, героев Алексинцев, Пионерской выходит  на ул. К. Маркса затем через поселок ИТР идет к пос. Петровский.

Дорога на пос. Мышега обходит в левобережной части от Городской Дороги по пойменной территории пересекает подъездные пути арматурного завода и завода КЖИ в одном уровне и реку Мышегу. Далее она проходит по ул. Арматурной в жилые районы и выходит на автодорогу местного значения на Петрищево.

Кроме вышеперечисленных к основных транспортным улицам относятся: в Заречье – Советская, Ломоносова, Энгельса, 50-летия Октября, Больничный переулок; в Высоком – улица Мира (посредством которой осуществляется подъезд к проходным химкомбината), Северная, Горького, Пахомова; в Петровском – улицы Металлистов, Школьная, Чехова, образующие кольцо; в пос. Мышега – ул. Некрасова, обеспечивающая подъезд к арматурному заводу.

По магистральным улицам осуществляется движение всех видов транспорта, за исключением ул. Ленина, где на участке от ул. Советской до ул. Пахомова проезд грузовых машин запрещен.

Общая характеристика уличной и дорожной сети, степеньь ее благойстройства приведена ниже:

- Общее протяжение улиц и дорог			76 км;

- Общая площадь уличной сети 				489,7  тыс.м2;

- Протяжение улиц с твердым покрытием 		56,0 км

в том числе с усовершенствованным 			47,0 км

4.	Площадь улиц с твердым покрытием 			450 тыс. м2;

в том числе с усовершенствованным 			385,9 тыс. м2;

5.	Одиночное протяжение тротуаров 			46,2 км;

6.	Площадь тротуаров 					191,7 тыс. м2;

7.	Степень благоустройства уличной сети

(отношение протяженности улиц с твердым

покрытием ко всей протяженности улиц

города)							74 %

Перечень основных искусственных сооружений и их характеристика приведена в следующей таблице:

| № пп | Местоположение |  | Тип и материал сооружения | Протяжение, м | Ширина, м |  | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование улиц | Наименование водопотока |  |  | Всего | в т.ч. проезжая. часть |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ул. Тихая | р. Свинка | мост ж/б | 17,25 | 10,40 | 8,0 | удовлетв. |
| 2 | ул. Городская | р. Ока | мост ж/б | 500 | 9,0 | 7,0 | удовлетв |
| 3 | ул. Некрасова | р. Мышега | мост ж/б | 15, | 9,8 | 6,5 | удовлетв |
| 4 | ул. Некрасова (Белкин мост) | р. Мышега | мост ж/б | 42,25 | 10,0 | 7,0 | удовлетв |

В створе ул. Мира имеется путепровод через железнодорожную линию Калуга-Тула, длиной 22 м, два охраняемых переезда через железнодорожную магистраль, расположены в створе ул. Ленина и в створе подъезда к проходным химкомбината с дороги на Петровское. Дорога на Мышегу пересекает подъездные пути арматурного завода и завода КЖИ также посредством охраняемого переезда.

Основные недостатки улично-дорожной сети следующие:

1. Единственная транспортная связь между левобережной и правобережной частями города осуществляется по очень узкому мосту через реку Оку (проезжая часть 7 м, тротуары по 1 м). Городская дорога моста до охраняемого переезда имеет проезжую часть 6 м.

2. Радиусы кривых в плане на многих дорогах меньше нормативных (выход с Городской Дороги на ул. Радбужскую, Верхнее-Окскую,, дорога Мышегу, дорога на Петровское).

3. Большое количество грузового транспорта проходит чрез Соцгород и по улицам в жилой застройке.

4. Дорожные покрытия на большинстве улиц и дорог находятся в неудовлетворительном состоянии.

5. Проезжие части большинства улиц и дорог узкие – 6-7 м, и только улицы Ленина, Мира, Тульская, Радбужская, Городская дорога (на участке от моста до ул. Советской) имеют проезжую часть шириной 9-10 м.

6. Имеющие тротуары имеют малую ширину, а во многих местах они вообще отсутствуют.

7. Дороги проходящие по пойменным территориям, в частности дорога на Мышегу, затопляется паводком.

В настоящее время массовые внутригородские пассажирские перевозки в Городе Алексин осуществляют 5 организаций: ОАО "Алексинское ПАТП", ассоциация "Частный транспорт", некоммерческие партнерства "Частрансавто" и "Визит-Авто", ООО "Визит". Пассажирские перевозки осуществлялись по всем 13 городским маршрутам. Ежедневный выход автобусов на городские маршруты составлял 35 - 39 единиц, перевозилось около 30 тысяч пассажиров. Кроме того, пассажирские перевозки в режиме "маршрутное такси" осуществляют предприниматели (около 40 микроавтобусов), объединенные в некоммерческое партнерство "Автомиг" и свыше 20 микроавтобусов частных предпринимателей.

Характеристика городских маршрутов приведена в таблице:

| № маршрута | Наименование маршрута | Протяжение в одном направлении, км | Средний интервал движения, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | СХТ-Бор-Обухово | 15,1 | 40 |
| 2 | Обухово-Высокое | 6,0 | 50 |
| 3 | СХТ-2й-Соцгород-Петровка | 14,8 | 10 |
| 4 | Бор-Петровка | 15,5 | 10 |
| 5 | СХТ-АЗТПА | 6,3 | 60 |
| 6 | Бор-Высокое | 5,4 | 20 |
| 7 | Высокое -Кладбище | 5,0 | 60 |
| 9 | СХТ-Бор-Средняя | 16,2 | 60 |
| 10 | Бор-АЗТПА-Кладбище | 12,3 | 60 |
| 11 | СХТ-Высокое | 8,2 | 10 |
| 12 | СХТ-Бор | 6,0 | 25 |

В городе имеются 5 объединений частных перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки в режиме " такси " : ЧП Майорова - " Кабриолет " - 36 авт., ООО "Забота" - 37 авт., "Ока"-8 авт., ЧП "Примьер"- 5 авт., ЧП "Аникин "Вояж" -15 авт ., которые работают круглосуточно и в полном объеме удовлетворяют потребности Алексина в перевозках .

Обеспеченность населения легковыми машинами (такси, ведомственными, индивидуальными) составляет 300 ед. на 1 тыс. жителей.

Пассажирские перевозки на междугородних маршрутах осуществляет ОАО "Алексинское ПАТП.

Характеристика пригородных и междугородних маршрутов приведены в таблице:

| №№ ПП | Маршруты | Протяжение маршрута | Число рейсов в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Пригородные: Алексин-Новоклеймёново -''- - Ламоново -''- - Колосово -''- - Афанасьево -''- - Спасс-Конино -''- - Заокск -''- - Красное -''- - Сычево -''- - Першино -''- - Юдинки -''- - Авангард -''- - Колюпаново | 45.0 48.0 11.5 44.1 23.3 38.8 54.2 38.8 31.1 13.2 12.5 11.9 | 4 7 6 3 3 3 6 3 2 3 3 4 |
| 1 2 3 | Междугородние Алексин-Москва Алексин-Серпухов Алексин-Тула | 200 79.1 67.5 | 9 2 21 |

Объем перевозок по внегородским линиям за 2006 год составил 5,3 млн. пассажиров. На расчетный срок ожидается увеличение объема перевозок до 15,6 млн пассажиров в год.

Отправление и прибытие пассажиров осуществляется на автостанции, расположенной на ул. Тульской.

#### III.3.4.  Речной транспорт.

Продолжительность периода навигации р. Оки на участке Калуга-Серпухов 210-220 дней в году.

Пристань Алексин находится на 1035 км р. Оки по судовому ходу линии Серпухов-Калуга. Вид сообщений- пригородная скоростная линия, по которой эксплуатируются теплоходы типа «Луч». Пассажирский причал отсутствует, посадка и высадка пассажиров производятся с берега

Пассажироперевозки осуществляются 5 дней в неделю. По маршруту Алексин - Калуга – 1 раз в день (четв., суб., пнд.); - 2 раза в день (пятн.,воскр.).

Значительного развития на перспективу Алексинского участка речного порта не намечается.

Настоящим проектом предусматривается на 1 очередь строительство причалов на остановочных пунктах города применительно к теплоходам для малых рек, а к расчетному сроку – строительство пассажирского речного вокзала на 150 человек.

При занятии в перспективе под селитебную зону города территорий между р. Окой и ж. д. Станций Алексин необходимо вынести карьеры НСМ. Для этой цели рекомендуется площадка в районе устья р. Мышеги.

#### III.4 Инженерная инфраструктура

#### III.4.1. Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение

Источники водоснабжения

В качестве источников водоснабжения города намечается использовать источники подземных вод в основном Упинского водоносного горизонта и в меньшей степени. Окского.

В соответствии с данными Тульской гидрогеологической партии утвержденные запасы подземных иод по существующим водозаборам составляют:

«Щукинский»	- 29,0 тыс. м3/сутки

«Петровский»	- 6.3 тыс. м3 /сутки

«Запцевские ключи»- 1.0 тыс. м3/сутки

«Мышегскин»	- 14,0 тыс. м3 /сутки

«Стопкино»	            - 1.0 тыс. м3/сутки

«Алексин Бор»	- 13.0 тыс. м3 /cутки

«ул. Новогородищснская»	- 150 м3/сутки

Воды Упинского и Окского водоносных горизонтов соответствуют требованиям СанПиН на питьевые нужды, за исключением повышенного содержания железа.

Район «Заречье» снабжается водой от водозабора «Алексин Бор», расположенного в 2 км севернее г. Алексина в долине роки Оки на правом берегу.

Схема водоснабжения и водоотведения МО г.Алексин приведина на рис.

По участку водозабора «Алексин Бор» утверждены эксплуатационные запасы подземных вод Упипекого водоносного горизонта категории А+В в количестве 15,0 тыс. м3 /сутки. (протокол ГКЗ от 20. 1 0.65 г. № 47 13)

Упипекий водоносный горизонт приурочен к известнякам одноименной свиты нижнего карбона, залегающим на глубине 41-47 м. мощность его 17-25 м, горизонт напорный, напор над кровлей на момент сооружения скважин 29-38 м, удельные дебиты скважин 1.3-96.0 мЗ/час, коэффициент фильтрации 11,1 м/сут. По условиям залегания водоносный горизонт взаимосвязан с вышележащим аллювиальным горизонтом и р. Окой. Существующий водозабор состоит из 10 эксплуатационных и 1 наблюдательной скважины. Кроме этого предусматривается бурение одной дополнительной эксплуатационной скважины № 13.

Насосы первого подъема вода подается па площадку насосной станции 2-го подъема. На данной площадке находятся: 2 резервуара чистой воды по 500 м3, станция ооезжелезивания производительностью 10800 м /сутки. хлораторная, химико-бактериологическая лаборатория. Промывные воды от станции ооезжелезивания без очистки в количестве 241 м3/сутки сбрасываются на рельеф и далее в реку Оку.

Из резервуаров 2-го подъема по одному водоводу диаметром 400 мм вода поступает на насосную станцию 3-го подъема, по второму водоводу диаметром 400 мм снабжается мкр. «Бор».

На территории НС 3-го подъема расположены 2 резервуара по 2000 м3. Из насосной станции 3-го подъема вода по водопроводам диаметром 300 мм поступает во 2-й, 3 и 4 микрорайоны города.

Район «Мышега» снабжается водой от водозабора «Мышега», который принят на баланс МУП «ВКХ» от иАО «Тажпромарматура» с 01.07.2000 г.

Водозабор состоит из двух участков.

Участок № 1 оасположен на левобережной части долины р. Оки. к северу от устья р. Мышеги. на участке подземных вод с разведанными запасами упинского водоносного горизонта по сумме категории А-В 6240 м3сут. (протокол НТС ГУЦР № 98 от 22.12.61 г.) состоит из двух скважин № 107806 и 107811. Скважины были пробурены в 1962 г. в точках заложения разведочных скважин, эксплуатируются с 1966 и 1969 гг.

Упинскпй водоносный горизонт приурочен к известнякам одноименной свиты нижнего карбона, характеризуется напорным режимом, залегает на глубине 48-54 м. Со стороны кровли он перекрывается слоем бобриковских глин, гидравлически взаимосвязанный с р. Окой. Нижним водоупором является малевские глины. Глубина статического уровня 10 м. удельные дебиты скважин при строительных откачках составили 20-21,4 м~/сут, мощность пласта 25,2 м, радиуса влияния 3000 м.

В 1988 г. на расстоянии 500 м от скважины № 107811 был разбурен водозабор ДОАО КЖИ-480 из 5-ти скважин, из которых эксплуатируется только скважина № 3.

Участок № 2 расположен в долине р. Мышега, напротив промзоны ОАО «Тяжпромарматура», на левобережной надпойменной террасе, состоит из трех скважин, из которых на баланс МУП «ВКХ» принято две: № 2 - на окско-тарусский и № 4176 на упинский водоносные горизонты; скважина № 3 не принята из-за отсутствия условий для созданий зон санитарной охраны. Скважины были пробурены соответственно в 1958 и 1962гг.

Окско-тарруский водоносный горизонт приурочен к толще известняков окского надгоризопта, безнапорный. Кровля известняков залегает на глубине 2,8 м под четвертичными отложениями. Водоупором в подошве являются верхнетульские глины. В русле р. Мышеги, вследствие эрозионного размыва известняков водоносный горизонт отсутствует. Глубина статического уровня на период сооружения водозабора составляла 3,4 м. мощность водоносного горизонта 11,6 м. Водообилыюсть горизонта высокая, удельные дебиты скважин 41-46 м /час.

Упинский водоносный горизонт залегает в интервале глубин 48-71 м, напорный, глубина с с- :ического уровня 20 м. Водообильность горизонта низкг,: удельный дебит скважин 1,0 м7час.

В состав водозаборного сооружения входят: 4 артезианских скважин, две насосные станции 2-го подъема, 2 резервуара по 800 м , станция обсзжелезивания производительностью 6,0 тыс. м'/сут., хлораторная, две водонапорные башни. Промывные воды от станции обезжелезивания без очистки в количестве 307,0 м3/сутки сбрасываются на рельеф и далее в реку Оку.

Район «Петровское» снабжается водой от водозабора «Петровский», который расположен в долине р. Оки, на левом берегу в 0,5-08 км юго-западнее микрорайона «Петровское», принят на баланс МУП «ВКХ» от опытно-механического завода 11.03.99 г.

По участку водозабора «Петровский» утверждены эксплуатационные запасы подземных вод упинского водоносного горизонта в количестве 6,3 тыс. м7сут. по категории А (протокол ГКЗ от 20.10.65 г. № 4713).

Кроме того, в эксплуатации находится каптаж родников «Зайцевские ключи», расположенные в нижней части левобережного склона долины р. Оки. Дедит родников 10 л/с.

Водовмещающие известняки упинской свиты залегают на глубине 30-35 м. Основные параметры водоносного горизонта: мощность 21,8-27,8 м, напор над кровлей 17-22 м, удельные дебиты скважин 15,9-29,9 м/час, коэффициент фильтрации 19,7-35,1 м/сут.

В состав водозаборного сооружения входят: 3 артезианские скважины и «Зайцевские ключи», насосная станция 2-го подъема, 2 резервуара по 300 м , станция обезжелезивания производительностью 4,0 тыс. м3/сут., хлораторная, насосная станция 3-го подъема. 1 резервуар 1000 м3. Промывные воды от. станции обезжелезивания без очистки в количестве 129,3 м3/сутки сбрасываются в ручей и далее в реку Оку.

Насосами 3-го подъема вода подается в сеть микрорайона и предприятиям.

В 850 м ниже по течению реки от Петровского водозабора располагается «Щукинский» водозабор, которым из упинского горизонта отбирается 10,0 тыс. м /сут. Обоими водозаборами сформирована общая депрессионная воронка.

Район «Соцгород» снабжается водой от водозабора химкомбината. «Щукинский» водозабор, расположенный в центральной чисти города, представляет собой систему скважин, пробуренных по обоим берегам реки Оки.

Водозабор линейного тина состоит из 22 скважин. 12 скважин расположены на левом берегу реки с расстоянием между ними 125-150 м. Расстояние до реки от 50 до 300 м.

На правом берегу расположены 10 скважин, расстояние между которыми 200-400 м, до реки - 125-400 м. Утвержденные запасы по водозабору составляет 29,0 тыс. м /сутки. Скважины пробурены на Упинский горизонт.

От скважин вода поступает на площадку сборных резервуаров и насосной станции 2-го подъема, насосами которой вода подается в резервуары, расположенные на территории химкомбината.

В северной части района вода подается в количестве 5,9 тыс. м /сутки от насосной станции 3-го подъема. Кроме того, от данной насосной станции вода поступает на пожаро-хозяйственные нужды ТЭЦ.

На балансе химкомбината находится речной водозабор производительностью 135,0 тыс. м3/сутки. Речная вода поступает на технологические нужды химкомбината, ТЭЦ и картонной фабрики.

Район по ул. «Новогородищенская» снабжается водой от водозабора по ул. 2-я Новогородищенская. Водозабор состоит из 1 эксплуатационной скважины, принятой на баланс МУП «ВКХ» от АФ «Гранит» АО СПК «Тулаагропромстрой».

Скважина располагается на северо-западной окраине г. Алексина, 1,2 км севернее ж/д станции «Средняя», пробурена в 1991 г. на окско-тарусскнй водоносный горизонт.

Окско-тарусский водоносный горизонт приурочен к толще известняков алексинской, Михайловской, веневской и тарусс-ой свит нижнего карбона, залегает на глубине 65 м, мощность его 10 м, горизонт безнапорный, удельный дебит скважин при опытной откачке составил 4,6 ы /час.

Район "Стопкино" снабжается водой от каптажа родника «Стопкино». Каптаж принят на баланс МУП «ВКХ» от ОАО «Алексинстройконструкция в 1998 г.

Родник приурочен к окско-тарусскому водоносному горизонту. Водовмещающими отложениями являются известняки алексинской свиты нижнего карбона. Выход подземной воды происходит в основании коренного берега р. Мышега. Дебит родника по данным обследования институтом «Гипропромтрансстрой» в период строительства каптажа (3971 г.) превышал 1,0 тыс. м /сут.

В соответствии с принятыми нормами водопотребления составлены нижеследующая таблица фактических расходов воды .

| № п/п | Наименование недопотребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во Норма жител. водопотр Тыс. еб. в л (К-чел. 1,2) |  |  |  |  |  |  |  | Сут.расхо д воды в я м |  |  | Кол-во жител. Тыс. чел . |  |  | Норма водопотреб. в л (К-1',2) |  |  |  | Сут. рас ход воды в з м |  |  |
|  | Левый берег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Район «Мышсга» (лимит забора воды 6106,4 м3/сут.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома с горячим водоснабжением |  |  | 9,4 |  | 300+ (120) |  |  | 2820+ (1128) |  |  | 9,4 |  |  | 420 |  |  |  | 3948 |  |  |
|  | Жилые дома с водопроводом, канализацией без ванн |  |  | 0,7 |  | 120 |  |  | 84 |  |  | 0,7 |  |  | 120 |  |  |  | 84 |  |  |
|  | Жилые дома с водопроводом без канализации |  |  | 0,05 |  | 72 |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полив зеленых насаждений и улиц в пересчете на одного жителя |  |  |  |  |  |  |  | 154,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Громышленность (вода питьевого качества) |  |  |  |  |  |  |  | 2523,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3553 |  |  |
|  | Неучтенные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 521,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 6106,4+ (1128) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7585 |  |  |
| 2 | Район «Стопкипо» (лимит забора воды 450,8 м /сут.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами |  |  | 0,25 |  | 108 |  |  |  | 27,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома с водопроводом без канализации |  |  | 0,09 |  | 72 |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пром ыш л енность (вода питьевого качества) |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,9 |  |  |
|  | Неучтенные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,9 |  |  |
| о | Район улица Макаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома с горячим водоснабжением |  |  | 0,23 |  | (420) |  |  |  | (96,6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,6 |  |  |
|  | Воспитательная колония (вода питьевого качества) |  |  |  |  |  |  |  |  | (97,1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,1 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | (193,7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,7 |  |  |
| 4 | Район «Петровское» (лимит забора воды 5243,5 MJ/cyT.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома с горячим водоснабжением |  |  | 7,9 |  | 300+ (120) |  |  | 2370 (948) |  |  | 7,9 |  |  |  | 420 |  |  | 3318 |  |  |
|  | Жилые дома с |  |  | 0,026 |  | 270 |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |
|  |  | водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилые дома с водопроводом, канализацией без ванн |  | 0,2 |  |  | 120 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
|  |  | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами |  | 0,5 |  |  | 108 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилые дома с водопроводом без канализации |  | 0,05 |  |  | 72 |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из водопроводной колонки |  | 0,1 |  |  | 48 |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | Полив зеленых насаждений и улиц в пересчете на одного жителя |  |  |  |  |  |  | 288,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Промышленность (вода питьевого качества) |  |  |  |  |  |  | 1401,1 + (1194,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2595,3 |  |
|  |  | Неучтенные расходы |  |  |  |  |  |  | 1090,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 5243,5+ (2142,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5944,3 |  |
| 5 |  | Район «ИТР» (лимит воды 1 17.8 м7сут.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилые дома с горячим водоснабжением |  | 0,465 |  |  | (420) |  | (195,3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,3 |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | (195,3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ] 95,3 |  |
| 6 |  | Район «Соцгород» (лимит воды 8000,0 м /сут.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилые дома с . горячим водоснабжением |  | 16,2 |  |  | 300 (120) |  | 4860 (1944) |  |  |  | 16,2 |  |  |  | 420 |  |  | 6804 |  |
|  |  | Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями |  | 0,12 |  |  | 270 |  | 32,4 |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 270 |  |  | 32,4 |  |
|  |  | Жильте дома с водопроводом, канализацией без ванн |  | 0,7 |  |  | 120 |  | 84 |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 120 |  |  | 84 |  |
|  |  | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами |  | 0,3 |  |  | 108 |  | 32,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из водопроводной колонки |  | 0,14 |  |  | 72 |  | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | Полив зеленых насаждений и улиц в пересчете на одного жителя |  |  |  |  |  |  | 465,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Промышленность (вода питьевого качества) |  |  |  |  |  |  | 1050,4+ (10393,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11444,3 |  |
|  |  | Неучтенные расходы |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 7734,6+ (12337,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18364,7 |  |  |  |
|  | Пополнение противопожарного запаса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с округлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание: расход воды питьевого качества на промышленность дан без учета химкомбината. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Правый берег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Район «Заречье» (лимит забора воды 15000,0 м"/сут.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома с горячим водоснабжением |  | 23,0 |  | 420 |  |  | 9660 |  |  | 23,0 |  |  | 420 |  |  |  | 9660 |  |  |  |
|  | Жилые дома , с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями |  | 0,3 |  | 270 |  |  | 81 |  |  | 0,3 |  |  | 270 |  |  |  | 81 |  |  |  |
|  | Жильте дома с водопроводом, канализацией без ванн |  | 0,05 |  | 120 |  |  | 5 |  |  | 0,05 |  |  | 120 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Жилые дома с водопроводом и выгребными ямами |  | 1,5 |  | 108 |  |  | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из водопроводной колонки |  | 1,15 |  | 72 |  |  | 82,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Полив зеленых насаждений и улиц в пересчете на одного жителя |  |  |  |  |  |  | 677,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промышленность (вода питьевого качества) |  |  |  |  |  |  | 5467,2+ (30,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5497,4 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15243,4 |  |  |  |
| 8 | Район «ул. Новогородищенская» (лимит забора воды 128,2,0 м3/сут.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома с водопроводом, канализацией без ванн |  | 0,16 |  | 120 |  |  | 19,2 |  |  | 0,16 |  |  | 120 |  |  |  | 19,2 |  |  |  |
|  | Из водопроводной колонки |  | 0,114 |  | 72 |  |  | 8,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Полив зеленых насаждений и улиц в пересчете на одного жителя |  |  |  |  |  |  | 70,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промышленность (вода питьевого качества) |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |
|  | Неучтенные расходы |  |  |  |  |  |  | 27,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 128,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,7 |  |  |  |

#### Выводы:

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения должна охватить всю жилую застройку города, обеспечить водой промышленные предприятия, полив зеленых насождений, улиц и пожаротушения в соответствии со СНиП 2.04.02-84*

Для этого необходимо:

- полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих, в частности в районе «Мышега» до производительности 14 тыс.м3/сут; увеличение мощности «Красноводского» водозабора до 21 тыс.м3/сут и «Красновского» водозабора до 12 тыс.м3/сут;

- провести доразведку подзамных вод на существующем водозаборе «Алексин-бор» с увеличением мощности данного водозабора на 3 тыс.м3/сут;

- увеличить мощность водозабора завода «Тяжпромарматура» до 14 тыс.м3/сут за счет строительства 4-х скважин в районе р.Оки;

- осуществить строительство технических водозаборов химкомбината производительностью 170 тыс.м3/сут и завода «Тяжпомарматура» производительностью 7,9 тыс.м3/сут для обеспечения технической водой промышленных предприятий города.

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей, в частности – замена изношенных участков водовода диаметром 400 мм из стальных труб от новой станции 2-го подъема водозабора «Алексин – Бор» через просеку до микрорайона Бор протяженностью 1000 п.м.; замена ветхих сетей водопровода из стальных труб, протяженных по поверхности земли попутно с тепловыми сетями протяженностью 15 км  по ул. Некрасова, Полевая, Глинки, Новая, Грузинка и др.

Водоотведение

В настоящее время водоотведение в городе осуществляется сетью самотечпо-напорных коллекторов. Основная часть сточньк^, вод: от существующих жилых и общественных зданий, а также промстоки после локальной очистки по системе коллекторов поступают на насосные станции перекачки, далее по напорным трубопроводам подаются на городские очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой на биопрудах.

Производительность городских очистных сооружений составляет 64,0 тыс. м /сутки. Фактически поступает до 30,0 тыс. м /сутки. Сброс очищенных стоков производится в реку Мышегу и далее в реку Оку.

Водоотведение по ул. Макаренко— стоки от жилого сектора и от воспитательной колонии поступают на механические очистные сооружения производительностью 200 м /сутки. Недостаточно очищенные стоки сбрасываются па

рельеф и далее в р. Оку

Водоотведение  по  ул.   Новогородищенская:- стоки  от  жилого  сектора

поступают в  септик пропускной  способностью   100 м /сут.  Отстоянная  сточная  вода сбрасывается на рельеф и далее в р. Мышегу.

Схема водоотведения

Существующая схема водоотведения города функционирует по раздельной системе с отводом хозяйственно-бытовых и загрязненных производственных вод в хозяйственно-бытовую канализацию и атмосферных вод в ливневую канализацию.

Количество стоков по городу составляет ;

От района «Петровское» хоз-бытовые и производственные стоки поступают по самотечным коллекторам в район насосной станции перекачки (КНС) «Петровское» производительностью 4800 м /сут. и далее,, по напорному трубопроводу диаметром 300 мм каждый, переходящий через камеру гашения напора в самотечный коллектор транспортируются на городские очистные сооружения.

Сточные воды района «Мышега» по системе самотечно-напорных коллекторов подается на КНС «Мышега» производительностью 6000 м /сут, далее стоки по напорному трубопроводу диаметром 400 мм, поступают на очистные сооружения.

Сточные воды района «Горушки» по системе самотечно-напорных коллекторов подается на КНС «Горушки», принадлежащию ООО «УКЖИ-480». От КНС стоки поступают на очистные сооружения по двум напорным трубопроводам диаметром 150 мм.

Район «Соцгород» канализуется системой самотечно-напорных коллекторов и КНС «Брусчатое»	производительностью	1200	м/сут, «Железнодорожная»

производительностью 1200 м3/сут, через «Северная» производительностью 15000 м3/сут стоки по двум напорным трубопроводам диаметром 150 мм поступают на очистные сооружения.

Район «ИТР» по системе самотечно-напорных коллекторов подается на КНС «ИТР» производительностью 1200 м3/сут, далее стоки по напорному трубопроводу диаметром 150 мм, поступают в участок самотечного «Петровского» коллектора и далее на очистные сооружения.

Все сточные воды от района «Заречье» поступают на очистные сооружения по напорно-самотечному дюкеру.

В камеру поступает сточная вода:

- по самотечному трубопроводу диаметром 700 мм от КНС «МКР № 2», КНС

«Молокозаводская», КНС «Сельхозхимии»    производительностью 1200 м /сут

каждая;

- по двум напорным трубопроводам    диаметром 500 мм от КНС «Строитель»

производительностью 1200 м /сут. через КНС «Бор» производительностью 1200

мэ/сут58000м3/сут.

Трасса   дюкера   проходит   по   дну   р.   Оки   приблизительно   в   100      м   ниже автодорожного моста и далее по пойме подходит к площадке очистных сооружений.

Дюкер через реку Оку проложен в две нитки диаметром 500 м из стальных труб.

Общая длина дюкера от КД-3 до приемной камеры очистных сооружений 2000 м.

Дюкер начинается от камеры КД-3 (на ул. Радбуржская), к которой присоединяются два самотечных коллектора 2-з (КНС «МКР № 2) и 4-з (после перехода через Мордовский овраг).

В камере КД-4 к дюкеру подключается напорный трубопровод от КНС № 1 производительностью 1200м3/сут.

Выводы:

В настоящее время очистные сооружения находятся в районе «Соцгорода». Санитарно-защитная зона не выдержана. Обезвоживание осадка производить на иловых площадках, расположенных в северном направлении от города на расстоянии 5 км.

Для улучшения работы очистных сооружений в г.Алексине необходимо:

1. Провести реконструкцию очистных сооружений с целью обеспечения эффективности биологической очистки до установленных нормативов и решения вопросов уменьшения осадка и его утилизации

2. Проектирование и строительство модульных очистных сооружений по ул. Макаренко и ул. 2-я Новогородищенская.

3. Строительство резервной нитки диаметром 250 мм напорного коллектора от КНС Гормолокозавода протяженностью 2500 п.м.

4. Строительство резервной нитки диаметром 300 мм напорного коллектора от КНС Мышега до городских очистных сооружений протяженностью 1400 п.м.

5. Стротельство новых насосных станций в районах «Заречье» и «Мышега».

Эти и другие мероприятия по очистке сточных вод позволит осуществить их сброс в р.Оку в соответствии с Водным кодексом РФ вступившего в силу с 01.01.2007г.

#### II.4.4.Теплоснабжение и газоснабжение.

Теплоснабжение

Теплоснабжение промышленных предприятий и жилищно-коммунального сектора левобережной части г. Алексина осуществляется от Алексинской ТЭЦ, расположенной в южной части города на левом берегу реки Оки.

Основными потребителями тепла от ТЭЦ являются МУП «Тепловые сети», завод «Тяжромарматура»

Кроме того, тепло постовляют районные котельные:

- МКР №1: котельная производительностью 50 Гкал/час с пятью водогрейными котлами КВГМ-10-1, работающими на природном газе;

- МКР№2: котельная производительностью 34,9 Гкал/час с четырьмя водогрейными котлами ДКВР-10/13-2 ед., ТВГ-8 м-3 ед., КВГМ-10-1 ед. работающими на природном газе;

- МКР №4: котельная производительностью 67,2 Гкал/час с двумя паровыми котлами ДКВР-1013-2 ед., работающими на природном газе;

- МКР «Заречье»: котельная по ул. Советская производительностью 3,93 Гкал/час с тремя водогрейными котлами КВТС-1 и одним водогрейным котлом HP-18, работающим на природном газе;

- п. Среднянский: котельная производительностью 2,12 Гкал/час с двумя водогрейными котлами HP-18, работающими на природном газе

Теплоносителем для нужд отопления и горячего водоснабжения является перегретая вода (150-70 0С).

Ниже в таблице приведены фактические уровни теплопотребления жилищно-коммунального сектора по микрорайонам без учета потерь тепла в сетях:

| Наименование микрорайонов | Население, тыс. чел | Фактическое теплопотребление, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС | Итого |
| МКР№1 | 11,8 | 23,93 | 7,49 | 31,42 |
| МКР №2 | 7,7 | 14,58 | 4,54 | 19,12 |
| МКР №4 | 3,0 | 5,01 | 1,74 | 6,75 |
| Заречье | 0,2 | 2,34 | — | 2,34 |
| п. Среднянский | 0,2 | 0,41 | — | 0,41 |
| МКР «Петровское» | 7,9 | 22,16 | 4,88 | 27,04 |
| МКР «Соцгород», МКР «Высокое» | 16,8 | 41,92 | 10,08 | 52,00 |
| МКР «Горушки», МКР «Гремицы» | 9,8 | 22,46 | 5,88 | 28,34 |
| ИТОГО | 57,4 | 132,81 | 34,61 | 167,42 |

В перспективе на основании ранее выданных технический условий планируется увеличение потребления на 2,84 Гкал/час.

Количество тепловой энергии рассчитано в соответствии с Методикой определения тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения МДС 41-4.2000, со СНиП 23-01-99 «строительная климатология». Расчетная температура для систем отопления принята tp.o. = -27°С.

#### Выводы:

Запаса тепла по котельным города нет, кроме МКР «Петровское».

Состояние котельных города и тепловых сетей различное. Тепловые сети левобережной части города требуют перекладки. Котельная №3 (ул. Советская) находится в аварийном состоянии.

Газоснабжение

Газоснабжение г. Алексина осуществляется на базе природного газа Ставропольского месторождения через две газораспределительные станции. Одна из них расположена в левобережной части города возле химкомбината, вторая в районе д. Кудашевки.

Газификация города осуществляется по проекту Гипрокоммунстроя, выполненному в 1966г.

Распределение газа по территории города осуществляется по двухступенчатой схеме: сетями среднего и низкого давления.

Существующая сеть среднего и низкого давления разветвленная.

Протяженность газовых сетей низкого давления составляет 147 км, среднего –

27 км, ГРП – 31 шт.

потребление газа по городу в целом за 2006 г. составило 114 млн. м3\год, в т.ч. жилищно-коммунальным сектором – 42 млн. м3\год.

На чертеже «Схема энергоснабжения и средств связи» дана схема газопроводов среднего давления.

#### Выводы:

В настоящее время газификация города практически завершена. На проектный срок потребуется незначительное дополнительное сооружение газовых сетей среднего давления с сооружением 2-3 ГРП и прокладка газовых сетей низкого давления.

Ориентировочная потребность города в газе на проектный срок составит порядка 200 млн. м3\год, в т.ч на 1 очередь строительства 160 млн. м3\год.

#### II.4.5. Электроснабжение

Электроснабжение г. Алексина осуществляется от Тульской энергосистемы через Алексинскую ТЭЦ установленной мощностью 125 тыс. Квт и четырех подстанций:

- «Пушкинская» с трансформаторами 2*31,5 тыс. кВт.

- «Шипово» с трансформаторами 2* 125 тыс. кВт

- «Петровская» с трансформаторами 2*16 тыс. кВт.

- «Мышега-I» с трансформаторами 2* 31.5 тыс. кВт.

На чертеже «Схема электроснабжения», приведена схема электрических сетей 110 и 220 кВт г. Алексина.

#### III.4.6. Связь

Телефонная связь.

Основу телефонной сети г. Алексина составляет сеть ОАО «ЦентрТелеком», каторая включает в себя следующие телефонные станции:

АТС-6 с 4-мя выносами:

- RSU-6/1.2 - 2-й микрорайон

- RSU-6/З-Бор

- RSU-6/4 - Сельхозтехника

- RSU-6/5 - Горушки

АТС имеет 1 вынос.

- RSU-4/1;

AТС - 2 МКР «Горушки» и

АТС - 5 МКР «Птровское».

AТС - 2 и АТС - 5 самостоятельные станции.

Общая численность основных ТА-23960, в т. числе квартирных 21700.

На расчетный срок потребуется увеличение емкости АТС в районах города: Заречье, Соцгород, 2-й микрорайон, Сельхорзтехника, Бор, Горушки.

Услуги сотовой связи предоставляют операторы «Билайн», «Мегафон» и МТС.

Радиофикация и телевидение.

В городе 3 радиоузла: - ЦСПВ на АТС-6, ГРТУ «Горушки» на АТС-2, ГРТУ «Петровка» на АТС-5, и 3 Блок станции (БС), общей мощностью - 46500 Вт. Численность абонентов по городу - 7800.

Телевизионное и радиовещание ведется от Сухенического рентранслятора. Осуществляется прием 3 программ телевидения и 3 радиовещания.

## IV. Перечень мероприятий по территориальному планированию

1.	Формирование основных положений региональной политики в области стратегического градостроительного развития территории в соответствии с градостроительной документацией федерального уровня и уровня субъекта РФ;

2. Выявление сферы взаимных интересов Тульской области и МО г.Алексин при осуществлении градостроительной деятельности;

3.	Выработка предложений по территориально-хозяйственной организации, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов деятельности;

4. Определение условий рационального использования земель, в том числе особо охраняемых территорий  и их охраны, обоснование административно – территориального устройства и сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

5.	Разработка предложений по охране окружающей природной среды и формированию экологического каркаса;

6.	Разработка проектных предложений по перспективному развитию поселений, организации межселенной территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории;

7.	Расчет численности населения на перспективу в целом по району и крупным   населенным пунктам;

8.	Выявление основных направлений организации рекреационно-туристической системы,  развитию и сохранению объектов культурного наследия;

9.	Определение основных направлений развития объектов энергетических систем местного значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики и, линейных объектов, обеспечивающих деятельность района естественных монополий и иного строительства, объектов капитального строительства районного значения, на основе планируемого и прогнозируемого перспективного развития хозяйства и функционального развития территории;